TD TP Capteurs Intelligents et MEMS

TD7+TD8+TP4 : Etude et conception d’une commande d’un climatiseur avec les capteurs analogique

Concevez la commande  d’un climatiseur avec :

Capteurs :

Un capteur de température ambiante

Un capteur de température du radiateur.

Deux boutons poussoirs pour le réglage de température

Un bouton on/off

Actionneurs :

Deux afficheurs sept segments

Compresseur

Résistance

LED on/off

Ventilateur interne

Ventilateur externe

Plant de travail :

Proposez un cahier de charge

Elaborez le circuit correspondant par Proteus

Développez le programme de gestion de ce système par MicroC

TD9+TD10+TP5 : Etude et conception d’une commande d’une machine à lavé avec les capteurs analogique

Concevez la commande  d’une machine à lavé avec les capteurs analogiques  :

Capteurs :

Un capteur de température de l’eau

Un capteur de température du tambour.

Un capteur de pression Tor.

Deux boutons poussoirs pour le réglage de température

Thermo-verrou pour la porte

Un bouton on/off

Actionneurs :

Deux afficheurs sept segments

Moteur avec 3 commande (marche avant lent, marche arrière lent, marche avant rapide)

Résistance

LED on/off/fin lavage

Electro vanne

Pompe de vidange

Plant de travail :

Proposez un cahier de charge

Elaborez le circuit correspondant par Proteus

Développez le programme de gestion de ce système par MicroC

TD11+TD12+TP6: Etude et conception d’une commande d’une station météorologique avec les capteurs intelligent

Concevez la commande  d’une station météorologique avec les capteurs intelligents :

Capteurs :

Capteur de température de l’aire

Capteur de vitesse et sens du vent

Capteur d’humidité

Capteur de pression atmosphérique

Actionneurs

Afficheur LCD pour l’affichage des paramètres

Trois bouton pour le réglage des paramètres.

Plant de travail :

Proposez un cahier de charge

Elaborez le circuit correspondant par Proteus

Développez le programme de gestion de ce système par MicroC