جامعة بسكرة										قسم علوم المادة

كلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة						فيزياء انصاف النواقل 2

أعمال توجيهية  2

الوصلة PN

التمرين الأول:

في وصلة PN حادة من السيليسيوم أبعاد المنطقتين N و P هي WN=WP=1 µm  أما تطعيمهما فهو ND=NA=1016 cm-3. المطلوب حساب :

- حاجز الجهد

- سمك منطقة شحنات الفضاء

- الحقل الكهربائي الأعظمي.

التمرين الثاني:

في وصلة PN حادة من السيليسيوم مساحة مقطعها S=0.1 cm2 , أبعاد المنطقتين N و P هي WN=WP=1 µm  أما تطعيمهما فهو ND=NA=1016 cm-3. المطلوب حساب :

- تيار التشبع

- قيمة تقريبية للمقاومة على التسلسل

- التغير في الجهد الناتج عن التغير في درجة الحرارة ∆T=10 °K إذا بقي التيار ثابتا عند I=10 mA

- التغير في التيار الناتج عن التغير في درجة الحرارة ∆T=10 °K إذا بقي الجهد ثابتا عند V=0.6 V

- السعة إذا طبق جهد مباشر مقداره 0.6 V

- السعة إذا طبق جهد عكسي مقداره 2 V

- إعادة الأسئلة من 1 إلى 4 إذا كانت أبعاد المنطقتين N و P WN=WP=30 µm

التمرين الثالث:

في تجربة لقياس خصائص تيار-جهد لوصلة PN من السيليسيوم تحصلنا على القيم الآتية:

| V (V) | 0 | 0.207 | 0.276 | 0.345 | 0.415 | 0.493 | 0.652 | 0.773 | 0.994 | 1.205 | 1.621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 |

- بين أنه يمكن كتابة V=RSI+AlnI+B حيث أن: RS هي المقاومة على التسلسل, A و B ثابتان يطلب التعبير عنهما بدلالة تيار التشبع IS , معامل المثالية η و درجة الحرارة T

- استنتج RS , A و B

- استنتج IS و η

التمرين الرابع:

في تجربة لقياس خصائص سعة-جهد لوصلة P+N من السيليسيوم مساحة مقطعها S=1 cm2 تحصلنا على القيم الآتية:

| V (V) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C (pF) | 180.3 | 85.5 | 62.4 | 51.5 | 44.80 | 40.2 | 32.10 |

- استنتج تطعيم المنطقة N.

- استنتج حاجز الجهد

لكل التمارين تعطى للسيليسيوم: النفاذية النسبية εr=11.8 , التركيز الجوهري ni=1010 cm-3 , مدة حياة الحوامل الأقلية τn=τp=0.1 µs, حركية الإلكترونات µn=1300 cm2V-1s-1 و حركية الثقوب µp=500 cm2V-1s-1

تعطى كذلك الشحنة الإلكترونية q=1.6×10-19C , سماحية الفراغ ε0=8.85×10-14 F.cm-1 و kTq=25 mV عند 300 °K.