Les diodes électroluminescentes et les cellules solaires

Exercice 1 (LED)

- Déterminer la longueur d’onde émise d’une diode électroluminescente de GaAs  dont son énergie du gap est 1.42 eV.   A quel intervalle dans le spectre lumineux appartienne cette onde.

- Pour avoir une émission dans le visible, on a ajouté une fraction molaire de phosphore ‘x’ : (GaAs1-xPx).

Déterminer la valeur de x pour  avoir une émission de longueur d’onde λ=0.653μm.

- Déterminer pour les fractions molaires x=0.15 et x=0.30  les longueurs d’ondes émises correspondantes.

Exercice 2 (LED)

- Calculez le coefficient de réflexion Г de l’interface entre l’air et la surface de la diode électroluminescente de GaAs.

L’indice de réfraction de GaAs pour la longueur d’onde 0.7μm est 3.8

- Dans le but de diminuer la réflexion des photons émis, on ajoute une fraction molaire X de phosphore (P) et on obtiendra une diode électroluminescente GaAs1-xPx.  On   considère la variation de l’indice de réfraction de GaAs1-xPx en fonction de X est linéaire. L’indice de réfraction de GaP égale 3.2

Déterminer le coefficient de réflexion Г de GaAs1-xPx pour X=0.40.

Exercice 3

On considère la cellule solaire présentée dans la figure.

La charge est résistance R=3Ω. La surface de la cellule est 3cmx3cm.

Elle est illuminée avec un faisceau lumineux dont l’intensité égale 700 Wm-2.

Trouver le courant et la tension entre les bornes de la charge R.

La puissance délivrée à la charge.

Lae rendement et le factor de mérite de la cellule.