Les propriétés des semi-conducteurs (TD1)

Exercice 1

- Trouvez la résistance d’un cristal de silicium pur, dont son volume est 1 cm3.

- Quelle est sa nouvelle résistance si on ajoute des atomes de l’arsénique As (donneur) ; où pour chaque 109 atome de Si on ajoute 1 atome As.

La concentration atomique de Si est 5x1022 cm-3, ni=1.0x1010cm-3, μe=1350cm2V-1S-1 et  μp=450 cm2V-1S-1

Résultats : a. R=347 KΩ.   B. R=92Ω

Exercice 2

Un semi-conducteur de Si type n contienne 1016cm-3atome de phosphore (P : donneur) est dopé, une deuxième fois,  avec 1017cm-3 atomes de bore (Br : accepteur).

- Calculez la concentration des électrons et des trous dans ce semi-conducteur.

Résultats : p= 9 x 1016 cm-3, n= 1,1 x 10+3 cm-3

Exercice 3

Un semi-conducteur de Si type n est  obtenu par un dopage avec 1016 cm-3 de l’antimoine (Sb).

- Calculez la position du niveau de Fermi Ef par apport au niveau de Fermi intrinsèque Efi.

On ajoute au semi-conducteur précédent 2x1017 cm-3 atomes de bore.

- Calculez la nouvelle position du niveau de Fermi Ef par apport au niveau de Fermi intrinsèque Efi.

(On considère T=300ket kT=0.029eV)

Résultats : a. EFn-EFi=kT ln (Nd/ni)= 0,36 eV, b. EFp-EFi = -kT ln (p/ni)= -0,43 eV

Exercice 4

On considère une jonction pn abrupte dans laquelle le profil de dopage Nd-Na constant dans chacune des régions, passe brutalement de -1018 cm-3 dans la région de type p à +5x1017 cm-3 dans la région n. On appellera Nap l’excédant d’accepteurs dans la région de type p et Ndn l’excédant de donneurs dans la région de type n.

A la température ambiante T=300K : Eg=1.12eV, Nc=2.7x1025m-3, Nv=1.1x1025 m-3 et ε=10-10Fm-1

- Etablir l’expression de la tension de diffusion de la jonction et calculer sa valeur.

- On considère que la zone de charge d’espace, bordée par xp et xn, est vide de porteurs libre :

- Donnez l’expression de la charge d’espace dans toute la structure.

- Etablir les expressions des champs électrique et potentiel dans toute la structure.

- Calculer la largeur W de la zone de charge d’espace.

- Calculer la valeur maximum du champ électrique.

Résultats : a. Vd=kTelnNdnNapni2=0,95 V ,

b. – ρ(x)=0 pour x<xp et x>xn.   ρ(x)=-eNap pour xp<x<0.   ρ(x)=eNdn pour 0<x< xn .

_ Pour x<xp et x>xn :  E(x)=0, V(x)=Vn dans la région n, V(x)=Vp dans la région p.

Pour xp<x<0 : Ex=-eNapεx-xp.  Vx=eNap2εx-xp2+Vp

Pour 0<x< xn : Ex=eNdnεx-xn.  Vx=-eNdn2εx-xn2+Vn

_wn=2εkT2e2Ndn1211+NdnNaplnNapNdnni212        wp=2εkT2e2Nap1211+NapNdnlnNapNdnni212

w≈wn=2εkT2e2Ndn1211+NdnNaplnNapNdnni212≈0,05μm.

_ Em=-eNdnεxn=-eNdnεwn=-3,2×105Vcm-1

Exercice 5

Une diode est réalisé à partir d’une jonction pn de silicium dont les taux de dopage et les longueurs des régions n et p sont respectivement Nd= 1015cm-3, Na=1017cm-3, dn=10μm et dp=300μm. La section de la jonction est S=104μm2. Les mobilités et les longueurs de diffusion des électrons et des trous sont respectivement : μn= 1400cm2/Vs, Ln=0.1μm, μp=500 cm2/Vs, et Lp=5μm. La densité de porteurs intrinsèques est : ni= 1010 cm-3.

- Calculer la tension de diffusion Vd de la jonction.

- Calculer le courant de saturation Is de la jonction.

- La diode est polarisée par une tension inverse de 5 volts. Calculer la largeur de la zone de charge d’espace.

- La diode est polarisée par une tension directe de 0.5 volts. Calculer le courant traversant la diode.

Résultats :  1.       Vd=kTelnNdNani2=0,72 V.

2.      Is=SkTni2μpNdLp+μnNaLp=10-7μA.

3.    Pour la jonction p+n, Na>>Nd et w≈wn=2,7 µm.

4.    I=IsexpeVkT-1≈IsexpeVkT=22,5μA