TD2  Exercice   sur écartement des drains

Tout les étudiants de 1ere année Master de me remettre la solution  de l’exercice  avant le 08/04/2020.

Se référer au cours donnée sur l’écartement des drains  et le schéma ci-dessous

Mon e-mail :   abla.kessai@univ-biskra.dz

Estimer  l’écartement des drains d’une  zone dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Les vitesses d’infiltration   K1 , KS sont les même =  10-5 m/s

- la couche imperméable  au dessus du sol=2,5m,  les drains sont posés a une profondeur de 1m

- L’intensité de pluie critique = 0.8mm/h avec un coefficient d'écoulement 0.65

- Calculer la  profondeur de l’imperméable  au dessus des drains ?

- Calculer La profondeur admissible de la nappe  ( h) sachant que l’ascension capillaire est de 0.15m ( n)  et le niveau maximale de la nappe est de 0.4 ?

- Calculer la distance entre les drains ; On suppose pour une longueur de14 m la profondeur équivalente = 0.85