العمل التطبيقي الرابع

قباس الحرارة النوعية الكتلية للأجسام الصلبة

- الهدف من التجربة: حساب كمية الحرارة المتبادلة بين جسم سائل بارد     Qeau و جسم صلب ساخن  Qmétal ثم استنتاج الحرارة النوعية الكتلية للأجسام الصلبة Cp .

- مبدأ التجربة: تعرف الحرارة النوعية ) (C  أو السعة الحرارية بانها كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة واحد غرام من المادة بواحد درجة مئوية، وحدتها  J.Kg-1.K-1

- أدوات التجربة و موادها: مسعر حراري (إيناء ديوار)- مقياس حرارة- - مخبار مدرج 250ml- بيشر 500ml- جهاز تسخين- حامل خيط عازل- ميزان الكتروني- قطعة من النحاس-قطعة من الالمنيوم.

- مبدأ العمل:

- نضع في المسعر كمية من الماء المقطر قدرها 200ml (m1)، ثم نضع السداد ونقرأ درجةحرارة الجملة (ماء +مسعر) يواسطة المحرار ولتكن T1.

- نزن قطعة من النحاس ونغمسها وهي معلقة على حامل بواسطة خيط عازل في بيشر به كمية من الماء قدرها 200ml و نقوم بالتسخين لغاية بلوغ المعدن درجة حرارة الماء الساخن (بين 80-90°C ) و لتكن T2.

- بسرعة فائقة، نغمس القطعة المسخنة في المسعر الذي به كمية من الماء البارد ونغلقه جيد ثم نقرأ درجة الحرارة عند توازن الجملة و لتكن Teq .

- نعيد نفس خطوات التجربة وذلك باستعمال قطعة من الألمنيوم.

5.  ملاحظة:

بالنسبة للحسابات يمكن القيام بها على مرحلتين، الأولى بإهمال كتلة المسعر والثانية بعدم إهمالها أي العمل بالكتلة المكافئة من الماء للمسعر الحراري Meau eq

معطيات :

- الحرارة النوعية للنحاس Ccu=0,092 cal/g.°C

- الحرارة النوعية للألمنيوم CAl=0,210 cal/g.°C

- الحرارة النوعية للماء Ceau=1 cal/g.°C