TP N°1

Transistor à effet de champ à jonction (JFET)

Caractéristiques du transistor N-JFET 2N3819

- Rappel théorique :

- Introduction :

Le transistor JFET appartient à la famille des transistors à effet de champ (FET). Le contrôle du courant de canal (semiconducteur type N ou P)  s’effectue par la polarisation inverse de la jonction pn. On distingue deux types : JFET canal N (N-JFET) et JFET canal P (P-JFET).

S

D

G

G

D

S

N-JFET			P-JFET

- Caractéristique courant drain en fonction de la tensiondrain-source : ID=f(VDS)

Voici la caractéristique ID=f(VGS) du transistor 2N3819 disponible au niveau de notre laboratoire d’électronique.

Zone linéaire

VDS(sat)=VGS-VP

r0-1

Zone de saturation

Dans la zone de saturationVDS>VDSsat, le courant de drain est donné par :

iD=IDSS1-vGSVP21+λ vDS

VP : Tension de pincement. Pour un transistor n-FET, la tension VP est négative(VP<0).

IDSS : Courant de saturation maximum pour VG=0.

vGS : Tension Grille-Source.

vDS : Tension Drain-Source.

λ-1 : Tension représentant l’effet Early comme dans le transistor bipolaire.

- Caractéristique courant drain en fonction de la tension

grille-source : ID=f(VGS)

VP

- Principaux paramètres d’un JFET :

- Résistance de sortie r0:

Elle  définit  par la relation :   r0=∂iD∂vDS-1VGS=constant

≅1λ IDQ

où  IDQ est le courant du drain en statique.

- Transconductance gm :

Elle  définit  par la relation :   gm=∂iD∂vGS-1vGS=constant

=2IDSS-VP1-VGSQVP

où VGSQ  est la tension grille-source en statique.

- Travail expérimental :

- Réaliser le montage ci-dessous.

On donne : RG=10 kΩ, R(potentiomètre)=10 kΩ, n-JFET :2N3819.

V

A

V

E1

E2

RG

R

- Remplir les tableaux suivants.

b-1)  Caractéristique ID=f(VGS) pour VDS=constant.

b-1-1)  VDS=10 V (E2=10 V).

| VGS(V) | -4 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b-1-2)  VDS=4 V (E2=10 V).

| VGS(V) | -4 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b-2)   Caractéristique ID=f(VDS) pour VGS=constant.

b-2-1)    VGS=0 V.

| VDS(V) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b-2-2)    VGS=-0.9 V.

| VDS(V) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b-2-3)   VGS=-1.8 V.

| VDS(V) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer les caractéristiques ID=f(VDS) pour VGS=constant dans le même graphe (utiliser MATLAB).

- Tracer la caractéristique ID=f(VGS) pour VDS=10 V (utiliser MATLAB).

- Déterminer les paramètres : VP, r0, λ, IDSS.

- Comparer vos résultats avec ceux de la fiche technique (datasheet) du transistor 2N3819.