Université Mohammed Khider Biskra								A.U. : 2015/2016

2ème année License Electronique

TP N°4 : Amplificateur différentiel à transistors bipolaires

- But

Le but de ce TP est de mesurer les différents paramètres (gain en tension différentiel, gain en tension du mode commun, CMRR, …etc.) d’un amplificateur différentiel à transistors bipolaires polarisé par une source de courant réalisée elle-même par des transistors bipolaires. La sortie à mesurer est prise par rapport à la masse. Il est sûr que ce montage n’est qu’un montage de principe et qu’on utilise pratiquement des montages plus compliqués pour améliorer les performances.

- Etude théorique

Voir le cours.

- Etude pratique

- Etude en statique :  V1=V2=0

- Câblez la structure.

- Reliez les deux entrées V1 et V2 à la masse.

- Mesurer à l’aide d’un multimètre numérique les grandeurs suivantes : IR3, IC3, IC1, IC2, VBE3, VBE1, VBE2, VCE1 et VCE2.

- Comparez ces mesures avec les résultats du calcul analytique en prenant : VBE=0.65 et β=135.

Vs2

Vs1

Q1

Q2

- Etude en dynamique (petits signaux) :  V1=40·sin(2000πt) mV  et  V2=0

- Mettez l’oscilloscope en position DC.

- Régler le GBF pour obtenir la tension V1=40·sin(2000πt) mV.

- Reliez V2 à la masse.

- Mettez l’oscilloscope en position AC.

- Relever à l’oscilloscope les tensions V1 et Vs1 (amplitude et déphasage).

- Relever à l’oscilloscope les tensions V1 et Vs2 (amplitude et déphasage).

- En négligeant le gain du mode commun, déduisez le gain différentielle Ad.

- Comparez ces mesures avec les résultats du calcul analytique en prenant : VBE=0.65 et β=135.

- Etude en dynamique (petits signaux) :  V1=40 mV  et  V2=40 mV

- Mettez l’oscilloscope en position DC.

- Régler le GBF pour obtenir la tension Ve=40·sin(2000πt) mV.

- Reliez les deux bases des transistors à la tension Ve .

- Mettez l’oscilloscope en position AC.

- Relever à l’oscilloscope les tensions V1 et Vs1 (amplitude seulement).

- Déduisez le gain du mode commun Amc.

- Déduisez le CMRR de cet amplificateur.

- Comparez ces mesures avec les résultats du calcul analytique en prenant : VBE=0.65 et β=135.