Chapitre 1 : le système  Automatisé

Structure d’un système Automatisé

##### MISE EN SITUATION :

On déduit que chaque système technique est composé essentiellement

de 2 parties :

- Une partie Commande (PC) : Carte électronique

- Une partie Opérative (PO) : Moteur + Tambour

##### STRUCTURE D’UN SYSTÈM E TECHNIQUE

MOe

Partie

commande

(PC)

Partie

Opérative

(PO)

Un système technique automatisé est représenté par le sc héma suivant :

Un système automatisé est généralement constitué par :

###### Une Partie commande (PC)

- Une Partie opérative (PO)

- Des éléments d’interfaces… qui relient la PC à la PO.

- Un Pupitre.. permettent le dialogue entre l’opèrateur et le système automatisè.

##### ÉTUDE DE LA PARTIE COMMANDE

- Exemples de partie commande :

MOs

| Systèmes |  | Partie commande |
| --- | --- | --- |
| Machine à laver programmable |  | Cerveau de l’homme |
| Monte charge |  | Micro-ordinateur |
| Feu de croisement |  | Modules de programmation |
| Motocyclette et opérateur |  | Armoire de commande |
| Station de lavage |  | Carte électronique de commande |

##### ÉTUDE DE LA PARTIE OPÉRATIVE : (PO)

La PO  se  compose  de  2 éléments :	Actionneur	et	Effecteur

| Actionneurs | Symbole de l’actionneur | Rôle | Exemples des Systèmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moteur électrique | Convertir: l’énergie électrique ( We ) en energie mécanique (Wm ). | - Perceuse électrique - Ventilateur |
|  | R Résistor (réstance) | Convertir: l’énergie électrique (We) en energieThermique ( Wt ). | - Réchaud électrique - Four éléctrique |
|  | Vérin pneumatique | Convertir: l’énergie Pneumatique (Wp ) en energie Mécanique ( Wm ). | - Portail automatique - Porte de bus |
|  | Lampe | Convertir: l’énergie électrique (We) en energie Lumineuse (WL ). | - Rétro-projecteur - Video-projecteur |

### Effecteur :

  - Définition :

C’est l’élément qui agit directement sur la matière d’œuvre (M.O) pour lui apporter une valeur

ajoutée (V.A). Il utilise l’énergie donnée par l’actionneur.

  - Application : encercler les effecteurs dans chacun des systèmes suivants :

- Exercice : encercler les Actionneurs en rouge et les Effecteurs en vert.

| Mt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### ÉLÉMENTS D’INTERFACE

On distingue 2 types d’organes qui assurent le dialogue entre la PO et la PC :

- Le Préactionneur

- Le Capteur

- Préactionneur :

  - Définition :

Le Préactionneur est l’organe qui distribue l’énergie disponible à l’actionneur

  - Exemples des Préactionneurs

| Préactionneur | Symbole du Préactionneur | Symbole de l’actionneur |
| --- | --- | --- |
|  | Contacteur (KM) | Moteur |
|  | Distributeur (M) 3/2 | Vérin à simple effet |
|  | Distributeur (M) 5/2 | Vérin à double effet |

| Commande d’un vérin double effet par un Distributeur 5/2 |  |
| --- | --- |
| Rentrer la tige du vérin (C) | Sortir la tige du vérin (C) |

### Capteur

Définition :

Le capteur convertit une grandeur physique (position, vitesse, température….) en une

information (compte rendu) compréhensible par la ……..

Il existe 2 types de capteurs :

- capteur avec contact.

- capteur sans contact.

Exemple : - Capteur de position

- Capteur photo-électrique

- Capteur de niveau

| Capteur avec contact | Capteur |  | Symbole |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur sans contact |  |  |  |

VI- DIALOGUE HOMME/SYSTÈME

Le dialogue  homme/système  est assuré  à l’aide  d’un  Pupitre  de  commande. L’opérateur pilote  le système par des  consignes  et  sui t l’évolution  du  fonctionnement  en  recevant  des messages

MOe

Consignes

Ordres

Préactionneurs

Partie

commande

(PC)

Actionneurs

Effect

eurs

(PO)

Capteurs

Messages	Comptes rendus

MOs

VII– STRUCTURE FONCTIONNELLE D’UN SYSTÈME AUTOMATISÉ