6-1-3- تكاليف الفشل: أو عدم التطابق وتشير إلى الفرق ما بين التكاليف الحقيقية لإنتاج سلعة / تقديم خدمة وبين التكاليف في حال عدم وجود أي إخفاقات وتنقسم إلى:

6-1-3-1- تكاليف الفشل الداخلي: وتكتشف قبل إرسال المنتج/ تقديم الخدمة للمستهلك النهائي ومنها:

6-1-3-1-1- تكلفة التالف: وهي النفقات المتعلقة بالمنتجات الرديئة التي لا يمكن إصلاحها، ويتم الكشف عنها من خلال العمليات الإنتاجية.

6-1-3-1-2- تكلفة إعادة العمل: وتتعلق بإعادة إصلاح أو تثبيت المنتجات المعابة.

6-1-3-1-3- تكلفة فشل العملية: وتنشأ عن فعالية تحديد المسببات المؤدية إلى تدني مخرجات العملية الإنتاجية.

6-1-3-1-4- تكلفة توقف العملية الإنتاجية: وهي النفقات الموجهة إلى إصلاح المعدات الإنتاجية أو ضبطها أو تغييرها أو تغيير الفرد العامل أو تدريبه.

6-1-3-1-5- تكاليف خفض سعر البيع: وتنشأ عن بيع المنتج المعاب بأقل من سعر بيع المنتجات ذات الجودة.

6-1-3-2- تكاليف الفشل الخارجي: وتنشأ عند استلام المستهلك للمنتج غير المطابق للمواصفات المطلوبة ومنها:

6-1-3-2-1- تكاليف شكاوي العملاء: وهي ناجمة عن البحث والاستجابة المرضية لاعتراضات وشكاوي المستهلك.

6-1-3-2-2- تكاليف إعادة المنتج: وتنشأ عن عمليات نقل أو مناولة المنتج ذو الجودة المتدنية الذي تم ارجاعه من قبل المستهلك بغرض الاستبدال.

6-1-3-2-3- تكاليف دعاوي الضمان: وهي التكاليف المتعلقة بالضمانات على المنتجات والمترتبة عن إصابة المستهلك بأضرار نتيجة رداءة جودة المنتج.

6-1-3-2-4- تكاليف المسائلة القانونية عن المنتج: وهي تكاليف المقاضاة الناجمة عن المسؤولية عن المنتجات وإيذاء المستهلك.

6-1-3-2-5- تكاليف فقدان المبيعات: وهي ناجمة عن عدم رضا العملاء عن جودة المنتج وعزوفه عن شرائه والتحول إلى شراء المنتج من شركات أخرى.

وتحسب تكاليف الجودة المباشرة بالعلاقة التالية:

التكلفة الكلية المباشرة للجودة = تكلفة الضبط + تكلفة الفشل = تكلفة الوقاية + تكلفة التفتيش والتقييم + ( تكلفة الفشل الداخلي + تكلفة الفشل الخارجي )

TQDC = CC+FC = (PC + AC ) + (IFC + EFC )

حيث:

TQDC : Total Quality direct cost التكاليف الكلية المباشرة

CC : Control costs تكاليف التفتيش

FC : Failure costs تكاليف الفشل

PC : Prevention costs تكاليف الوقاية

AC : Appraisal costs  تكاليف التفتيش والتقييم

IFC : Internal failure costs تكاليف الفشل الداخلي

EFC : External failure costs تكاليف الفشل الخارجي

6-2- التكاليف غير المباشرة: وتشمل التكاليف غير الملموسة مثل تكلفة فقدان السمعة، عدم رضا الزبون، معاناة الزبون