Université de Biskra                                                                                         le 02/10/2018

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de Génie Electrique

Mastère 1  Electrotechnique

Série d'exercices sur les onduleurs

D2

D1

T1

T2

vch

Exercice n°1

L'onduleur monophasé en demi-pont de la figure 1  alimente

une charge résistive R=2.4Ω, Vs =48V et f=5kHz.

T1 est amorcé pendant la première demi période, T2 est amorcé

pendant la deuxième demi période.

- Tracez les allures Vch, ich, iT1, i  etVT1 .

- Calculer la valeur efficace de la tension de la charge

- Calculer la puissance de la charge.

- Calculer les paramètres suivant : THD et DF.

- Calculer HF et DF de l’harmonique inferieur.

Figure1

Exercice n°2

L'onduleur monophasé en pont de la figure 2  alimente

T1

T2

T3

T4

Charge

VS

D4

D2

D1

D3

une charge résistive R=10Ω, Vs =48V et f=5kHz.

T1 est amorcé pendant la première demi période, T2 est amorcé

pendant la deuxième demi période.

- Tracez les allures Vch, ich, iT1, i  etVT1 .

- Calculer la valeur efficace du courant de la charge

-  Calculer la puissance de la charge.

- Déterminer la série de Fourier de la tension de la charge

- Calculer le taux de distorsion total de la tension de la charge

Exercice N°3

L'onduleur monophasé de la figure2  alimente une charge inductive                                 Figure2

R=10Ω,L=10mH, Vs =200V et f=1kHz.

T1et  T2 sont amorcés pendant la première demi période, T3 et T4

sont amorcés pendant la deuxième demi période.

- Tracez les allures Vch, ich, iT1, iD1  et le courant de la source iS .

- Déterminer l'équation du courant de la charge.

- Calculez la puissance de la source.

Exercice N°4

Un récepteur résistive  triphasé monté en étoile, est alimenté par un onduleur de tension en pont triphasé (Figure3). Les signaux de commande des différents interrupteurs de puissance sont indiqués sur une période  de fonctionnement (Figure 4). R=10Ω, Vs=200V et la fréquence de l'onduleur f=50Hz.

- Tracer les allures van, uab, iT1 , iD1 et is au cours d'une période.

- Calculer la valeur efficace de la tension uab.

- Calculer la valeur efficace de la tension van .

- Calculer la puissance de la source.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

θ(rad)

π

2π

T1

T2

T3

T4

Vs

T5

T6

a

b

c

n

D1

D5

D4

D2

D6

D3

Figure 3                                                                       Figure 4

Exercice n°5

Un récepteur résistive  triphasé monté en triangle, est alimenté par un onduleur de tension en pont triphasé (Figure3). Les signaux de commande des différents interrupteurs de puissance sont indiqués sur une période  de fonctionnement (Figure 4). R=10Ω, E=200V et la fréquence de l'onduleur f=50Hz.

- Tracer les allures des tensions entre phases uab, ubc et uca au cours d'une période.

- Calculer la valeur efficace de la tension uab.

- Déterminer la série de fourrier de la tension uab.

- Calculer le taux de distorsion totale THD de la tension uab.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

θ(rad)

π

2π

S1

S2

S3

S4

E

S5

S6

a

b

c

Figure 5                                                                                         Figure 6