Faculte´ des sciences et de la technologie	3 License Electrotechnique De´partement de ge´nie e´lectrique

Filie`re d’Electrotchnique

# TP n◦2: Entraˆınement d’un moteur a` CC a` un un quadrant avec

pont monophase´ entie`rement commande´

- But de TP

  - Construire  le  circuit  d’expe´rience  relative  a` entie`rement commande´.

un quadrant avec convertisseur en pont monophase´

  - Examiner la variation de la vitesse de la machine a`     CC en fonction de la tension d’alimentation.

  - Variation de cette tension d’alimentation en fonction de l’angle de retard a` l’amorc¸age du convertis- seur.

  - Variation de vitesse en fonction de la charge du moteur.

  - Tracer les caracte´ristiques d’entre´e et de sortie du convertisseur.

# Manupilation

Construire le circuit de la Figure 1

## Partie puissance

    - Montage monophase´ en pont entie`rement commande´.

    - Machine a` CC a` excitation se´pare´e utilise´e en moteur.

    - Une deuxie`me machine a` moteur a` CC.

CC a`

excitation se´pare´e utilise´e en ge´ne´ratrice comme charge pour le

    - Charge de ge´ne´ratrice (3 ampoules de 4W chacune).

    - Dynamo tachyme´trique (1V ≡ 1000 tr/mn).

## Partie commande

    - Raccorder la tension de synchronisation pour l’unite´ de commande.

    - Raccorder la tension de commande.

    - Sortie du potentiome`tre de valeur de consigne a` l’entre´e Ue du limiteur d’angle de retard et sortie UA

du limiteur d’angle a` l’entre´e Ust de l’unite´ de commande.

## Unite´ de commande

    - Se´lecteur d’angle de retard sur 0◦.

    - Se´lecteur de forme de l’impulsion sur train d’impulsions.

## Limiteur d’angle de retard

    - Re´glage de la limite de stabilite´ en redresseur αG = 0◦.

    - Re´glage de la limite de stabilite´ en onduleur αW = 180◦.

Les re´glages exacts sont a` faire lors de l’expe´rience concernant la plage de commande active.

2

# Expe´riences

Les  expe´riences  sont  re´alise´es  avec  un  pont  monophase´

entie`rement  commande´,  un  ensemble  moteur-

ge´ne´ratrice a` CC lui servant de charge (Bobine de lissage Ld = 0).

- Re´glage de la commande active :

  - Position initiale du limiteur d’angle de retard αG = 0◦ et αW = 180◦.

  - Mettre le potentiome`tre de valeur de consigne sur UST = 10V .

En observant l’oscillogramme de la tension continue Ud faire diminuer la limite de stabilite´ en redresseur avec le potentiome`tre αG jusqu’a` ce que le de´coupage de la calotte de la sinuso¨ıde disparaisse ou jusqu’a` ce que le fonctionnement du moteur devient instable (Oscillation de la vitesse), a` ce moment, la valeur instantane´e de la tension sinuso¨ıdale d’alimentation est e´gale a` la

f.c.e.m Ug du moteur. La tension aux bornes des semiconducteurs s’annule. Dans ces conditions l’angle de retard α correspondant est e´gale a` αmin.

Mesurer αmin.

Le potentiome`tre αG est re´gle´ lors de la marche a` vide de la ge´ne´ratrice.

Lorsqu’on charge la ge´ne´ratrice, l’angle αmin diminue, le courant de charge augmente, la vitesse de la machine diminue s’il n’y a pas de re´gulation et la f.c.e.m Ug diminue par conse´quence.

- Observer l’allure dans le temps des courbes Us(t), Ud(t), is(t) et id(t) pour les angles de retard α = αmin,α = 90◦ et pour un fonctionnement a` vide puis en charge de la ge´ne´ratrice puis repre´senter ces courbes.

- Mesure des tensions, courants et puissance :

  - Mesurer les valeurs efficaces de la tension secondaire Us et du courant secondaire is.

  - Mesurer les valeurs moyennes et efficaces de la tension continue (Umoy,Ue f f ) et du courant continu (Imoy, Ie f f ) ainsi que la tension de sortie UGT de la dynamo tachyme´trique et la puissance active Pa.

  - Pour diffe´rents angles de retard et diffe´rentes charges (Ampoules) reporter les valeurs mesure´es dans des tableaux. De plus, mesurer la f.c.e.m Ug a` l’aide de l’oscilloscope et reporter les valeurs obtenues dans des tableaux.

Valeurs mesure´es pour la ge´ne´ratrice a` vide

| α | αmin | 75◦ | 90◦ | 105◦ | 120◦ | 135◦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us(V ) |  |  |  |  |  |  |
| Isα (A) |  |  |  |  |  |  |
| Umoy(V ) |  |  |  |  |  |  |
| Ue f f (V ) |  |  |  |  |  |  |
| Imoy(A) |  |  |  |  |  |  |
| Ie f f (A) |  |  |  |  |  |  |
| UGT (V ) |  |  |  |  |  |  |
| Ug(V ) |  |  |  |  |  |  |
| N(tr/mn) |  |  |  |  |  |  |
| Pa(W ) |  |  |  |  |  |  |

- Re´pe´ter l’ope´ration pour la ge´ne´ratrice en charge ; pour une ampoule, deux ampoules et trois am- poules.

- Mesurer la vitesse de rotation du moteur en fonction de la charge de la ge´ne´ratrice a`  l’aide de la tension de sortie UGT de la ge´ne´ratrice tachyme´trique. De´terminer la vitesse de rotation N du moteur en fonction de la charge pour les angles α = 60◦ et α = 90◦.

Valeurs mesure´es (pour α = 60◦ et α = 90◦)

| Charge | Marche a` vide | 1 ampoule de 40W | 2 ampoules | 3 ampoules |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa(W ) |  |  |  |  |
| UGT (V ) |  |  |  |  |
| N0(tr/mn) |  |  |  |  |
| N(tr/mn) |  |  |  |  |
| N −N0 × 100% N0 |  |  |  |  |

# Compte rendu

- Commenter sur les courbes Ud(t), Id(t) et Is(t) en fonction de l’angle de retard a` l’amorc¸age.

- Commenter et analyser les re´sultats obtenus sur le premier tableau.

- Repre´senter la tension moyenne (Umoy) de Ud(t) en fonction de l ?angle d ?amorc¸age ? et justifier sa variation.

- Comment varie la vitesse N en fonction de la tension moyenne (Umoy) ?Et tracer (Umoy) = f (α).

- Comment varie la f.c.e.m Ug en fonction de la vitesse et l’angle d’amorc¸age α ?

- Meˆme chose pour le deuxie`me tableau : Commenter sur

  - La puissance absorbe´e Pa en fonction de la charge de la ge´ne´ratrice pour un angle d’amorc¸age donne´.

  - Pour une charge donne´e (3 lampes par exemple), comment varie la puissance absorbe´e en fonc-

tion de α ?

  - De meˆme pour les autres grandeurs, la vitesse et l’erreur

∆N etc . . .

N0

*** Charg´es de TP: Mr. A. BOUREK, M. MOHAMMEDI, B. KEYOUR***