Faculté des sciences et de Technologie                               Module :TP réseaux électrique

Département de Génie Electrique                                    Année universitaire : 2019/2020

Filiére : Electrotechnique

TPN⁰01 : Les Lignes Courtes

I-But de TP :

-L’étude d’une ligne courte : l’essai à vide et l’essai en charge (R, RL et RC).

-L’influence de la charge sur les grandeurs électriques (tension et courant).

II- Etude Pratique :

II-1-Essai à vide :

XL

Réaliser le montage  suivant :

Is

Q2

V2

ϕ2

W2

A2

Ir

Z Ligne

A1

W1

V1

ϕ 1

Q1

RL

VS					VR

Figure.1

On prend : RL=10(Ω), LL=10mH , Vs=100 V , puis Vs=80V .

-Relever dans un tableau : Is ,Ir ,VR ,Ps ,Pr ,Qs ,Qr ,cos(φs) et cos(φr).

| Vs[v] | 80 | 100 |
| --- | --- | --- |
| Vr[v] |  |  |
| Is[A] |  |  |
| Ir[A] |  |  |
| Ps[w] |  |  |
| Pr[w] |  |  |
| Qs[VAR] |  |  |
| Qr[VAR] |  |  |
| Cos(φs) |  |  |
| Cos(φr) |  |  |

Tableau T1.

II-2-Essai en charge :

Charge R : Réaliser le montage suivant, le récepteur c’est une charge purement  résistive :

Figure.2

On prend : RL=10(Ω), LL=10mH  et Vs=80 V.

-Faire varier la charge  Rcharge,

-Relever dans un tableau : IS,IR,VR,PS,PR,QS,QR,cos(φS),cos(φR) pour  différentes  valeurs de  la  charge  Rcharge.

| Rcharge[Ω] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vr[v] |  |  |  |
| Is[A] |  |  |  |
| Ir[A] |  |  |  |
| Ps[w] |  |  |  |
| Pr[w] |  |  |  |
| Qs[VAR] |  |  |  |
| Qr[VAR] |  |  |  |
| Cos(φs) |  |  |  |
| Cos(φr) |  |  |  |

Tableau T2

Charge RL : Réaliser le montage de la Figure .2 , le récepteur c’est une charge RL en série  :

-On prend : RL=10(Ω), LL=10mH),  Rcharge = fixe   et Vs=80V

-faire varier  la charge  Lcharge.

- Pour chaque variation de Lcharge, mesurer les grandeurs suivants : Is, IR, VR, Ps, PR, Qs, QR, cos(φS), cos(φR).

| Lcharge[H] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VR[v] |  |  |  |
| Is[A] |  |  |  |
| IR[A] |  |  |  |
| Ps[w] |  |  |  |
| PR[w] |  |  |  |
| Qs[VAR] |  |  |  |
| QR[VAR] |  |  |  |
| Cos(φs) |  |  |  |
| Cos(φR) |  |  |  |

Tableau T3.

Charge RC : Réaliser le montage de la Figure. 2, le récepteur c’est une charge RC en série  :

- On prend  RL=10(Ω), LL=10mH  ,  Rcharge=fixe  et Vs=80 (v),

- Faire varier la charge Ccharge,

- Relever dans un tableau : Is, IR, VR, Ps, PR, Qs, QR, cos(φS), cos(φR) pour différentes valeurs de Ccharge.

| Ccharge[F] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VR[v] |  |  |  |
| Is[A] |  |  |  |
| IR[A] |  |  |  |
| Ps[w] |  |  |  |
| PR[w] |  |  |  |
| Qs[VAR] |  |  |  |
| QR[VAR] |  |  |  |
| Cos(φs) |  |  |  |
| Cos(φR) |  |  |  |

Tableau T4.

III- Travail Demandé :

Préparer un compte rendu de TP, qui contiendra :

- Les points I, II,

- Tracer les courbes : VR = f (IR) ; ε = f (IR) ;   = f (IR)

- Interpréter les résultats obtenus,

- Expliquer l’influence de différents types de charge sur les grandeurs électriques et les puissances actives et réactives,

- Comment on peut améliorer  le rendement de la ligne électrique.

- Donner une conclusion générale de ce TP.