| Université Mohamed Khider Biskra Faculté des sciences et de la technologie Département de génie civil et hydraulique |  | Chargé de la matière : CHADLI MOUNIRA Niveau : 3LMGC (S5) Matière : Constructions métalliques |
| --- | --- | --- |

Série N01

Solution exercice 1 :

- Vérification de la résistance de la barre IPE220 selon RDM

σ = N/A  ≤ [σ]

σt= 1200×103 /33,4×102= 359.28 MPa   >235MPa (CNV) alors on change les caractéristiques géométriques Ab

On calcule la section minimale Amin

Amin≥ N/ [σ]  = 1200×103 / 235 =51.06×102 mm2 d’après le catalogue on tire A= 53.8×102 mm2 IPE300

σt= 223.04 MPa < 235 MPa  ( CV) donc la barre IPE300 résiste selon RDM

- ΔL = N.L/E.A= 1.59mm < 5mm

Solution exercice 2 :

- Vérification de la résistance de la cornière L 150×150×15 selon RDM

A L 150×150×15= 43 ×102 mm2

σ = N/A  ≤ [σ]

σt= 1000×103 /43×102= 232.55 MPa   <235MPa (CV) donc la cornière résiste selon RDM

- Amin ≥ N/ [σ]  = 1000×103 / 235 = 42.55×102 mm2

Solution exercice 3 :

σ = N/A  ≤ [σ]

On calcule la section minimale Amin

Amin≥ N/ [σ]  = 600×103 / 275 =21.81×102 mm2 d’après le catalogue page 166 on  tire A= 25.7 cm2  et D×t = 168×5