Chapitre 02 : Composants d’une chaine de transmission

2-1-Les amplificateurs de puissance

2-1-1-Aplificateurs classe A

Les amplificateurs de classe A sont les amplificateurs linéaires les plus fidèles, c'est-à-dire présentant le taux de distorsion harmonique le plus faible. Leur rendement est toutefois tellement faible (<25%) que leur usage est généralement limité aux amplificateurs de très faible puissance

2-1-2- Amplificateur de Classe B et AB

En utilisant deux transistors complémentaires polarisés à la limite du blocage, il est possible de faire en sorte que chacun d'eux amplifie une des polarités du signal d'entrée

Simulation d’un amplificateur classe B par OrCAD Cadence :

Le même circuit peut être simulé par Multisim

2-1-3-Amplificateur Classe C

Les amplificateurs de classe C sont des amplificateurs non-linéaires à très haut rendement(proche de 100%). Ils sont toutefois utilisables que dans les amplificateurs HF (émetteur radio) avec des porteuses non modulées en amplitude.

2-1-4-Amplificateur Classe D

Les amplificateurs de classe D sont des amplificateurs travaillant en commutation. Le rendement d'un amplificateur de classe D est assez élevé, de l'ordre de 80%. Les amplificateurs de classe D ont généralement un taux de distorsion de l'ordre de 1% à 2%.

2-2-Les filtres

Le filtrage est une forme de traitement de signal, obtenu en envoyant le signal à travers un ensemble de circuits électroniques, qui modifient son spectre de fréquence et/ou sa phase

Il peut s‘agir  soit :

- d’éliminer ou d’affaiblir des fréquences parasites indésirables - d’isoler dans un signal complexe la ou les bandes de fréquences utiles.

On classe les filtres en deux grandes familles : ANALOGIQUE et NUMERIQUE.

Les filtres numériques sont réalisés à partir de structure intégrée microprogrammable (DSP : Digital signal processor, FPGA : Field Programmable Gate Arrays).

Les filtres analogiques se divisent en :

- les filtres passifs qui font appels essentiellement aux éléments : R, L et C.

- les filtres actifs sont constitués de R, L, C et d’éléments actifs qui sont essentiellement des AIL (Amplificateur Intégré Linéaire).

- Les filtres à capacité commutée permettent l'émulation d'une résistance grâce à une capacité associée à des transistors MOS utilisés comme interrupteurs.

Les différents types de filtres selon les fréquences éliminées ou atténuées sont :

Filtre passe-bas, filtre passe-haut, filtre passe-bande, filtre coupe-bande et filtre passe-tout déphaseur.

Exemple1 : Filtre passe-bas 2ème ordre

Forme générale :

m: facteur d’amortissement et ω0 est la pulsation propre.

%%%%%% Programme MATLAB %%%%%%%

clear; clc;

colors={'bo-','rs-','gp-','kv-'};

R=[1e4 1e3 1e2 1e1];

L=1e-5; C=1e-9;

f=logspace(0,10,100);

for i=1:length(colors)

m(i)=R(i)*C./(2*sqrt(L*C));

f0=1/(2*pi*sqrt(L*C));

fc(i)=sqrt((sqrt((2*m(i)^2-1)^2+1)-(2*m(i)^2-1)))*f0;

ZL=complex(0,2*pi*f*L);

ZC=complex(0,-1./(2*pi*f*C));

Hw=ZC./(ZC+ZL+R(i));

figure(1);

semilogx(f,20*log10(abs(Hw)),colors{i});hold on;

figure(2);

semilogx(f,angle(Hw)*180/pi,colors{i});hold on;

end

figure(1);grid on;

figure(2);grid on;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

m

Simulation par Multisim :

Example 02 : filtre actif passe-haut

%%%%%% Programme MATLAB %%%%%%%

clear;

clc;

colors={'bo-','rs-','gp-','kv-'};

R2=[1e5 1e4 1e3 1e2];

R1=5e3;

C=1e-9;

f=logspace(0,10,100);

for i=1:length(colors)

fc=1/(2*pi*sqrt(R1*C));

ZC=complex(0,-1./(2*pi*f*C));

Hw=-R2(i)./(ZC+R1);

figure(1);

semilogx(f,20*log10(abs(Hw)),colors{i});hold on;

figure(2);

semilogx(f,angle(Hw)*180/pi,colors{i});hold on;

end

figure(1);grid on;

figure(2);grid on;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2-3- Les oscillateurs :

Un oscillateur électronique est un circuit dont la fonction est de produire un signal électrique périodique, de forme sinusoïdale, carrée, en dents de scie, ou quelconque.

Types d'oscillateurs:

- Oscillateur harmonique produit un signal de forme sinusoïdale : oscillateur colpitts, oscillateur clapp, oscillateur à déphasage, oscillateur de Pierce, oscillateur Hartley.

- Oscillateur de relaxation produit un signal de forme non sinusoïdale.

- Multivibrateur : astable, monostable et bistable.

Applications des oscillateurs :

- la fréquence de la porteuse d’un émetteur

- la fréquence de l’oscillateur local de réception dans le récepteur

- le signal d’horloge de tous les systèmes numériques  etc…

Principe d’un oscillateur sinusoïdal :

Un oscillateur sinusoïdal est un système bouclé placé délibérément dans un état d’instabilité qui comporte :

- une chaîne directe qui est un amplificateur à Aop ou à transistor selon la fréquence de travail

- un quadripôle de réaction qui réinjecte à l’entrée de l’amplificateur une fraction du signal de sortie

- il possède une sortie mais pas d’entrée à part l’alimentation

Pour que le système bouclé puisse osciller, il faut qu’il existe une  fréquence fo telle que (condition de Barkausen) :  |T (jω0)| = |H(jω0)×K(jω0)|=1   avec ω0=2f0.

La qualité d’un oscillateur sinusoïdal est essentiellement évaluée par analyse spectrale du signal à sa sortie et mesure du taux de distorsion (THD).

Fréquence fondamentale

Les harmoniques

THDω=i=2∞Vh2V1.

V1 : la valeur efficace de la fréquence fondamentale.

Vh : les valeurs efficaces des harmoniques.

Exemple : Oscillateur Collpits à fo = 100 MHz simulé avec Multisim

E=12V

Re=1.2kΩ,   Rb=180kΩ

L=62nH et sa résistance parallèle R=2.5kΩ

C=24pF

C1=37pF,   C2=27pF

Cl : condensateurs de liaison

Cl ≥ 1nF    (|ZCI|<<| ZL // R // ZC|)

Le calcul de la fréquence d’oscillation et de la condition d’oscillation se fait en alternatif (analyse petits signaux). Le schéma équivalent petits signaux (AC) et comme suit :

Après calcul, simplifications et approximations on obtient :

Fréquence d’oscillation : f0≅12πLC

Condition d’oscillation : C1>βh11Rb//RC2ω02,        avec : ω0=2πf0