Présentation des éléments dans WaterCAD :

Le réseau et les lignes de transmissions sont representées en WaterCAD comme :  Les liens (links)  ,   Les nœuds ( nodes)

Les différents types de vannes utilisées dans WaterCAD :

Vanne d’isolation : pour isoler une partie du système

Vanne d’air : pour libérer de l’air blocké dans le système.

Vanne de vérification : pour prévenir le retour d’eau.

Vanne de contrôle de l’écoulement (FCV) : pour limiter l’écoulement vers une valeur max.

Vanne de réduction de pression (PRV) : pour limiter la pression vers une valeure max.

Vanne de préservation de pression(PSV) : pour limiter la pression à ne pas descendre en dessous d'une valeur minimale.

- Commencer un nouveau Projet : File  -> New

- Changer les unités : Tools -> Options -> Units -> Reset Defaults to system International

- Dessiner le réseau a l’aide du boutton

- Utiliser Hazen-Williams pour le calcul des PDC par frottement

Cliquer le boutton «  Calculation option » ;

Sélectionner Steady State Solver ;

Cliquer sur Base Calculation Option :

Pour Friction Method sélectionner Hazen-Williams