TP 1 Présentation et analyse des systèmes linéaire continus dans l’espace d’état

- Objectifs du TP :

- Programmation et résolution des équations différentielles à l'aide du logiciel Matlab ;

- Représentation d’état;

- Commandebilité et observabilité d’un système,

- Résolution d’équation différentielle ordinaire

- 1. Fonction ODE

Une équation différentielle ordinaire  ODE (ordinary differential equation)   est une équation reliant une fonction d’une variable réelle et ses dérivées, c’est à dire de la forme

- Exemple 1 : équation différentielle du premier ordre

Soit la  fonction y1(t) soumise à l’équation différentielle :

Pour programmer cette équation, nous créons le fichier f10.m :

Sur l’espace de travaille du Matlab,  taper le code suivant : [ t , y ] = ode23 ( 'f10' , [0  20] ,  0 ) ;

Plot(t,y)

-  Qu'est-ce qui fait la fonction ode23 dans MATLAB ?

- Faire changer l’ordre d’ode23 au ode45 puis tracez y(t) dans le même intervalle [0  20].

- Exemple 2 : équation différentielle du deuxième ordre

Créer le fichier f11.m :

[ t , y ]=ode23 ( 'f11' , [0  10] , [ 0 2 ] )

Plot (t,y)

2.2 Ffonction dsolve

La syntaxe pour résoudre une équation différentielle simple est dsolve(‘eqn’). La fonction renvoie une solution formelle de l’équation différentielle définie par l’expression symbolique eqn.

D : représente la dérivée première, D2 la dérivée second..etc,  les constantes arbitraires de la solution sont notées C1 C2..etc.

Ezplot(y,[tmin,tmax] : permet de ploter la solution dans l’intervalle de sa variable [tmin,tmax].

Exemple 3

Fonction du 1er ordre

soit l’équation : 2*Dy+y=10

pour déterminer la  solution formelle de cette équation on écrire sous Matlab :

y=dsolve('2*Dy+y=10', 'y(0)=5',t)

ezplot(y,[0,10])

Fonction du 2ème ordre :  D2y+0.5*Dy+2*y=0

y=dsolve('D2y+0.5*Dy+2*y=0','y(0)=2, Dy(0)=0',t)

ezplot(y,[0,60])

3 . Représentation d’état

3.1 Définition

D’une manière générale, à  tout système linéaire, causal et continu peuvent être associées les équations  matricielles suivantes :

A   : matrice d’état (ou dynamique) du système de dimension [n x n].

B   : matrice de commande (d’entrée)  de dimension [n x m].

C   : matrice de mesure (de sortie) du système de dimension [p x n].

D   : matrice  de transmission directe de dimension [m x p].

X   : vecteur d’état du système.

u    : vecteur d’entrée du système.

y    : vecteur de sortie du système.

La fonction de transfert du système étant :

Exemple

Soit un système donné par sa représentation d’état suivante :

- Ecrie sous Matlab (Programmation puis sur Simulink) cette représentation d’état.

- Déterminer fonction de transfert du système, en utilisant l’équation de G(s) puis la fonctio, ss2tf en Matlab.

- En utilisant la fonction préétablie de Matlab  (tf2ss), on obtient la représentation d’état. Matlab par défaut ne donne qu’une seule représentation

- Représentation d’état des systèmes dynamiques sous Matlab/Simulink

Exemple

Soit le système suivant :

On peut schématiser  cette représentation d’état sous Matlab/Simulink comme montré ci-desous

ou soit par le bloc state space comme suit :

- Analyse du système dans l’espace d’état

  - Valeurs propres du système

Matlab propose une fonction préétablit (eig) qui calcul les valeurs propres de A et qui servira à la résolution de l’équation:

  - Stabilité du système dans l’espace d’état

On peut démontrer que la stabilité d’un système est obtenue à partir

det(A-λI)=0.

On dit que le système est asymptotiquement stable toutes les valeurs propres complexes de A ont une partie réelle. Vérifier la stabilité d’exemple précédent.

  - Obsavabilité et Commandabilité

La paire  (A, C)  est observable  si et seulement si :

La paire  (A, B)  est commandable si et seulement si :

en Matlab on utilise ctrb(A,B)

- Travail demandé

Soit le moteur à CC illustré sur la figure ci-dessous :

Les équations d’état de ce système s’écrivent :

Date : …………………………..Compte rendu du TP N°1

Nom et Prénom : ………………………………………………………   Groupe :…………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………

- Représentions d’état du MCC à vide (cr=0) :

A= 				,B= 		, C=		,D=

- Fonction de transfert du système en Boucle ouverte G(s)= …………………………………..

- Réponse indicielle du système

Simulation sous Matlab Simulink

Réponse indicielle du système

- Pôles de système p=[     ], Système est stable ? commandable ? observable ?

- Simulation sous Matlab Simulink

- Commentaires

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Conclusion

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………