Exercice 3: compression simple

Quelle est la charge maximale que peut supporter un poteau de 8m de hauteur en HEB240 en acier S235, encastré en tête et en pied selon les deux directions.

Solution exercice 3:

Condition de résistance à la compression selon EC3. CCM97

Nsd ≤  Nc,Rd

- Longueur de flambement Lf,y,z

Lf,y = Lf,z= μ.L0 = 0.5.8= 4×103mm

- Elancement géométrique λ

λ y= μ.L0/iy = 4×103/ 10,31×10= 38,79

λ z= μ.L0/iy = 4×103/ 6,08×10= 65,79

- Elancement de référence λ1

λ1= 93.9 ×ɛ= 93.9

- Elancement réduit λ

y= y/1= 38,79/ 93.9= 0.413

z= z/1= 65,79/93.9 = 0.700

λmax= λz= 0.700 > 0.2 Donc il ya le risque de flambement on doit vérifier la condition suivante:

pour λz = 0.7 Donc χz= 0.7247

Nc,Rd= 0.7247×1×106×102×235/ 1.1=1641.11 KN

Exercice 4:

Calculer la résistance au flambement d'un poteau bi-articulé selon y.y et encastré-articulé selon z.z à section en HEB en acier S235, de longueur 8m et sollicité en compression axiale égale à Nsd = 2000KN,

Solution exercice 4:

Condition de résistance selon RDM à la compression:

σc = Nc/Ab ≤ [σ] donc Ab ≥ Nc/ [σ]= 2000×103/235 =85.11 ×102 mm2

Ab ≥ 85.11 ×102 mm2 d'après les tableaux en HEB ona Ab= 91×102 mm2 Le type du profilé admet est HEB220.

- Longueur de flambement Lf,y,z

Lf,y = μ.L0 = 1.8= 8×103mm

Lf,z = μ.L0 = 0,7.8= 5,6×103mm

- Elancement géométrique λ

λ y= μ.L0/iy = 8×103/ 9,43×10= 84,83

λ z= μ.L0/iz = 5,6×103/ 5,59×10= 100,17

- Elancement de référence λ1

λ1= 93.9 ×ɛ= 93.9

- Elancement réduit λ

y= y/1= 84,83/ 93.9= 0.903

z= z/1= 100,17/93.9 = 1.066

λmax= λz= 0.700 > 0.2 Donc il ya le risque de flambement

Calcul coefficient d'imperfection :

Pour h/b = 220/220 =1 < 1.2 et tf= 16mm < 100mm

Donc y= 0.34 et z= 0.49

= 1.027

Χy= 0.659

Øz= 1.280 et Χz= 0.502

On prendra la valeur minimale du coefficient de réduction

Χmin = Χz= 0.502

Calcul de la résistance du poteau

Nsd ≤  Nc,Rd=

Nc,Rd= 0.502×91×102×235/1.1= 975.93KN

Nsd= 2000 KN   > Nc,Rd= 975.93KN (CNV) la section du poteau n'est pas suffisante. Donc on change les caractéristiques géométriques Ab

On propose aucun risque de flambement: Nsd ≤  Nc,Rd = Npl,Rd = Ab.Fy/ γM0

Donc Ab= Nsd γM0/Fy= 93,61 ×102 mm2 Donc on adopte HEB 240 et Ab= 106×102 mm2.

Exercice3 : Flexion simple

Soit une poutre solive simplement appuyée, appartenant à un plancher à usage d'habitation. Cette poutre uniformément chargée a une portée L= 4m.

- La charge permanente G=11 KN/m

- La charge d'exploitation Q= 21KN/m

- La nuance de l'acier utilisé est S235

1/ Calculer le moment maximum sollicitant la poutre à l'état limite ultime.

2/Dimensionnez la poutre en profile IPE à l'état limite ultime.

Solution exercice 3:

1/ Le moment maximum sollicitant la poutre à ELU

- La charge de la poutre à ELU:

qu= 1.35 G+ 1.5 Q = 1.35 11+ 1.5 21= 46.35KN/m

- Le moment maximum à ELU

Mmax = qu.L2/8= 46.35.42/8= 92.7 KN.m

2/ Dimensionnement du profilé à ELU

# Msd ≤ M c,Rd

On propose que la classe de profilé c'est classe1

Mc,Rd = Wpl,y×Fy/γM0 ≥ Ms,dy donc Wpl,y ≥ Ms,dy. γM0/Fy

Wpl,y ≥ 92.7 ×106×1.1/ 235= 433,91×103mm3. D'après les tableaux des profilés IPE on a

Wpl,y = 484 ×103mm3 le type du profilé en IPE270

Exercice4 :

Vérifier la résistance d'une poutre constituée d'un profilé laminé IPE270 en acier S235, sollicitée par : My,sd= 90 KN.m ; Vsd= 210KN. La section proposée est de classe1 en flexion seule.

Solution exercice 4:

- Vérification de la condition de cisaillement:

Vsd ≤ 0.5 Vpl,Rd

Vsd= 210KN

Vpl,Rd= Av,z ×Fy/γM0. √3

IPE270 donc Av,z= 22.14×102mm2

Vpl,Rd= 22.14×102 ×235/1.1×√3= 273,08 KN

## Vsd= 210KN > 0.5 ×273,08= 136,54‬KN (CNV) alors la condition de résistance à vérifier est :

## Msd,y ≤ Mv,Rd

## Mv,Rd = [Wpl,y – ρ. (Av)2/4tw].Fy/γM0   avec ρ= [2 Vsd/Vpl-1]2

## ρ= [2× 210/273,08 -1]2= 0,289

Mv,Rd = [484×103-	0,289×(22.14×102)2/4×6.6]×235/1.1= 91,93 KN.m

Msd,y =90KN.m  < Mv,Rd= 91,93 KN.m (CV)

La résistance de la section en flexion simple est donc vérifiée