Capteur de Température

- Objectifs du TP

Le but de cette expérience est d'enseigner aux élèves comment interagir un capteur de température avec la carte Arduino et afficher la température de lecture sur l'environnement Arduino

# Le Circuit

Le circuit à implémenter dans cette expérience est une interface simple du capteur de température TMP36 à la carte Arduino. Le schéma du circuit est illustré à la figure suivante :

- Le Programme

Dans cette partie, vous rédigerez un programme pour lire la sortie d'un capteur de température, calcule la température correspondante et l'affiche sur le moniteur intégré de l'environnement Arduino.

int DACout;  // DAC output

double Vref =  5.0; // reference voltage of the DAC double Vin; // input voltage from the TMP36

double Tin; // corresponding input temperature

void setup(){

// set up and start the serial port: Serial.begin(9600);

}

void loop(){

// DAC  output to analog input A0

DACout = analogRead(A0);

// output voltage of the TMP36

Vout = DACout * (Vref * 1000.0)/1024.0;

// the corresponding temperature

T = (Vout - 500.0) / 10.0;

Serial.println(T);

}

Modifiez le circuit et le programme pour afficher la température lue par le capteur TMP36 sur deux chiffres d'affichage à 7 segments , ou un afficheur LCD.