UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA

Faculté de science et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Filière : Métallurgie

Niveau : 3ème année Licence

Module : Corrosion et protection des métaux

Travaux Dirigés N° :1

- NOMBRE D’OXYDATION :

- Quel est le nombre d’oxydation des :

Cr dans CrO42– : (1) +6, (2) +2, (3) +3, (4) +8.

Mn dans KMnO4 : (1) +7, (2) +2, (3) +3, (4) +4.

N dans NO3¯

C dans CO32¯

Cr dans Cr2O72¯

Fe dans Fe2O3

- Dans quel composé, le chlore (Cl) a le nombre d’oxydation le plus élevé.

- NaClO, (2) NaClO2, (3) NaClO3, (4) NaClO4.

- OXYDORÉDUCTION

Exercice 1

On dispose des produits suivants : fil d’argent, lame de fer, solution aqueuse de nitrate d’argent et de nitrate de fer II.

- Si ’on plonge la lame de fer dans la solution de nitrate d’argent, que se passe-t-il? Expliquer. Justifier.

- Comment peut-on réaliser une pile redox avec les produits indiqués ci-dessus ?

2.1) Calculer la f.é.m. E de cette pile.

2.2) Cette pile débitant un courant dans le circuit extérieur à la pile, préciser :

- Les bilans des équations aux électrodes,

- Le sens de circulation du courant et de tous les porteurs de charge.

- Expliquer ce que deviennent les concentrations [Ag+] et [Fe2+].

Exercice 2

Une pile dont le pôle négatif est le zinc consomme du zinc lorsqu’elle est traversée par un courant d’intensité I.

- Quelle masse de zinc m se trouve ionisée lorsque auront passé n = 10–2 mol d’électrons dans le circuit ?

- L’intensité du courant étant I = 1 A, combien de temps la pile a-t- elle fonctionné ?

Exercice 3

On plonge une lame de fer dans un volume V = 150 mL d’une solution demi-molaire de sulfate de cuivre.

- Quelle est la masse m de cuivre déposé quand la totalité des ions Cu2+ ont disparu ?

- Quelle est la perte de masse  subie par la lame de fer ?

Exercice 4

On attaque une masse m = 2 g de zinc par une solution d’acide chlorhydrique en excès. Calculer :

- Le volume de dihydrogène libéré sachant que le volume molaire dans les conditions de l’expérience vaut Vm = 25 L mol–1.

- La masse m’ de chlorure de zinc formé.

Exercice 5

On attaque une masse m = 0,2 g de fer par un volume V = 100 mL d’une solution d’acide fort à pH = 1.

- Y-a-t-il disparition totale du métal?

- Quel est le volume v de gaz obtenu. si dans les conditions de l’expérience le volume molaire vaut Vm = 24 L mol–1.