MICROPROCESSEUR

Support de  cours

Chapitre  1

Historique  et  ´evolution  des

ordinateurs

« Pr´ehistoire » des ordinateurs

1.1

Les premi`eres  machines `a  calculer ´etaient  purement m´ecaniques  : bouliers, abaques, ...

(antiquit´e).

Premi`ere vraie machine `a calculer : Pascal, 1642, machine a` additionner.

Machine `a  multiplier : Leibniz, 1694, bas´ee  sur les travaux de John Neper (1617, loga- rithmes).

Premi`ere  machine programmable : m´etier  `a  tisser, Jacquard, xviii`eme   si`ecle,  machine `a cartes perfor´ees.

Machine programmable universelle : Babbage, xviii`eme  si`ecle, non r´ealisable avec les tech- nologies de l’´epoque (machines `a vapeur), principe des machines actuelles.

1.2

Machines ´electrom´ecaniques

Machine  `a  calculer

am´ericain.

a`  cartes perfor´ees  : Hermann Hollerith, 1885, facilite le recensement

Machines industrielles pour la comptabilit´e et les statistiques. Ces machines sont `a base

de relais ´electrom´ecaniques (Aiken et Stibitz, 1936-1939).

1.3

Machines ´electroniques

Premi`ere machine `a calculer ´electronique : ENIAC, 1944, Eckert et Mauchly, 18000 tubes

´electroniques, machine a` programme caˆbl´e.

Machine `a  programme enregist´e  : John Von Neumann, 1946, les instructions sont enre- gistr´ees dans la m´emoire du calculateur : ordinateur.

Premier ordinateur commercialis´e : SSEC d’IBM, 1948.

Ordinateur a` transistors : 1963, PDP5 de Digital Equipment Corporation (DEC),  intro- duction des m´emoires `a ferrites : mini-ordinateurs.

2

Chapitre 1 - Historique et ´evolution  des ordinateurs

Micro-ordinateurs : 1969-70, utilisation des circuits int´egr´es LSI.

Premier microprocesseur : Intel, 1971, microprocesseur 4004, puis 8008, premier micro-

ordinateur : le Micral, 1973, France, puis l’Altair, 1975, Etats-Unis.

Autres microprocesseurs : 8080 et 8085 d’Intel, 6800 de Motorola, Z80 de Zilog : micro-

processeurs 8 bits, d´ebut des ann´ees 1980.

Microprocesseurs 16 bits : 8086/8088 d’Intel, 68000 de Motorola.

Microprocesseurs 32 bits en 1986 : 80386 d’Intel et 68020 de Motorola.

Fabrication en grandes s´eries  des micro-ordinateurs : 1977, Apple, Commodore,  Tandy.

IBM PC + MS-DOS (Microsoft) en 1981.

1.4

Machines actuelles

Ordinateurs de plus en plus puissants, bas´es sur des microprocesseurs performants : Pen-

tium, Power PC, ...

Nouvelles architectures  de microprocesseurs : RISC.

Applications multim´edia, r´eseaux, ...

Syst`emes embarqu´es : microcontroˆleurs, processeurs de traitement de signal (DSP), ...

Chapitre  2

Architecture et fonctionnement d’un

microprocesseur

2.1 	Structure d’un calculateur

unité centrale de traitement (UCT )

monde extérieur

(périphériques, capteurs, actionneurs, ...)

: ordre ou commande

: données

L’´el´ement  de base d’un calculateur est constitu´e  par l’unit´e

centrale de traitement

(UCT, CPU : Central Processing Unit). L’UCT est constitu´ee :

d’une unit´e arithm´etique et logique (UAL, ALU : Arithmetic and Logic Unit) :

c’est l’organe de calcul du calculateur ;

de registres :  zones de stockage des donn´ees  de travail de l’UAL (op´erandes, r´esultats interm´ediaires) ;

d’une unit´e de controˆle (UC, CU : Control Unit) : elle envoie les ordres (ou com- mandes) `a tous les autres ´el´ements du calculateur aﬁn d’ex´ecuter un programme.

•

•

•

La m´emoire  centrale contient :

• le programme a` ex´ecuter : suite d’instructions ´el´ementaires ;

• les donn´ees `a traiter.

mémoire centrale

unité d'entrées/ sorties

unité de transfert

horloge

unité

de contrôle

unité arithmétique et logique (UAL)

registres

4

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

L’unit´e  d’entr´ees/sorties  (E/S) est un interm´ediaire  entre le calculateur et le monde

ext´erieur.

L’unit´e  de transfert est le support mat´eriel de la circulation des donn´ees.

Les ´echanges d’ordres et de donn´ees dans le calculateur sont synchronis´es par une horloge

qui d´elivre des impulsions (signal d’horloge) a` des intervalles de temps ﬁxes.

D´eﬁnition  : un microprocesseur consiste en une unit´e  centrale de traitement (UAL + registres + unit´e de controˆle) enti`erement contenue dans un seul circuit int´egr´e. Un cal- culateur construit autour d’un microprocesseur est un microcalculateur ou un micro- ordinateur.

Remarque : un circuit int´egr´e qui inclut une UCT, de la m´emoire et des p´eriph´eriques est un microcontroˆleur.

2.2

Organisation de la m´emoire  centrale

La m´emoire peut ˆetre vue comme un ensemble de cellules  ou cases  contenant chacune

une information  : une instruction ou une donn´ee.  Chaque case m´emoire  est rep´er´ee  par

un num´ero d’ordre unique : son adresse.

Repr´esentation :

adresse des cases

mémoire

(généralement notée en hexadécimal)

12H

0003H

contenu

des cases mémoire

C6H

0002H

05H

0001H

0000H

3EH

largeur des cases mémoire :

en général 1 octet (8 bits)

= unité d'adressage

Une case m´emoire  peut ˆetre  lue ou ´ecrite  par le microprocesseur  (cas

vives) ou bien seulement lue (cas des m´emoires  mortes).

des m´emoires

périphériques

périphériques

2.3 - Circulation de l’information dans un calculateur

5

2.3

Circulation de l’information dans un calculateur

La r´ealisation mat´erielle des ordinateurs est g´en´eralement bas´ee sur l’architecture de Von

Neumann  :

BUS

Le microprocesseur ´echange des informations avec la m´emoire et l’unit´e d’E/S, sous forme

de mots binaires, au moyen d’un ensemble de connexions appel´e  bus.  Un bus permet

de transf´erer  des donn´ees  sous forme parall`elle,  c’est-`a-dire  en faisant circuler n  bits

simultan´ement.

Les microprocesseurs peuvent ˆetre class´es selon la longueur maximale  des mots binaires qu’ils peuvent  ´echanger  avec la m´emoire  et les E/S  : microprocesseurs 8 bits, 16 bits,

32 bits, ...

Le bus peut ˆetre d´ecompos´e en trois bus distincts :

le bus  d’adresses   permet au microprocesseur  de sp´eciﬁer  l’adresse de la case

m´emoire `a lire ou a` ´ecrire ;

•

le bus de donn´ees permet les transferts entre le microprocesseur et la m´emoire ou

les E/S ;

•

le bus de commande  transmet les ordres de lecture et d’´ecriture de la m´emoire et

des E/S.

•

largeur du bus

(nombre de bits en parallèle)

8

bus de données

16

bus d'adresses

bus de commande

Remarque : les bus de donn´ees et de commande sont bidirectionnels, le bus d’adresse

est unidirectionnel : seul le microprocesseur peut d´elivrer  des adresses (il existe une

d´erogation pour les circuits d’acc`es direct `a la m´emoire, DMA).

E/S

mémoire

microprocesseur

E/S

mémoire

microprocesseur

6

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

2.4

Description mat´erielle  d’un microprocesseur

Un microprocesseur  se pr´esente  sous la forme d’un circuit int´egr´e  muni d’un nombre

g´en´eralement important de broches. Exemples :

• Intel 8085, 8086, Zilog Z80 : 40 broches, DIP (Dual In-line Package) ;

• Motorola  68000 : 64 broches, DIP ;

• Intel 80386 : 196 broches, PGA (Pin Grid Array).

Technologies de fabrication : NMOS, PMOS, CMOS.

On peut repr´esenter un microprocesseur par son sch´ema  fonctionnel :

alimentation

n bits

horloge

bus d'adresses

reset

p bits

bus de données

signaux de

commande du microprocesseur

bus de commande

2.5

Fonctionnement d’un microprocesseur

Un microprocesseur ex´ecute un programme. Le programme est une suite d’instructions

stock´ees dans la m´emoire. Une instruction peut ˆetre cod´ee sur un ou plusieurs  octets.

Format d’une instruction  :

,

données traitées par l'opération

Exemple :

ADDITIO NNER case m´emoire 1, case m´emoire 2

op´

op´

eration

erandes

opérande 2

opérande 1

opération à effectuer

microprocesseur

2.5 - Fonctionnement d’un microprocesseur

7

Rangement en m´emoire :

opérande p

instruction n

opérande 2

0002H

opérande 1

0001H

code opératoire

de l'addition

0000H

3EH

Pour ex´ecuter  les instructions dans l’ordre ´etabli  par le programme, le microprocesseur

doit savoir a` chaque instant l’adresse de la prochaine instruction a` ex´ecuter. Le micropro-

cesseur utilise un registre contenant cette information. Ce registre est appel´e  pointeur

d’instruction (IP : Instruction Pointer) ou compteur d’instructions ou compteur

ordinal.

Exemple :

pointeur

d'instruction

opérande p

instruction n

3A2BH

adresse de la

prochaine instruction à exécuter

opérande 2

0002H

opérande 1

0001H

0000H

instruction 1

Remarque : la valeur initiale du

du microprocesseur.  Elle vaut une

pointeur d’instruction

est ﬁx´ee  par le constructeur

valeur bien d´eﬁnie  `a  chaque mise sous tension du

microprocesseur ou bien lors d’une remise a` z´ero (reset).

Pour savoir quel type d’op´eration  doit ˆetre  ex´ecut´e  (addition, soustraction, ...),  le mi- croprocesseur lit  le premier octet de l’instruction point´ee  par le pointeur d’instruction (code op´eratoire)  et le range dans  un registre appel´e  registre d’instruction. Le code op´eratoire est d´ecod´e par des circuits de d´ecodage contenus dans le microprocesseur. Des signaux de commande pour l’UAL sont produits en fonction de l’op´eration demand´ee qui est alors ex´ecut´ee.

Remarque : pour ex´ecuter  une instruction, l’UAL utilise des registres  de  travail, exemple : l’accumulateur, registre temporaire recevant des donn´ees interm´ediaires.

3A2BH

8

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

Pendant que l’instruction  est d´ecod´ee, le pointeur d’instruction est incr´ement´e de fa¸con `a

pointer vers l’instruction suivante :

pointeur

d'instruction

3A2DH

3A2CH

3A2BH

puis le processus de lecture et de d´ecodage des instructions recommence.

A la suite de chaque instruction, un registre du microprocesseur est actualis´e en fonction

du dernier r´esultat  : c’est le registre d’´etat  du microprocesseur. Chacun des bits du

registre d’´etat est un indicateur d’´etat ou ﬂag (drapeau).

Exemple : registre d’´etat du microprocesseur Z80 :

7 	6

5

4

3 	2

1

0

soustraction

signe    zéro

retenue

auxiliaire

parité/

retenue

(carry)

dépassement

Les indicateurs d’´etat sont activ´es lorsqu’une certaine condition est remplie, exemple : le

ﬂag Z est mis a` 1 lorsque la derni`ere op´eration a donn´e un r´esultat nul, le ﬂag C est mis

`a un lorsque le r´esultat d’une addition poss`ede une retenue, ...

Les indicateurs d’´etat sont utilis´es par les instructions de saut conditionnels : en fonction

de l’´etat d’un (ou plusieurs) ﬂags, le programme se poursuit de mani`ere diﬀ´erente.

Toutes ces ´etapes  (lecture de l’instruction, d´ecodage,  ex´ecution)  sont synchronis´ees  par

un s´equenceur qui assure le bon d´eroulement des op´erations :

mémoire

bus d'adresse

bus de commande : "lire la mémoire"

bus de données

exécution

décodeur

registre

d'instruction

séquenceur

micro-code

pointeur

d'instruction

horloge

S

Z

AC

P/O

N

C

3A2BH

3A2DH

instruction n+1

opérande p

instruction n

2.5 - Fonctionnement d’un microprocesseur

9

Pour ex´ecuter le programme contenu dans la m´emoire centrale, le s´equenceur du micropro-

cesseur ex´ecute lui-mˆeme un programme appel´e micro-code, contenu dans une m´emoire

morte a` l’int´erieur du microprocesseur.

Le s´equenceur  est dirig´e par une horloge qui d´elivre  un signal de fr´equence  donn´ee per-

mettant d’enchaˆıner les diﬀ´erentes ´etapes de l’ex´ecution d’une instruction :

cycle d'instruction

période d'horloge

(microcycle)

T3

T1

T2

recherche de

l'instruction

instruction

suivante

décodage

exécution

Chaque instruction est caract´eris´ee par le nombre de p´eriodes d’horloge (ou microcycles)

qu’elle utilise (donn´ee fournie par le fabricant du microprocesseur).

Exemple : horloge a`  5 MHz, p´eriode  T  = 1/f  = 0, 2 µs. Si l’instruction s’ex´ecute  en 3

microcycles, la dur´ee d’ex´ecution de l’instruction est : 3 × 0, 2 = 0, 6 µs.

L’horloge est constitu´ee par un oscillateur a` quartz dont les circuits peuvent ˆetre internes

ou externes au microprocesseur.

Structure compl`ete  d’un microprocesseur simple : pour fonctionner, un microprocesseur

n´ecessite donc au minimum les ´el´ements suivants :

Arithmétique

d'instructions

quartz

Unité

et Logique

(UAL)

registres

séquenceur

décodeur

horloge

indicateurs d'état

accumulateur

registre d'instruction

pointeur d'instruction

actifs à l'état bas

Chapitre  3

Les m´emoires

3.1

M´emoires  ROM et RAM

On distingue deux types de m´emoires :

• les m´emoires vives (RAM : Random Access Memory) ou m´emoires volatiles. Elles

perdent leur contenu en cas de coupure  d’alimentation. Elles sont utilis´ees  pour

stocker temporairement des donn´ees et des programmes. Elles peuvent ˆetre lues et

´ecrites par le microprocesseur ;

• les m´emoires  mortes  (ROM : Read Only Memory) ou m´emoires  non volatiles.

Elles conservent leur contenu en cas de coupure d’alimentation.  Elles ne peuvent

ˆetre  que lues par le microprocesseur (pas de possibilit´e  d’´ecriture).  On les utilise

pour stocker des donn´ees et des programmes de mani`ere d´eﬁnitive.

Les m´emoires sont caract´eris´ees par leur capacit´e : nombre total de cases m´emoire conte- nues dans un mˆeme boˆıtier.

3.2

Sch´ema  fonctionnel

d’une

m´emoire

A0

A1

A2

D0

D1

D2

p lignes de données

(le plus souvent, p = 8)

n lignes

d'adresses

Dp-1

An-1

signal de lecture : RD ou OE

signal d'écriture (RAM) : WR

validation de boîtier : CS (chip select)

Le nombre de lignes d’adresses d´epend de la capacit´e de la m´emoire : n lignes d’adresses

permettent d’adresser 2n  cases m´emoire : 8 bits d’adresses permettent  d’adresser 256 oc-

RAM ou ROM

12

Chapitre 3 - Les m´emoires

tets, 16 bits d’adresses permettent d’adresser 65536 octets (= 64 Ko), ...

Exemple : m´emoire RAM 6264, capacit´e = 8K × 8 bits : 13 broches d’adresses A0 a` A12,

213  = 8192 = 8 Ko.

3.3

Interfac¸age  microprocesseur/m´emoire

microprocesseur

mémoire

commandes

A0

A1

A2

adresses

An-1

Repr´esentation condens´ee (plus pratique) :

bus

microprocesseur

mémoire

WR

D0

D1 données

D7

commandes   RD WR

A0

A1 adresses 	A2

An-1

D0	A0

D1	A1

A2

D7

An-1

RD

CS

8

n

données

commandes

adresses

D0

D1

D7

RD

D0	A0

D1	A1

A2

D7

An-1

RD WR CS

WR

3.4 - Chronogrammes de lecture/´ecriture  en m´emoire

13

3.4

Chronogrammes de  lecture/´ecriture  en  m´emoire

Une caract´eristique importante  des m´emoires est leur temps  d’acc`es : c’est le temps qui

s’´ecoule entre l’instant ou` l’adresse de la case m´emoire est pr´esent´ee sur le bus d’adresses

et celui ou`  la m´emoire place la donn´ee demand´ee sur le bus de donn´ees. Ce temps varie

entre 50 ns (m´emoires rapides) et 300 ns (m´emoires lentes).

Chronogramme de lecture en m´emoire :

une période d'horloge

horloge

temps d'établissement de l'adresse

adresse stable

bus

d'adresses

adresse sur le bus (0 ou 1)

lecture interdite

lecture autorisée

commande

de lecture

donnée

stable

temps d'accès

donnée

sur le bus

bus de

données

valeurs non significatives

Remarque :

si le temps d’acc`es  d’une m´emoire  est sup´erieur  a`  une

p´eriode  d’horloge

(m´emoire lente), le microprocesseur peut accorder a` la m´emoire un temps suppl´ementaire

(une ou plusieurs p´eriodes d’horloge), a` la demande de celle-ci. Ce temps suppl´ementaire

est appel´e temps  d’attente (wait time : TW ) :

signal

de lecture

de temps

d'attente

mémoire

microprocesseur

demande

14

Chapitre 3 - Les m´emoires

Chronogramme d’´ecriture en m´emoire :

horloge

bus

d'adresses

adresse sur le bus

bus de

données

donnée sur le bus

pallier

de sécurité

commande

de lecture

écriture autorisée

3.5

Connexion de  plusieurs  boˆıtiers  m´emoire

bus d’un microprocesseur

sur le

Les boˆıtiers m´emoire poss`edent une broche not´ee CS : Chip Select. Lorsque cette broche

est active (´etat bas), le circuit peut ˆetre lu ou ´ecrit. Lorsqu’elle est inactive( ´etat haut),

le circuit est exclu du service : ses broches de donn´ees D0 `a D7 passent a` l’´etat de haute

imp´edance : tout se passe comme si la m´emoire ´etait d´econnect´ee du bus de donn´ees du

microprocesseur, d’ou` la possibilit´e de connecter plusieurs boˆıtiers m´emoire sur un mˆeme

bus : un seul signal CS doit ˆetre actif a` un instant donn´e pour ´eviter les conﬂits entre les

diﬀ´erents boˆıtiers.

Exemple : connexion de trois boˆıtiers m´emoire d’une capacit´e de 8 Ko chacun (13 lignes

d’adresses) sur un bus d’adresse de 16 bits :

3.5 - Connection de plusieurs  boˆıtiers  m´emoire

15

13

bus d'adresses A0 - A12

D1

A1

D7

RD  WR

de boîtier

Dans un mˆeme boˆıtier, une case m´emoire est d´esign´ee par les bits d’adresses A0 `a A12 :

A12	A11	...

A1

0

A0

0

A12

1

A11

1

...

...

A1	A0

0

0

...

`a

1

1

0000H

1FFFH

Pour atteindre la m´emoire no1, il faut mettre a` 1 le bit A13 et a` 0 les bits A14 et A15. La plage d’adresses occup´ee par cette m´emoire est donc :

`a

2000H

3FFFH

De mˆeme, pour la m´emoire no2, on doit avoir A13 = 0, A14 = 1 et A15 = 0 d’ou` la plage d’adresses occup´ee cette m´emoire :

`a

4000H

5FFFH

Pour la m´emoire no 3, on doit avoir A13 = 0, A14 = 0 et A15 = 1 d’ou` la plage d’adresses occup´ee cette m´emoire :

`a

8000H

9FFFH

On en d´eduit la cartographie ou mapping de la m´emoire visible par le microprocesseur :

A15	A14	A13

1	0	0

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

1	0	0

A12	... 	A0

0	... 	0

A15	A14	A13

0	1	0

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

0	1	0

A12	... 	A0

0	... 	0

A15	A14	A13

0	0	1

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

0	0	1

A12	... 	A0

0	... 	0

microprocesseur

mémoire 1

mémoire 2

mémoire 3

A0

A1

A2

A12

A13

A14

A15

D0

D1

D7

RD WR

A0	D0

A1	D1

A2

8 Ko

D7

A12

CS

RD  WR

A0	D0

A1	D1

A2

8 Ko

D7

A12

CS

RD  WR

A0	D0

A2

8 Ko

A12

CS

signaux

bus de données D0-D7

de selection

8

16

Chapitre 3 - Les m´emoires

FFFFH

9FFFH

8000H

mémoire totale

adressable par

le microprocesseur

mémoire

réelle implantée

5FFFH

4000H

3FFFH

2000H

0000H

3.6

D´ecodage  d’adresses

Les trois bits A13, A14 et A15 utilis´es pr´ec´edemment fournissent en fait 8 combinaisons,

de 000 a` 111, d’ou`  la possibilit´e de connecter jusqu’`a 8 boˆıtiers m´emoire de 8 Ko sur le bus. La m´emoire totale implant´ee devient donc de 8 × 8 Ko = 64 Ko : valeur maximale possible avec 16 bits d’adresses.

Pour cela, il faut utiliser un circuit de d´ecodage d’adresses, dans ce cas : un d´ecodeur

3 vers  8.

mémoire no  0

1

2

3

5

CS

6

CS

CS

Y2

C

Y5

Y7

décodeur 3 vers 8

(ex: 74138)

microprocesseur

A15 A14  A13

A0 à A12

D0 à D7

C

4

S

C

S

7

A	Y0

B	Y1

Y3

Y4

Y6

C

S

C

S

CS

mémoire no  3

mémoire no  2

mémoire no  1

3.7 - Classiﬁcation des m´emoires

17

Table de v´erit´e du d´ecodeur d’adresses :

Le mapping de la m´emoire devient ainsi :

FFFFH

E000H DFFFH

C000H BFFFH

A000H

9FFFH

8000H

7FFFH

6000H

5FFFH

4000H

3FFFH

2000H

1FFFH

0000H

3.7 	Classiﬁcation des m´emoires

Jusqu’a la ﬁn des ann´ees  1970, on utilisait des m´emoires  `a  tores magn´etiques,  lentes et de faibles capacit´es. Actuellement, on n’utilise plus que des m´emoires `a semiconducteurs.

mémoires à semiconducteurs

mémoires mortes

mémoires vives

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

DRAM

SRAM

mémoire no  7

mémoire no  6

mémoire no  5

mémoire no  4

mémoire no  3

mémoire no  2

mémoire no  1

mémoire no  0

C	B 	A

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

0	0	0

0	0	1

0	1	0

0	1	1

1	0	0

1	0	1

1	1	0

1	1	1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

Chapitre 3 - Les m´emoires

M´emoires mortes :

ROM  : Read Only Memory. M´emoire  `a  lecture seule, sans ´ecriture.  Son contenu

est programm´e  une fois pour toutes par le constructeur. Avantage : faible couˆt.

Inconv´enient : n´ecessite une production en tr`es grande quantit´e.

PROM : Programmable Read Only Memory. ROM programmable une seule fois par l’utilisateur  (ROM OTP  : One Time Programming) en faisant sauter des fusibles. N´ecessite un programmateur sp´ecialis´e : application d’une tension de programmation (21 ou 25 V) pendant 20 ms.

EPROM : Erasable PROM, appel´ee aussi UVPROM. ROM programmable ´electri- quement avec un programmateur et eﬀac¸able par exposition a` un rayonnement ultra- violet pendant 30 minutes.  Famille 27nnn, exemple : 2764 (8 Ko), 27256 (32 Ko). Avantage : reprogrammable par l’utilisateur.

EEPROM : Electrically Erasable PROM. ROM programmable et eﬀac¸able ´electri-

•

•

•

•

quement. Lecture `a vitesse normale (≤ 100 ns). Ecriture (= eﬀacement) tr`es lente

(≈ 10 ms). Application : les EEPROM contiennent des donn´ees  qui peuvent ˆetre

modiﬁ´ees de temps en temps, exemple : param`etres de conﬁguration  des ordinateurs.

Avantage : programmation sans extraction de la carte et sans programmateur. In-

conv´enient : couˆt ´elev´e.

M´emoires vives :

SRAM : Static Random Access Memory. M´emoire statique a` acc`es al´eatoire, a` base

de bascules `a semiconducteurs `a deux ´etats (bascules RS). Famille 62nnn, exemple :

62128 (16 Ko). Avantage : tr`es rapide, simple d’utilisation. Inconv´enient : compliqu´e

`a r´ealiser.

DRAM : Dynamic RAM. Bas´ee  sur la charge de condensateurs  : condensateur charg´e = 1, condensateur d´echarg´e = 0. Avantage : int´egration ´elev´ee, faible couˆt. Inconv´enient : n´ecessite un rafraˆıchissement p´eriodique `a cause du courant de fuite des condensateurs.  Application :  r´ealisation  de la m´emoire  vive des ordinateurs (barettes m´emoire SIMM : Single In-line Memory module).

•

•

Chapitre  4

4.1

Description physique  du 8085

L'Intel 8085 est un microprocesseur 8 bits fabriqué par Intel au milieu des années 1970.

Il était compatible au niveau du code binaire avec le plus célèbre Intel 8080, mais demandait moins de matériel environnant, ce qui permit la création de micro-ordinateurs plus simples et moins chers à construire.

Le « 5 » dans le numéro du modèle provient du fait que les 8085 exigeaient seulement une alimentation de +5V plutôt que les +5V, -5V et +12V exigés par les 8080. Cependant, il était plus lent que le 8080. Sa vitesse était de 0,37 millions d'instructions à la seconde.

Ces deux processeurs ont parfois été utilisés dans des ordinateurs basés sur le système d'exploitation CP/M. Ils furent par la suite supplantés par le Zilog Z80, compatible et plus efficace, qui remporta la majeure partie du marché des ordinateurs CP/M et des ordinateurs personnels du milieu et de la fin des années 1980.

Architecture interne du 8085

Le 8085 fut utilisé ultérieurement comme microcontrôleur (surtout grâce au coût réduit des composants). Ainsi, il équipait le dispositif à bandes DECtape et le terminal vidéo VT100. Il continua donc à être produit pendant toute la durée de vie de ces produits. De même, il fut embarqué sur le robot de la mission Mars Pathfinder[1]. Il est actuellement encore utilisé dans l’enseignement.

Le microprocesseur Intel 8085

VCC

GND

horloge

A15

RESET

A8

Poids fort

Bus d'adresse

READY

AD7

contrôle du

microprocesseur

AD0

WR

RD

M/IO

interruptions

signaux

de contrôle

ALE

HOLD

DMA

HLDA

S0

S1

8085

Bus multiplexé

Donnée/adresse

Clk out

Reset out

X1

X2

SID

E/S Série

SOD

RST7.5

Trap

RST6.5

RST5.5

INTR

INTA

4.2

Sch´ema  fonctionnel du 8085

4.3

Description et

utilisation

des

signaux du 8085

X1,X2 : entr´ee du signal d’horloge qui cadence le fonctionnement du microprocesseur. ce signal provient d’un Quartez ou d'un g´en´erateur  d’horloge  : le 8284.

RESET : entr´ee  de remise `a  z´ero  du microprocesseur.  Lorsque cette entr´ee  est mise `a

l’´etat haut pendant au moins 4 p´eriodes d’horloge, le microprocesseur est r´einitialis´

READY : entr´ee de synchronisation avec la m´emoire. Ce signal provient ´egalement du

g´en´erateur d’horloge.

INTR et Trap: entr´ees de demande d’interruption.  INTR : interruption  normale, Trap  : interruption prioritaire non masquable.

INTA : Interrupt Acknowledge,  indique que le microprocesseur accepte l’interruption.

HOLD  et HLDA : signaux de demande d’accord d’acc`es direct `a la m´emoire (DMA).

S1, S0 : signaux d’´etat indiquant le type d’op´eration en cours sur le bus.

| S1 | S0 | Etat |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Arret |
| 0 | 1 | Ecriture |
| 1 | 0 | Lecture |
| 1 | 1 | Recherche code instruction |

A8 `a  A15 : 8 bits de poids fort du bus d’adresses

AD0  `a  AD7  : 8 bits de poids faible du bus d’adresses,  multiplex´es  avec 8 bits

de donn´ees.  Le bus A/D est multiplex´e  (multiplexage temporel) d’ou`  la n´ecessit´e  d’un

d´emultiplexage pour obtenir s´epar´ement les bus d’adresses et de donn´ees :

• 8 bits de donn´ees (microprocesseur 8 bits) ;

• 16 bits d’adresses, d’ou` 216 = 64ko  d’espace m´emoire adressable par le 8085.

RST7.5, RST6.5, RST5.5,: entr´ees d’interruption masquable avec priorité

RD  : Read, signal de lecture d’une donn´ee.

WR : Write, signal d’´ecriture d’une donn´ee.

M/IO : Memory/Input-Output,  indique si le 8085 adresse la m´emoire (M/IO = 1) ou les

entr´ees/sorties (M/IO = 0).

SID, SOD: entrée et sortie du port de communication série du 8085

RESETout, CLKout : sortie de syncronisation avec les circuits externes

Chronogramme du bus A/D :

1 cycle de bus

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

CLK

ADi

adresse

donnée

adresse

donnée

ALE

lecture

RD

écriture

WR

ALE : Le d´emultiplexage des signaux AD0 a` AD7 se fait en m´emorisant l’adresse lorsque  celle-ci est pr´esente  sur le bus A/D, `a  l’aide d’un verrou  (latch), ensemble de bascules D. La commande  de m´emorisation  de l’adresse est générée par le microprocesseur :

c’est le signal ALE,  Address Latch Enable.

Circuit de d´emultiplexage A/D :

bus d'adresses

A0 – A7

bus de données

D0 – D7

Fonctionnement :

• si ALE = 1, le verrou est transparent (Q = D) ;

• si ALE = 0, m´emorisation de la derni`ere valeur de D sur les sorties Q ;

• les signaux de lecture (RD) ou d’´ecriture (WR) ne sont g´en´er´es par le microprocesseur que lorsque les donn´ees sont présentes sur le bus A/D.

A8 – A15

ALE

AD0 – AD7

LATCH

x 8

8

H   Q D

8085

Exemples de bascules D :

circuits 8282, 74373, 74573.

bus d'adresses

A8 – A15

calculateur

Chapitre  6

Les interfaces d’entr´ees/sorties

6.1

D´eﬁnitions

Une interface d’entr´ees/sorties est un circuit int´egr´e permettant au microprocesseur de

communiquer avec l’environnement ext´erieur (p´eriph´eriques) : clavier, ´ecran, imprimante,

modem, disques, processus industriel, ...

Les interfaces d’E/S  sont connect´ees au microprocesseur a` travers les bus d’adresses,  de donn´ees et de commandes.

port 1

port 2

Les points d’acc`es aux interfaces sont appel´es ports.

Exemples :

interface

port

exemple  de p´eriph´erique

interface parall`ele interface s´erie

port parall`ele port s´erie

imprimante modem

données

adresses

commandes

interface 2

interface 1

microprocesseur

environnement

extérieur

périphérique 1 	périphérique 2

microprocesseur

périphériques

52

Chapitre 6 - Les interfaces d’entr´ees/sorties

Sch´ema  synoptique d’un circuit d’E/S :

D0 - Dn

lignes de données

A0 - Ap lignes d'adresses (p = 1 ou 2, en général)

lignes

d'E/S

RD

commandes

de lecture/

écriture

signal de selection de boîtier

WR

CS

6.2

Adressage des

ports  d’E/S

Un circuit d’E/S poss`ede des registres pour g´erer les ´echanges avec les p´eriph´eriques :

• registres  de conﬁguration ;

• registres  de donn´ees.

A chaque registre est assign´e une adresse : le microprocesseur acc`ede `a un port d’E/S en sp´eciﬁant l’adresse de l’un de ses registres.

Le microprocesseur peut voir les adresses des ports d’E/S de deux mani`eres :

• adressage  cartographique : les adresses des ports d’E/S appartiennent au mˆeme

espace m´emoire  que les circuits m´emoire  (on dit que les E/S  sont mapp´ees  en

m´emoire) :

FFFFFH

espace

mémoire total adressable

00000H

Cons´equences :

– l’espace d’adressage des m´emoires diminue ;

– l’adressage des ports d’E/S se fait avec une adresse de mˆeme longueur (mˆeme nombre de bits) que pour les cases m´emoires ;

circuits d'E/S

circuits mémoire

circuit

d'E/S

– toutes les instructions employ´ees  avec des cases m´emoires  peuvent ˆetre  ap-

pliqu´ees aux ports d’E/S  : les mˆemes instructions permettent de lire et ´ecrire

dans la m´emoire et les ports d’E/S,  tous les modes d’adressage ´etant valables

pour les E/S.

adressage  ind´ependant : le microprocesseur consid`ere deux espaces distincts :

– l’espace d’adressage des m´emoires ;

– l’espace d’adressage des ports d’E/S. C’est le cas du microprocesseur 8085 :

•

FFFFFH

1 Mo

FFFFH

64 Ko

00000H

0000H

espace mémoire

espace E/S

Cons´equences :

–

contrairement a` l’adressage cartographique,  l’espace m´emoire total adressable

n’est pas diminu´e;

l’adressage des port d’E/S  peut se faire avec une adresse plus courte (nombre de bits inf´erieur) que pour les circuits m´emoires ;

les instructions utilis´ees pour l’acc`es `a la m´emoire ne sont plus utilisables pour l’acc`es aux ports d’E/S : ceux-ci disposent d’instructions sp´eciﬁques ;

une mˆeme adresse peut d´esigner soit une case m´emoire, soit un port d’E/S : le microprocesseur doit donc fournir un signal permettant de diﬀ´erencier l’adres- sage de la m´emoire de l’adressage des ports d’E/S.

–

–

–

Remarque : l’adressage ind´ependant des ports d’E/S  n’est possible que pour les micro-

processeurs poss´edant un signal permettant de diﬀ´erencier l’adressage de la m´emoire de

l’adressage des ports d’E/S  ainsi que les instructions sp´eciﬁques  pour l’acc`es  aux ports

d’E/S. Par contre, l’adressage cartographique est possible pour tous les microprocesseurs.

6.3

Gestion des ports  d’E/S par le 8085

Le 8085 dispose d’un espace m´emoire de 64Ko et d’un espace d’E/S de 64 Ko

Le signal permettant de diﬀ´erencier  l’adressage de la m´emoire  de l’adressage des ports

d’E/S est la ligne M/IO :

• pour un acc`es `a la m´emoire, M/IO = 1 ;

• pour un acc`es aux ports d’E/S,  M/IO = 0.

circuits d'E/S

circuits mémoire

bus d'adresses

bus d'adresses

validation

validation

Ce signal est utilis´e pour valider le d´ecodage d’adresse dans les deux espaces :

décodeur 3 vers 8

signaux de

validation des circuits mémoire

M/IO

signaux de

validation des circuits d'E/S

+5

Les instructions de lecture et d’´ecriture d’un port d’E/S  sont respectivement les instruc-

tions IN  et OUT.  Elles placent la ligne M/IO  `a  0 alors que

celle-ci `a 1.

l’instruction

MOV

place

A	Y0

B	Y1

C	Y2

Y3

Y4

G2B G2A

G1

Y5

Y6

Y7

V

74138

A	Y0

B	Y1

C	Y2

Y3

Y4

G2B G2A

G1

Y5

Y6

Y7

74138

6.4

L’interface parall`ele  8255

Le role d’une interface parall`ele  est de transf´erer  des donn´ees  du microprocesseur vers

des p´eriph´eriques et inversement, tous les bits de donn´ees ´etant envoy´es ou re¸cus simul-

tan´ement.

sortie de

données en parallèle

entrée de données

en parallèle

parallèle

données

adresses

commandes

Le 8255 est une interface parall`ele

et/ou en sortie par programme.

Brochage du 8255  :

programmable

:

elle peut ˆetre

conﬁgur´ee

en

entr´ee

PA4

PA5

PA6

PA7

PA3

PA2

PA1

PA0

RD

WR

RESET D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

VCC PB7

PB6

PB5

PB4

PB3

CS

GND A1

A0

PC7

PC6

PC5

PC4

PC0

PC1

PC2

PC3

PB0

PB1

PB2

1 	40

2 	39

3 	38

4 	37

5 	36

6 	35

7 	34

8 	33

9 	32

10 	31

11 	30

12 	29

13 	28

14 	27

15 	26

16 	25

17 	24

18 	23

19 	22

20 	21

8255

interface

microprocesseur

groupe B

groupe A

Sch´ema  fonctionnel :

alimentation

VCC

GND

8

RD

port A

(PA0 - PA7)

WR

A0

A1

RESET

lignes de

contrôle

4

port C

haut

(PC4 - PC7)

CS

4

port C

bas

(PC0 - PC3)

D0 - D7

bus de

données

8

port B

(PB0 - PB7)

Le 8255 contient 4 registres :

• trois registres contenant les donn´ees pr´esentes sur les ports A, B et C ;

• un registre de commande pour la conﬁguration des port A, B et C en entr´ees et/ou en sorties.

Acc`es  aux  registres du 8255  : les lignes d’adresses A0 et A1 d´eﬁnissent les adresses des registres du 8255 :

Remarque : le registre de commande est accessible uniquement en ´ecriture, la lecture de

ce registre n’est pas autoris´ee.

Conﬁguration du 8255  : les ports peuvent ˆetre conﬁgur´es en entr´ees ou en sorties selon

le contenu du registre de commande. De plus le 8255 peut fonctionner selon 3 modes :

mode 0, mode 1 ou mode 2.

Le mode 0 est le plus simple : les ports sont conﬁgur´es  en entr´ees/sorties  de base. Les

donn´ees ´ecrites  dans les registres correspondants  sont m´emoris´ees  sur les lignes de sor-

ties ; l’´etat des lignes d’entr´ees est recopi´e dans les registres correspondants  et n’est pas

m´emoris´e.

Les modes 1 et 2 sont plus complexes. Ils sont utilis´es pour le dialogue avec des p´eriph´eriques

n´ecessitant un asservissement.

A1 	A0 	RD 	WR 	CS

op´eration

0	0	0	1	0

0	1	0	1	0

1	0	0	1	0

lecture du port A lecture du port B lecture du port C

0	0	1	0	0

0	1	1	0	0

1	0	1	0	0

1	1	1	0	0

´ecriture du port A

´ecriture du port B

´ecriture du port C

´ecriture du registre de commande

X 	X 	X 	X 	1

1	1	0	1	0

X 	X 	1	1	0

pas de transaction

ill´egal

pas de transaction

8255

Port A

Port B

Port C

8255

5V

Structure du registre de commande  :

Groupe A

Groupe B

1 = entrée

mode  :

port C bas

1 = entrée

0 = sortie

port B

0 = sortie

sélection de

0 = mode  0

1 = mode  1

sélection de mode  :

00 = mode  0

01 = mode  1

1x = mode  2

port A

1 = entrée

0 = sortie

port C haut

1 = entrée

0 = sortie

drapeau

1 = actif

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Exemple : pour détecter les touches enfencées et aficher leur code binaire

Structure du registre de commande  : en mode 0

1

0

0

0

Programme :

Débu : MVI A,82  (configuration A entrée B sortie)

OUT 53

IN 51	      (lire les touches enfencées port B)

OUT 50     (écrir le code des touche port A)

JMP début  (bouclage répéter l'opératioin )