Support de

Microprocesseurs

Pratique

Préface

Comment aborder ce support ?

Dans ce support de cours, nous commencerons d’abord par reprendre les éléments de base de tout circuit numérique : la logique combinatoire et la logique séquentielle.
De là, nous verrons comment se construisent les mémoires à partir de la brique élémentaire qu’est la bascule D.

Ces chapitres nous aurons permis de se familiariser avec les notions de bus de données, bus d’adresses et bus de commande et nous commencerons à étudier l’architecture des microprocesseurs et des systèmes qui les intègrent.

Une fois assimilé le microprocesseur d’un point de vue matériel (hard), nous aborderons le point de vu logiciel (soft), et les différentes instructions : Logique, arithmétique, saut, adressage mémoire, adressage port E/S,….

Pour écrire des algorithmes complexes, nous aurons besoin passer d’abord par des systèmes de descriptions graphiques que sont le grafcet et l’organigramme.

La fin du cours sera occupée par des résolutions de thèmes de types baccalauréat.

Le support comporte de nombreux exemples et exercices à compléter. Mais n’oubliez jamais qu’un programme fonctionnera toujours sur le papier ! La vraie correction vous sera donnée par le résultat de la simulation. La pratique est un élément fondamental de ce cours.

Table des matières

C’est rangé comment?

Préface	2

Table des matières	3

Chapitre 1 : Introduction aux microprocesseurs	7

I. Historique et évolution des ordinateurs	7

« Préhistoire » des ordinateurs	7

Machines électromécaniques	7

Machines électroniques	7

Machines actuelles	8

Chapitre 2 : Système de numération	9

I. Système décimal	9

II. Système binaire	10

III. Conversion Décimale/Binaire	10

IV. Système de numération hexadécimale :	12

V. Application aux mémoires	13

VI. Solutions	15

Chapitre 3 : Logique combinatoire	16

I. Multiplexeur	16

II. Décodeurs	16

III. Multiplexeur de bus	18

IV. Solutions	20

Chapitre 4 : Rappel de logique séquentielle	21

I. La bascule D	21

II. Registre simple	23

III. Solutions	25

Chapitre 5 : Conception d’une mémoire	26

I. Terminologie	26

II. Registre avec entrées d’écriture : W	27

III. Mémoire de 4 octets	28

IV. Extension de la longueur du mot et de la capacité de la mémoire	30

V. Solutions	35

Chapitre 6 : Systèmes à microprocesseur	36

I. Définition	36

L’agent secret 85	36

Analyse de l’analogie	38

II. Architecture d'un système à microprocesseur	38

Le microprocesseur	39

La mémoire	39

Interface I/O	39

III. Que trouve t-on dans un microprocesseur?	40

ALU (Arithmetic and Logic Unit)	40

Registres	40

Registre d’état	40

Unité de commande	41

IV. Solution	42

Chapitre 7 : Les instructions élémentaires	43

I. Que sont les instructions?	43

II. Instructions de transfert	43

III. Instructions arithmétiques et logiques	44

IV. Solutions	47

TP N° 1 : Prise en main d’AVSIM85	49

Objectifs du TP :	49

Travail préparation	49

Manipulations	49

Démarrage	49

Présentation de l’écran	50

Configuration du plan mémoire (Memory Map)	50

Configuration des fenêtres de visualisation	51

Introduction du code	51

Reset	52

Exécution du code	52

Utilisation des fenêtres de visualisation	52

Compte Rendu	53

Questions :	53

Manipulations :	53

Chapitre 8 : Jeu d’instructions du 8085	55

I. Instructions arithmétiques	55

Addition/Soustraction	55

Décalage	56

Instructions logiques	57

II. Instructions 16 bits	57

III. Instructions d’accès mémoire	58

IV. Instructions de saut	59

Saut inconditionnel	59

Sauts conditionnels	60

V. Solutions	63

TP N°2 : Instructions de branchements	66

Objectifs du TP :	66

Préparation	66

Manipulation	66

Chapitre 9 : Techniques de programmation	67

I. Définitions	67

II. Programmation d’une boucle	67

III. Masquage et forçage d’un bit	68

Masquage d’un bit	69

Forçage d’un bit	69

IV. Solutions	70

TP 3 : Calcul de boucle	71

Objectifs :	71

Thème	71

Préparation :	71

Manipulation :	71

Chapitre 10 : Les Interfaces Entrées/Sorties	72

I. Définition:	72

II. Adressage des ports d’E/S	72

Adresse cartographique	72

Adressage indépendant	73

III. L’interface parallèle 8155	74

Configuration du registre de commande :	75

IV. L’interface parallèle 8355	76

V. Utilisation d’AVSIM85	77

VI. Solutions	78

TP N°4 : Configuration des interfaces I/O	79

Objectifs :	79

Thème :	79

Préparation :	79

Manipulation :	79

Chapitre 11 : Grafcet	80

I. Eléments de base :	80

Les étapes :	80

Actions associés à l’étape :	80

Les transitions :	81

Réceptivité associée à la transition :	81

Liaisons orientées :	82

II. Règles d’évolutions :	83

III. Structure de base des grafcets :	84

Grafcet à séquence unique :	84

Grafcet à séquences simultanées :	84

Grafcet à sélection de séquences :	85

IV. Solutions	89

TP N° 5 : Grafcet	90

Objectifs :	90

Thème :	90

Travail demandé :	91

TP N° 6 : Relevé de mesures	93

Thème :	93

Travail à faire :	93

Liste des instructions	95

# Introduction aux microprocesseurs

De Pascal à Von Neumann

## Historique et évolution des ordinateurs

### « Préhistoire » des ordinateurs

- Les premières machines à calculer étaient purement mécaniques : bouliers, abaques, ... (antiquité).

- Première vraie machine à calculer : Pascal, 1642, machine à additionner.

- Machine à multiplier : Leibniz, 1694, basée sur les travaux de John Neper (1617, logarithmes).

- Première machine programmable : métier à tisser, Jacquard, XVIIIème siècle, machine à

- cartes perforées.

- Machine programmable universelle : Babbage, XVIIième siècle, non réalisable avec les technologies de l’époque (machines à vapeur), principe des machines actuelles.

### Machines électromécaniques

- Machine à calculer à cartes perforées : Hermann Hollerith, 1885, facilite le recensement

- américain.

- Machines industrielles pour la comptabilité et les statistiques. Ces machines sont à base de relais électromécaniques (Aiken et Stibitz, 1936-1939).

### Machines électroniques

- Première machine à calculer électronique : ENIAC, 1944, Eckert et Mauchly, 18000 tubes électroniques, machine à programme câblé.

- Machine à programme enregistré : John Von Neumann, 1946, les instructions sont enregistrées dans la mémoire du calculateur : ordinateur.

- Premier ordinateur commercialisé : SSEC d’IBM, 1948.

- Ordinateur à transistors : 1963, PDP5 de Digital Equipment Corporation (DEC), introduction des mémoires à ferrites : mini-ordinateurs.

- Micro-ordinateurs : 1969-70, utilisation des circuits intégrés LSI.

- Premier microprocesseur : Intel, 1971, microprocesseur 4004, puis 8008, premier microordinateur : le Micral, 1973, France, puis l’Altair, 1975, Etats-Unis.

- Autres microprocesseurs : 8080 et 8085 d’Intel, 6800 de Motorola, Z80 de Zilog : microprocesseurs 8 bits, début des années 1980.

- Microprocesseurs 16 bits : 8086/8088 d’Intel, 68000 de Motorola.

- Microprocesseurs 32 bits en 1986 : 80386 d’Intel et 68020 de Motorola.

- Fabrication en grandes séries des micro-ordinateurs : 1977, Apple, Commodore, Tandy. IBM PC + MS-DOS (Microsoft) en 1981.

### Machines actuelles

- Ordinateurs de plus en plus puissants, basés sur des microprocesseurs performants : Pentium,

- Power PC, ...

- Nouvelles architectures de microprocesseurs : RISC.

- Applications multimédia, réseaux, ...

- Systèmes embarqués : microcontrôleurs, processeurs de traitement de signal (DSP), ...

# Système de numération

1 + 1 = 10 ?

De nombreux systèmes de numération sont utilisés en technologie numérique. Les plus courants sont les systèmes décimal, binaire, octal et hexadécimal. De toute évidence, c’est le système décimal que vous connaissez le mieux puisque vous l’utilisez tous les jours.

## Système décimal

Examinons d’abord certaines caractéristiques du système décimal qui nous aideront à mieux comprendre d’autre système :

Le système décimal comprend 10 chiffres ou symboles qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le système décimal est également appelé système à base de 10.

Le système décimal est dit à poids positionnel, en ce sens que la valeur d’un chiffre dépend de sa position.

Par exemple le nombre 453. Nous savons que le chiffre 4 signifie en fait 4 fois 100,  et le chiffre 5 : 5 fois 10. Le chiffre de poids faible est le chiffre 3, le chiffre de poids fort est le chiffre 4.

- Exemple :

Le nombre 75 139,8462 est égal à

7*104 + 5*103 + 1*102 + 3*101 + 9*100 + 8*10-1 + 4*10-2 + 6*10-3 + 2*10-4

Poids des rangs

Valeur décimale

Poids fort

Poids faible

104103102101100,10-110-210-310-4751398462

75139,8462

Figure 1 Les poids  des rangs décimaux exprimés en base 10

Avec 3 chiffres décimaux, nous pouvons compter de 0 à 103-1=999 soit 103= 1000 valeurs différentes. On peut étendre cette formule à N chiffres :

Avec N chiffres décimaux, nous pouvons compter de 0 à 10N-1 soit 10N valeurs différentes.

Malheureusement le système décimal est difficile à adapter aux mécanismes numériques. Par exemple, il est très difficile de concevoir de l’équipement électronique qui puisse fonctionner avec 10 niveaux de tensions différents. Par contre il est facile d’en concevoir avec 2 niveaux. D’où l’avènement du binaire.

## Système binaire

Dans le système binaire, il n’y a que 2 symboles ou 2 chiffres possibles : 0 et 1. Malgré cela on peut représenter n’importe quelle grandeur exprimée dans le système décimal. Mais évidemment, il faudra beaucoup plus de chiffres en binaire qu’en décimal.

Le système binaire est également un système positionnel.

Poids fort

Poids faible

24232221202-12-22-32-410011,1001

Figure 2 Les poids des rangs binaires exprimés  en puissance de 2

Le nombre représenté Figure 2 peut se convertir en décimal ainsi :

1*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4

= 1*16 + 0*8 + 0*4 + 1*2  + 1*1 + 1*0,5 + 0*0,25 + 0*0,125 + 1*0,0625

= 20,125

La forme générale est donnée par la formule suivante :

(AnAn-1….A2A1A0)2	= An * 2n + An-1 * 2n-1 +   …  + A2 * 22 + A1 * 21 + A0 * 20

= An * 2n + An-1 * 2n-1    +   …  + A2*4 + A1 * 2  + A0 * 1

- Exercice 1 : Conversion Binaire - Décimal

Convertir en décimal :

(10011010)2  =

(111001010)2 =

## Conversion Décimale/Binaire

Pour convertir un nombre décimal en un nombre binaire, on pratique la méthode de la division par 2.

Cette méthode de conversion, illustrée Error: Reference source not found, consiste à répéter la division du nombre décimal à convertir et au report des restes pour chaque division jusqu'à ce que le quotient soit 0. Notez que le nombre binaire résultant s’obtient en écrivant le premier reste à la position du bit de poids le plus faibles et le dernier reste à la  position du bit de poids le plus fort.

- Exemple : Convertir (45)10 en binaire

45/2 = 22 reste 1

22/2 = 11 reste 0

11/2 = 5   reste 1

5/2  = 2   reste 1

2/2  = 1  reste  0

1/2  = 0   reste 1

soit le résultat 1  0  1  1  0  1

Figure 3 Méthode de la division par 2

Donc (45)10 = (101101)2

- Exercice 2 : Conversion décimal/Binaire

Convertir en binaire :

32510

12510

## Système de numération hexadécimale :

L’hexadécimal est une base comportant 16 symboles, les 10 chiffres de 0 à 9 puis les lettres majuscules de A à F.

La Figure 3 décrit les 16 premiers chiffres hexadécimaux et ses représentations binaires et décimales. Remarquez que la représentation binaire est toujours sur 4 bits.

| Décimal | Binaire | Hexa |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

Figure 3 Système hexadécimal

Une propriété essentielle est de pouvoir passer très facilement du binaire à l’hexadécimal et vice et versa. La méthode consiste à regrouper les nombres binaires par quatre, et à les convertir chacun séparément.

- Exemple :

(1100 0101 1001 1110 0100 1111)2

(C      5        9       E      4      F)16

Pour convertir entre l’hexadécimal et le décimal, la solution la plus simple consiste à passer par une étape intermédiaire : le binaire.

- Exercice 3 Conversion Binaire/Hexadécimal

Convertir en hexadécimal

(01 1011 1010 1101 1111)2 =

Convertir en binaire

(1A B59F)16  =

Convertir en hexadécimal

(325)10  =

## Application aux mémoires

La mémoire est un dispositif électronique capable de stocker des informations binaires.

Les mémoires peuvent être de plusieurs catégorie. On s’interessera ici aux mémoires ROM et RAM.

La mémoire ROM (Read Only Memory) est une mémoire où les données peuvent être écrites une seule fois. Elles sont par la suite accessible seulement en lecture. Les données restent stockées même lorsque la mémoire n’est pas alimentée. Cette mémoire contient traditionnellement le programme, c’est à dire des instructions assembleurs.

La RAM (Random Access Memory), ou mémoire vive, est une mémoire dont les données disparaissent dès que l’alimentation est coupée. Elles servent principalement à stocker les variables.

La taille des mémoires est en constante augmentation. Quand on parle de la RAM d’un PC, on peut dépasser le gigaoctet, soit 220=1 048 576 octets. Pour exprimer le numéro d’un emplacement mémoire, c’est à dire l’adresse, on préfèrera utiliser l’hexadécimal, soit (10 0000)16. A titre d’exemple, cette valeur exprimée en binaire se compose de 21 chiffres !

Un emplacement mémoire peut avoir une taille de 1 bit, de 8 bits, dans ce cas là on parlera d’octet ou de byte en anglais, ou de 16 bits, et on parlera souvent de mot ou word en anglais. Les emplacements mémoires peuvent avoir des tailles beaucoup plus grandes parfois.

- Exercice 4 Calcul autour d’une mémoire

Soit une mémoire d’un kilo octets (1 ko).

Combien de bits contient cette mémoire ?

Quelle est l’adresse du premier emplacement mémoire ? Du dernier ?

Combien de bit faut il pour adresser cette mémoire ?

## Solutions

Exercice 1

(10011010)2   	=  (154)10

(111001010)2 	=  (458)10

Exercice 2

(325)10 = (1 0100 0101)2

(125)10 = (111 1101)2

Exercice 3

(01 1011 1010 1101 1111)2 	=  (1BADF)16

(1A B59F)16 = (1 1010 1011 0101 1001 1111)2

Exercice 4

Solution : Cette mémoire contient 210=1024 emplacement de 8 bits, soit 1024*8=8192 bits.

L’adresse du premier emplacement d’une mémoire est toujours 0.  L’adresse du dernier emplacement mémoire est donc 1024 – 1 = 1023 (de 0 à 1023 il y a 1024 cases).

Il faudra donc un bus d’adresse qui soit capable de coder la valeur 1023.

(1023)10 = (11 1111 1111)2 = (3FF)16. Soit 10 fils d’adresse.

# Logique combinatoire

Où on attend le bus…

## Multiplexeur

Un multiplexeur, ou sélecteur de donnée, est un circuit logique ayant plusieurs entrées de données mais seulement une sortie qui communique les données. L’aiguillage de l’entrée de données qui nous intéresse sur la sortie est commandé par les entrées de sélection (ou d’adresse). La Error: Reference source not found nous illustre un multiplexeur 4 vers 1, c'est-à-dire quatre entrées de sélection.

Table de vérité et le symbole d’un multiplexeur 41

Z

A0

A1

A2

A3

S1

S0

S1S0Z00A001A110A211A3

Figure 5 Multiplexeur 4 vers 1

- Exercice 5

Combien d’entrée de sélection pour un multiplexeur 1281 ?

## Décodeurs

Un décodeur est un circuit logique qui établit la correspondance entre un code d’entrée binaire de N bits et M lignes de sortie. Pour chacune des combinaisons possibles des entrées une seule ligne de sortie est validée. La Error: Reference source not found illustre un décodeur 2 vers 4, c'est-à-dire un circuit qui décode un nombre binaire sur 2 bits et qui pilote une seule des 4 sorties.

A0

A1

Z0

Z1

Z2

Z3

A1A0Z3Z2Z1Z0000001010010100100111000

Figure 6  Décodeur 2 vers 4

La valeur décimale exprimée par le nombre (A1A0)2 représente l’indice de la sortie active.

On entend par sortie active une sortie au niveau haut.

Exemple : Si (A1A0)2 = 102 = 210 alors la sortie active sera Z2

Le décodeur est utilisé dans les mémoires pour sélectionner une case à partir de son adresse, c’est ce qu’on appelle « décoder l’adresse ».

A0

A1

Case 0

Case 1

Case 2

Case 3

Figure 7 :  Décodeur d'adresse

Décodeur

2 vers 4

Mémoire de 4 emplacements

- Exercice 6

Donnez la table de vérité du circuit suivant, et dites quelle est sa fonction :

« 1 »

S0

S1

Z0

Z1

Z2

Z3

| S1 | S0 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

On retrouve la table de vérité d’un

## Multiplexeur de bus

Bus : Un bus est un ensemble de signaux ayant une fonction commune.
Exemple : Le bus IDE d’un PC sur lequel le disque dur est branché. Le bus d’adresse et le bus de donnée se retrouvent dans tous les microprocesseurs et toutes les mémoires.

La notation bus permet de réduire les écritures.

Notation : [D3D0] signifie l’ensemble des signaux D3, D2, D1 et D0.

On retrouvera parfois la notation suivante : D[3:0]

4

Symbole :

De la même manière qu’un multiplexeur permet de choisir entre plusieurs signaux, un multiplexeur de bus permettra de choisir entre plusieurs bus.

- Exemple :

[Z3Z0]

[B3B0]

S

4

[A3A0]

4

S[Z3Z0]0[A3A0]1[B3B0]

En d’autres termes si S = 0 alors		et si	S = 1 alors

Z3 = A3			Z3 = B3

Z2 = A2			Z2 = B2

Z1 = A1 			Z1 = B1

Z0 = A0 			Z0 = B0

- Exercice 7 : Multiplexeur de bus

Dessinez puis donnez la table de vérité d’un multiplexeur de 4 bus de 8 bits

## Solutions

Exercice 5

Soit x le nombre d’entrées de sélection. On sait que

2x = 128

log2x = log(128)

x log2 = log (128)

x = log (128) / log 2

x = 7

Exercice 6

| S1 | S0 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

On retrouve la table de vérité d’un décodeur 2 4

Exercice 7 : Multiplexeur de bus

[Z7Z0]

[A7A0]

[B7B0]

S1

S0

8

8

[C7C0]

[D7D0]

8

8

S1S0[Z7Z0]00[A7A0]01[B7B0]10[C7C0]11[D7D0]

# Rappel de logique séquentielle

Les bascules s’enchaînent et se déchaînent

## La bascule D

D

Q

H

/Q

HQ/Q0Q-1/Q-11Q-1/Q-1D/D

Figure 8 Bascule D

Fonctionnement : La sortie Q et la sortie /Q sont toujours complémentées. Tant qu’il n’y a pas de front montant sur l’horloge H, les sorties ne bougent pas, on est en état mémoire.

Lorsqu’un front montant se présente sur l’horloge, l’entrée D est recopiée sur Q.

Figure 9 : Chronogramme d'une bascule D

H

D

Q

Méthode pour tracer le chronogramme :

1. On repère les fronts montants de l’horloge

2. A chaque front montant, on recopie la valeur de D sur Q.

3. On maintient la valeur sur Q jusqu’au prochain front montant de H.

Remarque : avant le premier front montant, on ne connaît pas la valeur de Q.

Entrée de Reset et de Preset :

Ce sont les entrées asynchrones, ou prioritaires. L’entrée de Reset permet de mettre la sortie Q à 0 à n’importe quel moment, sans attendre de front montant. L’entrée Preset (ou set) permet de mettre la sortie Q à 1. Ces entrées ont traditionnellement une polarité négative, c’est à dire qu’elles sont actives à l’état bas.

Figure 10 Bascule D avec entrées asynchrones

D

Q

H

/Q

Reset

Preset

HResetPresetQ/QX0X01XX01011D/D

- Tracé d’un chronogramme

Figure 11 :  Chronogramme

H

D

Reset

Preset

Q

Mise à zero par le reset

Maintient du signal

Front :

Copie de D

Front :

Copie de D

Mise à un par le preset

Mise à zero par le reset

Reset maintient le zero malgré le front montant

Méthode pour tracer le chronogramme :

Cette fois il faut être vigilant avec les entrées asynchrones.

1. Repérer les instants où les entrées prioritaires sont actives

2. Repérer les fronts montants de l’horloge.

3. Au démarrage l’entrée Reset à 0 force la sortie Q à 0.

4. Le signal est maintenu jusqu’au premier front montant

5. Au premier front montant les entrées prioritaires sont inactives, on recopie D sur Q.

6. On maintient le signal jusqu’au prochain front montant ou activation d’une entrée prioritaire.

Remarque : Lors du dernier front montant, l’entrée Reset étant active, la sortie reste à zéro.

- Exercice 8 : Tracé de chronogramme

H

D

Reset

Preset

Q

## Registre simple

Comme on a étendu le concept de bus aux multiplexeurs, on va étendre ce concept aux bascules D. On va obtenir un registre, première brique d’une mémoire.

Figure 12 : Registre simple

D

H

Q

D

H

Q

D

H

Q

D

H

Q

D3

D2

D1

D0

Q3

Q2

Q1

Q0

[Q3Q0]

4

[D3D0]

4

H

Soit 4 bascules D attaquées par la même horloge H (cf. Error: Reference source not found). A chaque coup d’horloge :

- D0 est recopié sur Q0

- D1 est recopié sur Q1

- D2 est recopié sur Q2

- D3 est recopié sur Q3

Autrement dit, le bus [D3D0] est recopié sur [Q3Q0]. (cf Error: Reference source not found)

Figure 13 : Chronogramme d'un registre simple

H

[D3D0]

[Q3Q0]

A16

916

F16

A16

916

F16

On retrouve le même principe de recopie de D vers Q que sur la bascule D. Cette fois ci, au lieu de recopier une valeur binaire, on recopie une valeur hexadécimale codée sur 4 bits.

- Exercice 9 : Chronogrammes

Soit un registre simple de 8 bits avec un signal de /Reset. Complétez le chronogramme ci-dessous :

H

[D3D0]

[Q7Q0]

BE16

7A16

5416

/Reset

## Solutions

Exercice 8

H

D

Reset

Preset

Q

Exercice 9 : Chronogrammes

H

[D3D0]

[Q7Q0]

BE16

7A16

5416

/Reset

BE16

7A16

5416

0016

0016

# Conception d’une mémoire

Une mémoire qui ne s’oublie pas

## Terminologie

L’étude des dispositifs et des systèmes de mémoires fait appel à une terminologie spéciale qui peut être déroutante pour un étudiant. Avant de se lancer dans la conception, il est préférable de clarifier le sens de certains termes. La liste n’est pas exhaustive, nous l’augmenterons au fur et à mesure que nous rencontrerons de nouvelles expressions :

- Cellule mémoire : circuit électrique qui stocke un seul bit (0 ou 1). Comme exemple de cellule mémoire citons par exemple une bascule D ou un condensateur.

- Mot mémoire : groupe de bits (ou de cellule) dans la mémoire qui correspond à des instructions ou à des données d’un certain type. Par exemple, un registre formé de 8 bascules. La longueur des mots dans les ordinateurs d’aujourd’hui s’échelonne habituellement entre 8 et 64 bits. La traduction anglaise est « word »

- Octet : expression spéciale désignant un mot de 8 bits. C’est la longueur la plus courante. La traduction anglaise est « byte ».

- Capacité : nombre  correspondant à la quantité de bits que l’on peut mémoriser dans un dispositif mémoire particulier. Par exemple supposons une mémoire ayant 4096 mots de 20 bits, cela représente une capacité de 81 920 bits. Il est également possible d’ex^rimer cette capacité de mémorisation comme 4096*20. Dans cette dernière façon de parler le premier nombre (4096) représente le nombre de mots et le deuxième (20) le nombre de bit par mot (longueur du mot). Le nombre de mots est souvent un multiple de1024. Il est courant d’appeler 1 kilo pour exprimer 1024, 1 méga pour 1024k soit 1 048 576, 1 giga pour 1024 méga.

- Adresse : nombre qui permet de repérer la localisation physique d’un mot en mémoire. Chaque mot stocké dans un dispositif possède une adresse exclusive. Le nombre d’adresse est directement tiré du nombre de mot mémoire.

- Exercice 10

On désigne une mémoire ainsi : 2K*8.

1. Combien de mot peut on mémoriser dans cette mémoire ?

2. Quelle est la longueur de ce mot ?

3. Combien de bits pourra t-on mémoriser au total ?

4. Combien de fils d’adresse seront nécessaire ?

5. Laquelle de ces 2 mémoires peut conserver le plus de bits : une mémoire de 5Mo ou une mémoire de 1 M * 16 bits

## Registre avec entrées d’écriture : W

L’inconvénient du registre simple vu au chapitre précédent est que l’écriture se fait à chaque coup d’horloge. On souhaite conditionner cette écriture grâce à un signal dédié : W (write).

L’écriture aura lieu seulement si le signal W est actif.

D

H

Q

D

H

Q

D

H

Q

D

H

Q

D3

D2

D1

D0

Q3

Q2

Q1

Q0

[Q3Q0]

4

[D3D0]

4

H

W

W

W

W

0

1

0

1

0

1

0

1

Figure 14 : Registre 4 bits avec entrée W

Le multiplexeur avant l’entrée de la bascule D permet de choisir entre la donnée DX et la sortie rebouclée QX.

Si W = 0 alors on reboucle la sortie sur l’entrée et à chaque coup d’horloge on recopie la même valeur. Rien ne se passe, on est en état de mémorisation.

Si W = 1, la donnée DX se retrouve en entrée de la bascule, on est dans le même cas de figure que précédemment.

Figure 15: Chronogramme d'un registre avec entrée W

H

[D3D0]

[Q3Q0]

A16

916

F16

A16

F16

W

Figure 16 : Symbole d’un registre 4 bits avec entrée W

Registre 4 bits

[D3D0]

[Q3Q0]

W

H

## Mémoire de 4 octets

On veut constituer une mémoire de 4 octets (cf. Error: Reference source not found ). Pour cela on va utiliser 4 registres de 8 bits. Ce registre de 8 bits est le même que celui étudié précédemment (cf. Error: Reference source not found).

Figure 17 : Mémoire 4 octets

Mot d’adresse 0

Mot d’adresse 1

Mot d’adresse 2

Mot d’adresse 3

Figure 18 : Schéma interne d'une mémoire de 4 octets

Reg 0

Q0[7 :0]

W0

Reg 1

Q1[7 :0]

W1

Reg 2

Q2[7 :0]

W2

Reg 3

Q3[7 :0]

W3

W1

W2

W3

W

Q [7 :0]

A[1 :0]

1

D[7 :0]

Dans la Error: Reference source not found, le bus d’adresse [A1A0] sert à sélectionner le registre.

Le démultiplexeur 1 permet de « distribuer » le signal d’écriture W vers les différents registres.

Table de vérité :

A1A0WW3W2W1W0Q3Q2Q1Q0QEtat0000000Q3Q2Q1Q0Q0Lecture Q00010001Q3Q2Q1DDEcriture Q00100000Q3Q2Q1Q0Q1Lecture Q10110010Q3Q2DQ0DEcriture Q11000000Q3Q2Q1Q0Q2Lecture Q21010100Q3DQ1Q0DEcriture Q21100000Q3Q2Q1Q0Q3Lecture Q31111000DQ2Q1Q0DEcriture Q3

Figure 19 : Chronogramme d'une mémoire 4 octets

[D7D0]

[A1A0]

W

W0

W1

Q0[7:0]

AB16

BC16

CD16

E16

016

116

016

116

Q1[7:0]

Q [7:0]

AB16

BC16

DE16

AB16

BC16

AB16

BC16

DE16

Figure 20 : Symbole d'une mémoire 4 * 8

[D7D0]

[Q7Q0]

Mémoire 4 octets

W

[A1A0]

## Extension de la longueur du mot et de la capacité de la mémoire

Il n’existe pas toujours les mémoires dont on a besoin. Dans ce cas là, on peut constituer une mémoire à l’aide de plusieurs autres mémoires. L’intérêt est soit d’agrandir la taille du bus de donnée, c’est à dire la longueur du mot, soit de rajouter des cases mémoires.

On va utiliser une mémoire de 32 cases de 4 bits dont le symbole est le suivant :

Figure 21 : Symbole d'une mémoire 32*4

[I3I0]

[O3O0]

32 * 4

W

[A4A0]

Validation

On peut schématiser le plan mémoire ainsi :

Figure 22 : Plan mémoire d'une mémoire   32*4

…

…

…

32 cellules

4 bits

On remarquera l’entrée supplémentaire de validation. Lorsque cette entrée est activée, une écriture ou une lecture est possible. Si cette entrée n’est pas activée, une écriture est impossible, et le bus de sortie [Q3Q0] est en haute impédance.

- Exemple 1 : Extension du bus de données

Dessinons une mémoire 32*8 à partir d’une mémoire 32*4.

Dans cet exemple on désire étendre le mot mémoire. Le bus d’adresse reste le même, étant donné que le nombre de case est identique. Par contre le bus de données double. Les entrées d’écriture et de validation sont également les mêmes.

Figure 23 : Plan mémoire d'une mémoire   32* 8

…

…

…

32 cellules

8 bits

…

…

…

Mémoire 1

Mémoire 2

W

[I3I0]

Validation

[A4A0]

5

[O3O0]

[O7O4]

[I7I4]

8

[O7O0]

8

Figure 24 : Schéma d’une mémoire 32*8

[I7I0]

32 * 4

32 * 4

- Exemple 2 : Extension du bus d’adresse

Dessiner une mémoire 64*4 à partir d’une mémoire 32*4.

Le plan mémoire est le suivant (cf. Error: Reference source not found)

Figure 25 : Plan mémoire d'une mémoire   64* 4

…

…

…

32 cellules

4 bits

…

…

…

Mémoire 1

Mémoire 2

Cette fois le bus de donnée est le même, par contre il y a deux fois plus de cases mémoires à adresser. Donc il faudra UN bit d’adresse de plus, soit 6 bits : [A5A0].

L’entrée d’écriture est toujours la même.

On utilisera l’entrée de validation pour jouer le rôle du bit d’adresse supplémentaire.

Figure 26 : Schéma d'une mémoire 64*4

[I3I0]

[O3O0]

Mem 0

32 * 4

[A4A0]

Mem 1

32 * 4

W

A5

5

5

Validation

Validation

Si [A5A0] est compris entre 000002 et 011112 (soit 0016 et 1F16) alors le bit A5 vaut toujours 0, donc l’entrée validation de Mem 0 est active, et l’entrée validation de Mem 1 est inactive : c’est bien la première mémoire qui est adressée.

Si [A5A0] est compris entre 100002 et 111112 (soit 2016 et 3F16) alors le bit A5 vaut toujours 1, donc l’entrée validation de Mem 0 est inactive, et l’entrée validation de Mem 1 est active : c’est bien la deuxième mémoire qui est adressée.

| Adresse [A5A0] | Mémoire active | Adresse de la mémoire active |
| --- | --- | --- |
| 00 00002 = 0016 | Mem 0 | 0 00002 = 0016 |
| 01 00102 = 1216 | Mem 0 | 1 00102 = 1216 |
| 01 11112 =1F16 | Mem 0 | 1 11112 = 1F16 |
| 10 00002 = 2016 | Mem 1 | 0 00002 = 0016 |
| 11 00102 = 3216 | Mem 1 | 1 00102 = 1216 |
| 11 11112 =3F16 | Mem 1 | 1 11112 = 1F16 |

Donc l’adresse 3216 correspond en fait à l’adresse 1216 de Mem 1.

- Exercice 11

A quelle adresse, de quelle mémoire, correspond l’adresse 2816?

- Exemple 3 : Utilisation d’un décodeur d’adresse

Dessinez une mémoire de 128*4 à partir de mémoire 32*4.

Pour adresser 128 cases, il faut 7 bits d’adresse : [A6:A0] et 4 mémoires 32 * 4.

Les bits d’adresse A6 et A5 permettent de sélectionner une mémoire parmi les 4. Un décodeur enverra le signal de sélection à la mémoire concernée.

Figure 27: schéma d'une mémoire 124*4

A6

A5

Val0

Val1

Val2

Val3

[O3O0]

Mem0

Mem1

Mem2

Mem3

Sur le schéma (Cf. Error: Reference source not found) on n’a fait figurer que les entrées de validation de chaque mémoire. Les bits d’adresse [A4A0], l’entrée d’écriture et le bus de données d’entrée sont connectés normalement.

Tout les bus de sortie sont connectés sur le même bus. Cela est rendu possible car ces bus sont en haute impédance s’ils ne sont pas sélectionnés.

Décodage d’adresse :

| A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | Val3 | Val2 | Val1 | Val0 | Mémoire sélectionnée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | Mem 0 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | Mem 1 |
| 1 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | Mem 2 |
| 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | Mem 3 |

- Exercice 12 :

1. Quelle est la mémoire sélectionnée si [A6A0] = 5D16?

2. Que vaut [A6A0] si on veut écrire dans la 22ème case de la 2ème mémoire ? (Rappel : la première case est à l’adresse 0).

- Résumé

Dans ce chapitre on a travaillé sur 3 types de bus.

- Le bus de données qui contient l’information à enregistrer

- Le bus d’adresse qui contient le numéro de l’emplacement mémoire

- Le bus de commande désigne l’ensemble des signaux d’écriture et de validation.

## Solutions

Exercice 10 :

1. 2k = 2 * 1024 = 2048 mots

2 .Chaque mot a 8 bits (un octet)

3. Le nombre total de bits est : 2048 * 8 = 16 384 bits

4. Pour adresser 2048 mots on a besoin de x bits tel que

2x=2048

log(2x)=log(2048)

xlog2=log(2048)

x=log2048/log2

x=11

On aura besoin de 11 bits d’adresse

5.  5 Mo = 5 * 1 048 576 = 41 943 040 bits

1 méga * 16 = 1 048 576 * 16 = 16 777 216 bits

La mémoire de 5 Mo est la plus grande.

Exercice 11 :

2816 = 10 10002  donc le bit A5 est à 1, donc cela correspond à la case 8 de la mémoire 1.

Exercice 12 :

1. [A6A0] = 5D16 = 101 11012 donc [A6A5]=102. C’est la mémoire 2 qui est sélectionnée

2. Si la première case est à l’adresse 0, la 22ème est à l’adresse 21.

2110=1 01012=1516

La deuxième mémoire est la mémoire 1 donc [A6A5]=012

L’adresse sera : 011 01012=35

# Systèmes à microprocesseur

Où on ouvre la boîte de Pandore

## Définition

Un système à microprocesseur, ou ordinateur, est une combinaison d’éléments numériques et de circuits qui se concertent pour exécuter une séquence programmée d’opérations nécessitant le minimum d’intervention humaine. Cette séquence est appelée un programme. Un tel programme est un ensemble d‘instruction codées conservées dans la mémoire interne de l’ordinateur avec les données sur lesquelles ce programme travaille. Quand un ordinateur reçoit l’ordre d’exécuter un programme, il suit ces instructions en respectant l’ordre de leur mémorisation et cela jusqu’à la ce que le programme prenne fin.

Un ordinateur ne raisonne pas ! Un ordinateur n’est rien d’autre qu’une machine ultra rapide qui traite des données sous la gouverne d’un programme. Si le programmateur s’est trompé, l’ordinateur fournira des données erronées. Il est coutume de dire en informatique : « Ce qui sort ne peut pas être meilleur que ce qui entre ».

Pour mettre en évidence les notions élémentaires de la logique programmée, et les différentes composantes de la structure d’un ordinateur, utilisons une analogie amusante :

### L’agent secret 85

L’agent secret 85 se voit confier la mission de trouver dans combien de jours un chef d’état important doit être assassiné. Son contact l’informe que cette information se trouve dans une série de casiers postaux. Pour empêcher quiconque de percer ce secret, on a dispersé l’information dans 10 casiers différents. Son contact lui remet 10 clés et les consignes suivantes :

- L’information cachée dans chaque casier est codée

- Ouvrez le casier 1 en premier, puis suivez les directives que vous y trouverez

- Ensuite faites de même pour tous les autres casiers dans l’ordre, sauf indication contraire dans les consignes

- L’un des casiers est piégé, si vous l’ouvrez il explose !

| Numéro du casier | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Ajouter le numéro stocké dans le casier 9 à votre numéro d’agent |
| 2 | Diviser le résultat précédent par le nombre stocké dans le casier 10 |
| 3 | Soustraire le numéro mémorisé dans le casier 8 |
| 4 | Si le résultat du dernier casier n’est pas égal à 30 aller au casier 7, sinon passer au casier suivant |
| 5 | Soustraire 13 de la dernière réponse |
| 6 | Fin. Vous avez la réponse |
| 7 | BOOM ! La bombe a explosé |
| 8 | 20 |
| 9 | 15 |
| 10 | 2 |

Si vous avez suivi les instructions correctement vous avez du arriver jusqu’au casier 6, et la valeur obtenu est 17. Si vous avez commis une erreur, probablement que vous avez ouvert le casier numéro 7 et ainsi connu une fin tragique.

### Analyse de l’analogie

L’agent 85 ici représente le microprocesseur et les casiers représentent la mémoire. Le numéro de casier est l’adresse, et le contenu du casier peut être soit une instruction, soit une donnée.

- Exercice 13

Donnez la liste des casiers contenant une instruction et la liste des casiers contenant une donnée.

Casiers contenant une instruction :

Casiers contenant une donnée :

Nous retrouvons 2 types d’instructions. Les instructions arithmétiques, où un calcul est effectué (casier 1,2,3 et 5), et les instructions de prise de décisions ou de saut conditionnel (casier 4).

Dans les instructions arithmétiques la valeur utilisée dans le calcul est appelée opérande. Cette opérande peut être donnée explicitement dans l’instruction comme dans le casier 5. L’opérande 13 est contenu dans le casier. L’opérande peut aussi être l’adresse d’un autre casier comme dans les casiers 1, 2 et 3.

A notre connaissance, l’instruction contenue dans le casier 7 n’a pas d’équivalent informatique. 

## Architecture d'un système à microprocesseur

Dans un système à microprocesseur, on retrouve au minimum :

- Un microprocesseur (évidemment !)

- Une mémoire morte (ROM)

- Une mémoire vive (RAM)

- Une interface entrées/sorties

Tous ces organes sont reliés entre eux par les 3 bus que l’on a vus précédemment.

- Bus de données bidirectionnel

- Bus d'adresse

- Bus de commande

Figure 4 : Système à microprocesseur

### Le microprocesseur

C’est le cœur du système. C’est lui qui a la charge des fonctions suivantes :

- Fournit les signaux de synchronisation et de commande à tous les éléments du système

- Prend en charge les instructions et les données dans la mémoire

- Transfère les données entre la mémoire et les dispositifs d’I/O et vice versa

- Décode les instructions

- Effectue les opérations arithmétique et logiques commandées par les instructions

- Réagit aux signaux de commande produits par les entrées/sorties comme le signal RESET et les INTERRUPTIONS

### La mémoire

La mémoire a pour rôle de conserver des groupes de chiffres binaires (mots) qui sont soit des instructions formant un programme, soit des données dont le programme a besoin.

La mémoire agit également comme unité de stockage temporaire pour accueillir les résultats des opérations arithmétiques.

### Interface I/O

C’est un circuit intégré permettant au microprocesseur de communiquer avec l’environnement extérieur (périphériques) : clavier, écran, imprimante, bouton poussoir, processus industriel, actionneurs…

Les transferts E/S correspondent à des instructions de lecture et d’écriture. Le plus souvent le circuit d’interface comporte un registre appelé « port ».

- Ecriture : Le microprocesseur envoie l’ordre d’écriture et les données sont mémorisées dans le registre de l’interface. Les données deviennent ainsi disponibles en sortie et restent présentes même si elles ne sont plus sur le bus de données

- Lecture : le circuit se contente de présenter les informations du périphérique sur le bus de données.

## Que trouve t-on dans un microprocesseur?

La logique interne du microprocesseur est d’une très grande complexité. Pour essayer de la comprendre on peut cependant la diviser en 4 grandes sections (cf. Error: Reference source not found).

Figure 29 : Principales sections d'un microprocesseur

UAL

Registres

Flags

Séquenceur

Décodeur d’

instructions

Bus de données

Bus d’adresse

Bus de commande

Unité de commande

### ALU (Arithmetic and Logic Unit)

C'est l’unité qui permet d'effectuer des calculs arithmétiques simples (additions, soustractions, décalages, etc.) et des opérations logiques (ET, OU, etc.). Le résultat de l'opération est toujours stocké dans l'accumulateur.

### Registres

- PC : Registres de 16 bits contenant l'adresse de l'instruction à exécuter.

- A, B, C, D, E, H et L : Registres de 8 bits multi usage. Ils ont une utilité proche de la RAM, mais étant interne au microprocesseur, ils ont des fonctionnalités additionnelles. Le registre A s'appelle également l'accumulateur.

- SP : Stack Pointer, il a pour rôle d’indiquer au microprocesseur la prochaine case disponible dans la pile.

### Registre d’état

C’est l’ensemble des drapeaux (flags) qui forme le registre d’état. Le registre d’état associé à l’accumulateur forme le contexte ou PSW (Program Status Word) (cf. Error: Reference source not found)

Figure 30 : Contexte

Registre A

Z

C

S

AC

P

Accumulateur

Registre d’état

Flag

PSW

Les flags réagissent après certaines instructions et permettent de savoir si le résultat de l'opération est zéro (flag Z), si il y a eu un dépassement (flag C), si le nombre de bit à 1 est pair (flag P) et le signe (flag S).

### Unité de commande

C’est ainsi qu’on nommera l’ensemble séquenceur/décodeur d’instruction

- Séquenceur : C'est le maître d'orchestre, il cadence le microprocesseur. C'est lui qui pilote le bus de commande et les blocs internes

- Décodeur d’instruction : Il reconnaît l’instruction et la transforme en signaux internes grâce à un microcode contenu dans une ROM interne.

## Solution

Exercice 13

Casiers contenant une instruction :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Casiers contenant une donnée :	8, 9, 10

# Les instructions élémentaires

Comment parler l’assembleur couramment

## Que sont les instructions?

Le programme est une suite d'instruction. Une instruction est un mot binaire décrivant l'action que doit exécuter le microprocesseur, par exemple copier une case mémoire dans une autre, ajouter le contenu de deux cases mémoires etc.

Ces instructions sont des mots binaires qu’on écrit généralement en hexa, mais pour une plus grande facilité on les désignera par leurs « mnémoniques ». Le mnémonique est une abréviation en caractère latin. Un microprocesseur ne « comprend » évidemment que l'hexadécimal.

Une instruction est formée par un ou plusieurs octets. L’opération à effectuer est appelée l’opcode. Dans le 8085 l’opcode a toujours une taille de 1 octet.

Figure 31 : format d'une instruction

Opération à effectuer

Opérande 1

Opérande 2

- Exemple 1 :

CMA : Complémente le registre A

L'opcode correspondant est 2Fh. CMA est le mnémonique. Cette instruction n’a pas d’opérande. Sa taille est donc de 1 octet

- Exemple 2 :

MVI A, 34h : écrit la valeur 34h dans le registre A

L'opcode de MVI A est 3Eh. L'opérande est 34h, donc 1 octet.

Donc si je rentre ce programme à l'adresse 0 de la ROM, j'obtiendrais le remplissage suivant :

| 0000h | 2Fh | --> CMA |
| --- | --- | --- |
| 0001h | 3Eh | --> MVI A,34h |
| 0002h | 34h |  |

## Instructions de transfert

Instructions de transfert immédiat : on indique dans l'instruction quelle est la valeur que l'on veut écrire :

MVI A, 94h : écriture de la valeur 94h dans le registre A (ou accumulateur)

MVI B, 2Fh : écriture de la valeur 2Fh dans le registre B

On peut exécuter cette instruction avec tous les registres (A, B, C, D, E, H, L) et avec toutes les valeurs de 1 octet possible

Instructions de transfert de registres : on copie le contenu d'un registre dans un autre registre :

MOV A, B : copie le contenu de B dans A

MOV D, E : copie le contenu de E dans D

On peut utiliser cette instruction avec tous les registres.

- Exercice 14

Dites si cette instruction est possible ou non. Si elle est impossible, expliquez pourquoi.

MOV H,L 	: OUI / NON

MOV D,23h	: OUI / NON

MOV E, F 	: OUI / NON

MVI C,D 	: OUI / NON

MVI H,99h : OUI / NON

MVI B,100h: OUI / NON

## Instructions arithmétiques et logiques

Ce sont des instructions exécutées par l'ALU. Le résultat est SYSTEMATIQUEMENT dans le registre A, ou accumulateur.

- Instructions arithmétiques et logiques avec une valeur immédiate

Ce sont des instructions entre l'accumulateur et une valeur immediate.

ADI 7Fh : additionne A et la valeur 7Fh et met le résultat dans A.

ANI 10h : ET logique bit à bit entre A et la valeur 10h.

ORI EEh: OU logique bit à bit entre A et la valeur EEh.

- Instructions arithmétiques et logiques entre l'accumulateur et un registre.

ADD C : A + C --> A

ANA D : A ET D --> A

ORA E : A OU E --> A

Ces instructions peuvent être effectué à partir de n'importe quel registre et l'accumulateur.

- Exercice 15

Dites si ces instructions sont possibles ou pas. Expliquez pourquoi.

ADI 2FFh 	: OUI / NON

ORA Ch 	: OUI / NON

ORA C 	: OUI / NON

ANA FFh	: OUI / NON

ORB D	: OUI / NON

ORI 00h	: OUI / NON

ADD B,C	: OUI / NON

- Exercice 16

Soit le programme suivant. Donnez l'état de chaque registre après l'exécution de l'instruction. On suppose que la première instruction est à l’adresse 0000h.

| Programme en ROM | PC | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MVI A,07h |  |  |  |
| MVI B, 23h |  |  |  |
| ADD B |  |  |  |
| ADI 3h |  |  |  |
| ANI 0h |  |  |  |

Pour connaître la valeur du PC après une instruction, il faut ajouter à la valeur du PC le nombre d'octet de l'instruction. Si le PC vaut 54h, après une instruction de 2 octets il vaudra 56h.

- Exercice 17

Concevez un code qui écrit les valeurs 77h dans B et 88h dans C, puis qui fait l'addition de ces deux registres et qui stocke le résultat dans D.

B = 77h, C = 88h,

B + C --> D

| Programme en ROM | PC | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Solutions

Exercice 14 :

MOV H,L 	: OUI

MOV D,23h	: NON, il faut utiliser l’instruction MVI

MOV E, F 	: OUI

MVI C,D 	: NON , il faut utiliser l’instruction MOV

MVI H,99h : OUI

MVI B,100h: NON, l’opérande 100h se code sur 9 bits

Exercice 15 :

ADI 2FFh 	: NON, l’opérande est sur plus de 8 bits

ORA Ch 	: NON, Ch est une valeur hexadécimale, alors qu’on attend un nom de registre

ORA C 	: OUI

ANA FFh	: NON, ANI FFh est correct

ORB D	: NON, l’instruction ORB n’existe pas, seul ORA existe

ORI 00h	: OUI

ADD B,C	: NON, ADD n’existe pas, il n’est pas possible de faire une addition de 2 registres si on utilise pas le registre A.

Exercice 16 :

| Programme en ROM | PC | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| MVI A,07h | 0002h | 07h | ? |
| MVI B, 23h | 0004h | 07h | 23h |
| ADD B | 0005h | 2Ah | 23h |
| ADI 3h | 0007h | 2Dh | 23h |
| ANI 0h | 0009h | 00h | 23h |

Exercice 17

| Programme en ROM | PC | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI B,77h | 0002h | ? | 77h | ? | ? |
| MVI C,88h | 0004h | ? | 77h | 88h | ? |
| MOV A,B | 0005h | 77h | 77h | 88h | ? |
| ADD C | 0006h | FFh | 77h | 88h | ? |
| MOV D,A | 0007h | FFh | 77h | 88h | FFh |

TP N° 1 : Prise en main d’AVSIM85

AVSIM85 est un programme informatique simulant le fonctionnement du 8085 au point de vue de ces registres, de sa mémoire, des ces flags et ses éventuelles interfaces I/O.

Objectifs du TP :

- Se familiariser avec les commandes d’AVSIM85

- Configurer l’espace mémoire

- Repérer sur l’écran les différents registres, mémoires, flags

- Entrer un programme

- Comparer le résultat attendu avec la théorie

Travail préparation

Soit le programme suivant. Complétez le tableau.

| Programme en ROM | PC | A | B | Flag Z | Flag C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,FEh |  |  |  |  |  |
| MVI B, 05h |  |  |  |  |  |
| ADD B |  |  |  |  |  |
| ANI 11h |  |  |  |  |  |
| ANI 00h |  |  |  |  |  |

Manipulations

### Démarrage

Exécutez le fichier 8085.exe. Un écran présente les 4 options suivantes :

A : 8085

B : 8085 + 8155

C : 8085 + 8355

D : 8085 + 8155 + 8355

En effet AVSIM85 permet de simuler le 8085 avec différentes interfaces. L’option D est conseillée car la plus complète.

### Présentation de l’écran

Le simulateur se présente sous la forme d’un tableau avec sur la colonne de gauche les adresses en hexa et le code assembleur correspondant.

Dans la zone supérieure on trouve l’état de l’accumulateur et des flags. En dessous on trouve les autres registres PC, B, C, D, E, H, L.

Encore en dessous on trouve deux fenêtres permettant de visualiser le contenu des mémoires.

Tout en bas on trouve le menu de commande.

Figure 5 : écran d'AVSIM85

La touche ESC permet de passer de l’écran supérieur au menu des commandes.

La touche Entrée permet d’entrer dans les sous menus.

La combinaison de touche Ctrl+C permet de revenir au menu initial.

### Configuration du plan mémoire (Memory Map)

C’est une étape fondamentale par laquelle on commence toujours.

Il s’agit d’indiquer au simulateur le plan mémoire, c'est-à-dire quelles dont les adresses de début et de fin de la ROM et de la RAM. Dans ce TP on va configurer la ROM entre les adresses 0000h et 2FFFh et la RAM entre les adresses 3000h et 3FFFh. Suivez attentivement les instructions :

- Set

- Memory map

- Read only

- Low address

Entrez l’adresse basse de la ROM.

- Upper address

Entrez l’adresse haute de la ROM.

De manière similaire configurez la RAM. Pour vérifiez le résultat :

- View

- Memory map

### Configuration des fenêtres de visualisation

Ces fenêtres permettent de connaître le contenu de 32 octets chacune.

Figure 6 : Fenêtre de  visualisation

On configure la fenêtre 1 ainsi :

- Dump

- 1

- Absolute

Entrez l’adresse de début : 0000h.

De manière similaire configurez la fenêtre 2 à partir de l’adresse 0150h.

### Introduction du code

Pour entrer le code :

- Patch

- Patch code

Entrer le programme en appuyant sur la touche Entrée après chaque instruction. Le programme s’affiche dans la colonne de gauche. A la fin, appuyer sur Ctrl+C pour revenir au menu principal.

### Reset

Pour remettre le PC à l’adresse 0000h, il faut effectuer un reset :

- Reset

- CPU

On remarque la première instruction de la colonne de gauche est en surbrillance. Attention, cela ne resette que le registre PC.

### Exécution du code

Pour exécuter une instruction, appuyez sur la touche F10. La touche F9 permet d’annuler l’exécution.

Remplissez le tableau suivant et comparez avec votre préparation.

| Programme en ROM | PC | A | B | Flag Z | Flag C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,FEh |  |  |  |  |  |
| MVI B, 05h |  |  |  |  |  |
| ADD B |  |  |  |  |  |
| ANI 11h |  |  |  |  |  |
| ANI 00h |  |  |  |  |  |

### Utilisation des fenêtres de visualisation

Grâce à la fenêtre de visualisation 1, on peut connaître le contenu des cases mémoires d’adresse 0000h jusqu’à 001Fh.

Le début de la mémoire contient les données suivantes :

3E FE 06 01 80 E6 11 E6 00

Ce code représente les instructions du programme que l’on vient d’entrer.

3E FE --> MVI A,FEh

06 01 --> MVI B,01h

80    --> ADD B

E6 11 --> ANI 11h

E6 00 --> ANI 00h

Dans la fenêtre 1 de visualisation, modifiez la case d’adresse 0001h par n’importe quelle autre valeur. Regardez comment impacte le programme dans la colonne de gauche.

Figure 7 : Fenêtre de visualisation

Compte Rendu

Répondez aux questions sur une feuille, puis appelez le professeur pour qu’il vérifie vos manipulations.

### Questions :

1. Combien de cases mémoire peut on observer dans la fenêtre de visualisation 2 ?

2. Quel est l’opcode de l’instruction MVI B ?

3. Donnez le code de l’instruction ANI FEh en précisant quel est l’opcode et quel est l’opérande.

4. Donnez le code de l’instruction ORA 13h en précisant quel est l’opcode et quel est l’opérande.

### Manipulations :

1. Configurer la ROM entre 0000h et 1000h

Montrez aux professeurs les registres et flags qu’il vous désigne

2. Entrez le programme suivant :

MVI A, 12h

MOV B,A

ADD B

3. Exécutez le programme

4. Modifiez une ligne de programme déterminée par le professeur.

5. Configurez la fenêtre de visualisation 2 à partir de l’adresse 200h.

6. En utilisation les fenêtres de visualisation, modifiez l’opérande de la première ligne du programme

# Jeu d’instructions du 8085

A vos ordres mon commandant !

On appelle jeu d’instruction l’ensemble des codes représentant les opérations qu’il peut exécuter. On peut regrouper ces instructions en

- Opérations de lectures

- Opérations d’écriture

- Opérations de transferts

- Opérations arithmétiques

- Opérations logiques

- Opérations de sauts

- Opérations de contrôles

Le jeu d’instruction se trouve en fin du support. Il n’est pas nécessaire de le connaître par cœur, par contre il faut savoir le genre d’instruction qui existe, savoir comment trouver l’instruction dont on a besoin. Cependant, il est très utile de connaître un ensemble d’instructions couramment utilisées. Ce sont ces instructions que nous allons détailler ici

## Instructions arithmétiques

### Addition/Soustraction

Nous avons vu précédemment les instructions arithmétiques élémentaires. Voyons maintenant quelques instructions supplémentaires :

INR D   : Incrémente D 	(D) + 1 -> (D)

DCR H   : Décrémente H 	(H) - 1 -> H

SUI 2Ah : Soustrait l'opérande de A   (A) - 2Ah -> (A)

SUB C   : Soustrait C de A            (A) – (C) -> (A)

Ces instructions, pour la plupart, affectent les flags du registre d'état : PSW Program Status Word.

Il faut être particulièrement vigilant car toutes les instructions n'affectent pas les flags. Par exemple les instructions INR et DCR n’affectent pas le flag C.

- Exercice 18

Complétez le tableau suivant:

| Programme en ROM | PC | A | Z | C | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,FEh |  |  |  |  |  |
| MVI B,3h |  |  |  |  |  |
| ADD B |  |  |  |  |  |
| DCR A |  |  |  |  |  |
| DCR A |  |  |  |  |  |
| INR A |  |  |  |  |  |
| INR A |  |  |  |  |  |
| SUI 01 |  |  |  |  |  |
| SUI 01 |  |  |  |  |  |
| ADI 01 |  |  |  |  |  |
| ADI 01 |  |  |  |  |  |
| SUI 34h |  |  |  |  |  |
| SUB A |  |  |  |  |  |

### Décalage

Ces opérations décalent tous les bits de l’accumulateur vers la gauche ou vers la droite.

RLC : Décalage à gauche sans utilisation du Carry

RAL : Décalage à gauche en tenant compte du Carry

RRC : Décalage à droite sans utilisation du Carry

RAR : Décalage à droite en tenant compte du Carry

- Exercice 19

| Programme en ROM | PC | A | C |
| --- | --- | --- | --- |
| MVI A,AAh |  |  | 0 |
| RAL |  |  |  |
| RAL |  |  |  |
| RAL |  |  |  |
| RLC |  |  |  |
| RLC |  |  |  |
| RLC |  |  |  |
| RRC |  |  |  |
| RRC |  |  |  |
| RRC |  |  |  |
| RAR |  |  |  |
| RAR |  |  |  |
| RAR |  |  |  |

### Instructions logiques

En plus des opérations logiques classiques (Ou, Et, Ou exclusif), on trouve dans cette catégorie les opérations de comparaison.

CMP D : Compare A et D  (A – D)

CPI 25h : Compare A et 25h

Pour comparer deux valeurs, on en fait la différence et on étudie le flag de signe S et de zéro Z.

La différence fondamentale entre l’instruction CMP et l’instruction SUB est que l’instruction de comparaison n’affecte pas l’accumulateur ! L’instruction CMP affecte seulement les flags.

- Exercice 20

| Programme en ROM | PC | A | B | C | Flag Z | Flag S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,50h |  |  |  |  |  |  |
| MVI B,30h |  |  |  |  |  |  |
| MVI C,70h |  |  |  |  |  |  |
| CMP B |  |  |  |  |  |  |
| CMP C |  |  |  |  |  |  |
| CMP A |  |  |  |  |  |  |
| CPI 40h |  |  |  |  |  |  |
| CPI 50h |  |  |  |  |  |  |
| SUB B |  |  |  |  |  |  |
| SUB C |  |  |  |  |  |  |

## Instructions 16 bits

Ce sont des instructions qui mettent en jeu une paire de registre 8 bits : BC, DE ou HL. Cela revient à travailler sur des registres 16 bits. Le nom de la paire est identifié par le nom du premier registre.

On retrouve les instructions de transfert :

LXI H,1234h

qui copie 1234h dans la paire de registres HL. 12h sera copié dans H et 34h dans L.

On peut remplacer cette instruction par les deux instructions suivantes :

MVI H,12h

MVI L,34h

On retrouve aussi l’instruction d’incrémentation et de décrémentation :

INX B : incrémente la paire BC

DCX D : décrémente la paire DE

Attention, l’instruction INX et DCX n’affectent pas les flags Z et Carry

- Exercice 21

| Programme en ROM | B | C |
| --- | --- | --- |
| LXI B,10ffh |  |  |
| INR B |  |  |
| INX B |  |  |
| DCR C |  |  |

## Instructions d’accès mémoire

Ce sont les instructions qu permettent d’accéder à la RAM. La paire HL est dédié pour « pointer » la case mémoire à laquelle on veut accéder. Autrement dit, la paire HL contient l’adresse de cette case mémoire.

Le registre M dans les instructions signifie en fait la case mémoire dont l’adresse est stockée dans la paire HL.

Par exemple, on veut écrire le mot FEh dans la case mémoire d’adresse 2F50h de la mémoire :

LXI H,2F50h : on définit l’adresse

MVI M,FEh	  : on écrit en mémoire

Figure 35 : La paire HL pointe vers la mémoire

2Fh

50h

RAM

Paire HL

@2F50h

FEh

- Exercice 22

On veut additionner le contenu des cases d’adresses 7302h et 7303h puis stocker le résultat à l’adresse 7304h

## Instructions de saut

Les programmes que l'on a étudiés précédemment sont dits séquentiels, c'est à dire qu'ils s'exécutent ligne après ligne. Le program counter s'incrémente après chaque instruction de 1, de 2  ou de 3 suivant la longueur de l'instruction.

Il est cependant possible de faire un saut dans le programme, et exécuter une instruction beaucoup plus éloignée, ou au contraire revenir en arrière.

### Saut inconditionnel

Le saut inconditionnel est un branchement sytématique. L'instruction utilisée dans ce cas est :

JMP 54F3h : Jump at 54F3h, Force le PC à 54F3h

La prochaine instruction exécutée sera à l'adresse 54f3h.

Remarque : l'opérande de cette instruction est une adresse, soit 16 bits. Cette instruction a donc une taille de 3 octets.

- Exemple :

0000h MVI A, 55h

0002h CMA

0003h JMP 0002h

| Adresse ROM | Instruction | PC | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000h | MVI A, 55h | 0002h | 55h |
| 0002h | CMA | 0003h | AAh |
| 0003h | JMP 0002h | 0002h | AAh |
| 0002h | CMA | 0003h | AAh |
| 0003h | JMP 0002h | 0002h | AAh |
| 0002h | CMA | 0003h | 55h |
| ... | ... | ... | ... |

Ce programme charge 55h dans l'accumulateur,  complémente A, puis saute de nouveau à l'adresse 0002h et complémente à nouveaux A. C'est une boucle sans fin.

- Exercice 23

Soit le programme suivant:

0000h MVI A,00h

0002h MVI B,01h

0004h ADD B

0005h JMP 000Bh

0008h MVI A,0h

000Ah INR A

000Bh JMP 0004h

Remplissez le tableau suivant en faisant attention particulièrement à la prochaine instruction à exécuter.

| Adresse ROM | Instruction | PC | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000h | MVI A, 00h | 0002h | 00h | ?? |
| 0002h | MVI B,01h | 0004h | 00h | 01h |

### Sauts conditionnels

Le saut conditionnel se fera si une condition donnée est remplie. Cette condition sera évaluée grâce aux  flags.

Par exemple l'instruction :

JZ 215Fh : Jump if Zero

Effectue un saut à l'adresse 215Fh si le résultat de l'opération précédente est zéro.

Attention, un quiproquo est très fréquent. Celui de confondre la valeur du résultat (0) et la valeur du flag Z (1). JZ évalue si le résultat est à 0 (donc le flag Z à 1)

On retrouvera les instructions suivantes :

JNZ : Jump if Not Zero

JC  : Jump if Carry

JNC : Jump if Not Carry

JM  : Jump if minus (négatif)

JP  : Jump if positive

- Exemple de boucle :

Soit le programme suivant :

0000h MVI A, 4h

0002h DCR A

0003h JNZ 0002h

0006h CMA

| Label | Instruction | PC | A | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000h | MVI A,4h | 0002h | 04h | 0 |
| 0002h | DCR A | 0003h | 03h | 0 |
| 0003h | JNZ 0002h | 0002h | 03h | 0 |
| 0002h | DCR A | 0003h | 02h | 0 |
| 0003h | JNZ 0002h | 0002h | 02h | 0 |
| 0002h | DCR A | 0003h | 01h | 0 |
| 0003h | JNZ 0002h | 0002h | 01h | 0 |
| 0002h | DCR A | 0003h | 00h | 1 |
| 0003h | JNZ 0002h | 0006h | 00h | 1 |
| 0006h | CMA | 0007h | FFh | 0 |

Cette boucle s'effectuera donc 4 fois (on compte 4 fois la décrémentation).

- Exercice 24

0000h MVI A, 10h

0002h MVI C, 4h

0004h ADD A

0005h DCR C

0006h JNZ 0004h

0009h NOP

| Label | Instruction | PC | A | C | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Solutions

Exercice 18

| Programme en ROM | PC | A | Z | C | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,FEh | 0002h | FEh | 0 | 0 | 0 |
| MVI B,3h | 0004h | FEh | 0 | 0 | 0 |
| ADD B | 0005h | 01h | 0 | 1 | 0 |
| DCR A | 0006h | 00h | 1 | 1 | 1 |
| DCR A | 0007h | FFh | 0 | 1 | 1 |
| INR A | 0008h | 00h | 1 | 1 | 1 |
| INR A | 0009h | 01h | 0 | 1 | 0 |
| SUI 01h | 000Bh | 00h | 1 | 0 | 1 |
| SUI 01h | 000Dh | FFh | 0 | 1 | 1 |
| ADI 01h | 000Fh | 00h | 1 | 1 | 1 |
| ADI 01h | 0011h | 01h | 0 | 0 | 0 |
| SUI 34h | 0013h | CDh | 0 | 1 | 0 |
| SUB A | 0014h | 00h | 1 | 0 | 1 |

Exercice 19

| Programme en ROM | PC | A | C |
| --- | --- | --- | --- |
| MVI A,AAh | 0002h | AAh | 0 |
| RAL | 0003h | 54h | 1 |
| RAL | 0004h | A9h | 0 |
| RAL | 0005h | 52h | 1 |
| RLC | 0006h | A4h | 0 |
| RLC | 0007h | 49h | 1 |
| RLC | 0008h | 92h | 0 |
| RRC | 0009h | 49h | 0 |
| RRC | 000Ah | A4h | 1 |
| RRC | 000Bh | 52h | 0 |
| RAR | 000Ch | 29h | 0 |
| RAR | 000Dh | 14h | 1 |
| RAR | 000Eh | 8Ah | 0 |

Exercice 20

| Programme en ROM | PC | A | B | C | Flag Z | Flag S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVI A,50h | 0002h | 50h | 00h | 00h | 0 | 0 |
| MVI B,30h | 0004h | 50h | 30h | 00h | 0 | 0 |
| MVI C,70h | 0006h | 50h | 30h | 70h | 0 | 0 |
| CMP B | 0007h | 50h | 30h | 70h | 0 | 0 |
| CMP C | 0008h | 50h | 30h | 70h | 0 | 1 |
| CMP A | 0009h | 50h | 30h | 70h | 1 | 0 |
| CPI 40h | 000Bh | 50h | 30h | 70h | 0 | 0 |
| CPI 50h | 000D | 50h | 30h | 70h | 1 | 0 |
| SUB B | 000Eh | 20h | 30h | 70h | 0 | 0 |
| SUB C | 000Fh | B0h | 30h | 70h | 0 | 1 |

Exercice 21

| Programme en ROM | B | C |
| --- | --- | --- |
| LXI B,10FFh | 10h | FFh |
| INR B | 11h | FFh |
| INX B | 12h | 00h |
| DCR C | 12h | FFh |

Exercice 22

LXI H,7302h		ou	LXI H,7302h

MOV A,M 				MOV A,M

INX H				INX H

MOV B,M				ADD M

ADD B				INX H

INX H				MOV M,A

MOV M,A

Exercice 23

| Adresse ROM | Instruction | PC | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000h | MVI A, 00h | 0002h | 00h | ?? |
| 0002h | MVI B,01h | 0004h | 00h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 01h | 01h |
| 0005h | JMP 000Bh | 000Bh | 01h | 01h |
| 000Bh | JMP 0004h | 0004h | 01h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 02h | 01h |
| 0005h | JMP 000Bh | 000Bh | 02h | 01h |
| 000Bh | JMP 0004h | 0004h | 02h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 03h | 01h |
| 0005h | JMP 000Bh | 000Bh | 03h | 01h |
| 000Bh | JMP 0004h | 0004h | 03h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 04h | 01h |
| 0005h | JMP 000Bh | 000Bh | 04h | 01h |
| 000Bh | JMP 0004h | 0004h | 04h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 05h | 01h |
| 0005h | JMP 000Bh | 000Bh | 05h | 01h |
| 000Bh | JMP 0004h | 0004h | 05h | 01h |
| 0004h | ADD B | 0005h | 06h | 01h |

Exercice 24

| Label | Instruction | PC | A | C | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000h | MVI A,10h | 0002h | 20h | 00h | 0 |
| 00002h | MVI C,04h | 0004h | 20 | 04h | 0 |
| 0004h | ADD A | 0005h | 40 | 04h | 0 |
| 0005h | DCR C | 0006h | 40 | 03h | 0 |
| 0006h | JNZ 0004h | 0004h | 40 | 03h | 0 |
| 0004h | ADD A | 0005h | 80 | 03h | 0 |
| 0005h | DCR C | 0006h | 80 | 02h | 0 |
| 0006h | JNZ 0004h | 0004h | 80 | 02h | 0 |
| 0004h | ADD A | 0005h | 00 | 02h | 1 |
| 0005h | DCR C | 0006h | 00 | 01h | 0 |
| 0006h | JNZ 0004h | 0004h | 00 | 01h | 0 |
| 0004h | ADD A | 0005h | 00 | 01h | 1 |
| 0005h | DCR C | 0006h | 00 | 00h | 1 |
| 0007h | HLT |  |  |  |  |

TP N°2 : Instructions de branchements

Objectifs du TP :

- Suivre un programme à travers ces branchements

- Utiliser un masque

- Utiliser l’instruction de rotation

- Utiliser les sauts conditionnels

Préparation

Soit le programme suivant.

0000h MVI A,13h

0002h MVI B,00h

0004h RLC

0005h JC 000Ch

0008h INR B

0009h JMP 0004h

000Ch MOV A,B

000Dh ANI 01h

000Fh JZ 0100h

0012h JMP 0150h

Ce programme permet de compter le nombre de 0 à gauche de l’accumulateur. Le résultat est stocké dans le registre B. Si ce résultat est pair (LSB=0) le programme saute en 0100h. Si le résultat est impair, le programme saute en 0150h.

Ici A=13h =0001 00112. Nous avons 3 zéros à gauche de l’accumulateur. Ce résultat est impair.

- Travail

Décrivez son fonctionnement dans un tableau de votre choix puis rendez la copie au professeur.

Manipulation

Entrez le programme dans AVSIM85

1. Vérifiez le résultat avec celui attendu.

2. Vérifiez que ce programme compte le nombre de 0 de l’accumulateur et qu’il saute bien en 0150h (avec différents exemples)

3. Imaginez et testez un programme qui saute en 0150h si le nombre de 1 à droite de l’accumulateur est pair.

Conseil : modifiez votre programme étape par étape. Par exemple, comptez d’abord le nombre de 1 à droite, puis le nombre de 1 à gauche, puis modifiez le saut final.

# Techniques de programmation

Discours de la méthode

## Définitions

L'algorithme est un séquencement logique d’instruction permettant de résoudre un problème donné.

Sa description se fait par une méthode graphique appelé organigramme.

L'organigramme est composé principalement d'action que l'on représente dans un rectangle, et de branchement (ou conditions) que l'on représente dans un losange.

Figure 8 : Principaux éléments d’un organigramme

## Programmation d’une boucle

Soit l’organigramme suivant :

Il décrit un algorithme de boucle.

Chaque action doit pouvoir être facilement remplacée par une à cinq instructions environ.

Cet algorithme sera traduit, par exemple, par le programme suivant :

0000h MVI A, 10h

0002h JZ 1000h

0005h DCR A

0006h JMP 0002h

La suite du programme est à l'adresse 1000h

- Exercice 25

Dessinez un organigramme décrivant un programme qui double le contenu de C jusqu'à ce qu'il y ait dépassement de capacité. Cet algorithme doit pouvoir donner le nombre de fois que la boucle a été faites. Ecrivez ensuite le programme correspondant

LabelInstruction0000h

## Masquage et forçage d’un bit

Le jeu d’instruction du 8085 nous propose des instructions  travaillant sur 8 bits. Parfois il est utile de connaître l’état d’un bit déterminé d’un registre.

### Masquage d’un bit

Par exemple, déterminons si le bit 3 du registre A est à zéro ou à un. On va masquer tous les autres bits et observer seulement le bit 3. Masquer un registre signifie faire une opération logique (ici un ET) avec un registre déterminé.

Faisons un ET logique entre l’accumulateur et la valeur 08h.

A  = A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

ET  08h = 0  0  0  0  1  0  0  0

= 0  0  0  0  A3 0  0  0

Le résultat du ET logique sera donc 00h si A3 = 0 et différent de 00h si A3 = 1.

Figure 37 : Organigramme de masquage

Lecture de A

A ET 08h

Résultat =0 ?

A = 1

A = 0

Oui

MVI A, 54h (exemple)

ANI 08h

JZ Lab1

JMP Lab2

Lab1 : A = 0

Lab2 : A = 1

Non

### Forçage d’un bit

On veut cette fois mettre à UN le bit 4 du registre A. On utilisera un OU logique avec le mot 10h.

A  = A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

OU  10h = 0  0  0  1  0  0  0  0

= A7 A6 A5 1  A3 A2 A1 A0

Seul le 5ème bit a été affecté.

- Exercice 26

Quelle instruction dois je utiliser pour mettre à 0 le bit 3 de l’accumulateur? Donnez le résultat de l’opération.

## Solutions

Exercice 25

Copier C dans A

Incrémenter B

Doubler A

Dépassement ?

non

oui

Lire C

Fin

LabelInstruction

MVI C, 13h

MOV A,C

Lab1INR B

ADD A

JNC Lab1

HLT

Remarque : l’utilisation d’un repère (ou label) en lieu et place de l’adresse

Exercice 26

A  = A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

ET  F3h = 1  1  1  1  0  1  1  1

= A7 A6 A5 A4 0  A2 A1 A0

TP 3 : Calcul de boucle

Dans cette application nous allons concevoir et calculer la taille d'une boucle.

Objectifs :

- Calculer la valeur d’un compteur de boucle

- Vérifier avec des valeurs simples le calcul

- Vérifier expérimentalement le calcul

Thème

Nous désirons concevoir un programme faisant le produit du registre B et C et qui stocke le résultat dans D. Attention, il se peut qu'il y ait dépassement de capacité. Le registre E va nous servir de « flag ». Dans le cas d'un dépassement de capacité, le registre D doit être mis à 00h, et le registre E à FFh. C'est à dire qu'à la fin du programme, si E = FFh, on sait qu'il y a eu dépassement.

Le programme doit boucler sur lui-même éternellement.

Exemples : si B=15h et C=2Eh alors D=B*C=E6h et E=OOh car il n’y a pas dépassement

Si B=9Eh et C=42h alors B*C=28BCh, il y a dépassement : D=00h et E=FFh.

Méthode : Pour faire le produit de B et C, il faut par exemple faire la somme de C avec lui même B fois, c'est à dire :

C + C + C + C +....+ C.

Préparation :

1. Imaginez un algorithme qui résolve ce problème et dessinez en son organigramme. Pour vérifiez son fonctionnement, prenez comme exemple B=02h et C=03h et suivez le déroulement de l'algorithme. Pour vérifiez le dépassement prenez par exemple B=03h et C=FFh.

2. Ecrivez le programme correspondant. Dans un tableau, inscrivez ligne après ligne le déroulement du programme et l'état de chaque registre.

Manipulation :

1. Entrez votre programme dans AVSIM85.

2. Vérifiez le fonctionnement avec plusieurs exemples :

B=02h et C=03h		B=03h et C=02h	B=FFh et C=03h

B=03h et C=FFh		B=15h et C=00h	B=00h et C=15h

B=00h et C=00h		B=FFh et C=FFh

# Les Interfaces Entrées/Sorties

Ca va ça vient

## Définition:

Une interface d'entrées/sorties est un circuit permettant au microprocesseur de communiquer avec l'environnement extérieur (périphérique) : clavier, écran, imprimante, processus industriel etc...

Les interfaces d'E/S sont connectées au microprocesseur à travers les bus d'adresses de données et de commandes.

## Adressage des ports d’E/S

Un circuit d’E/S possède des registres pour gérer les échanges avec les périphériques :

- Registre de configuration

- Registre de données

A chaque registre est assignée une adresse : le microprocesseur accède à un port d’E/S en spécifiant l’adresse de l’un de ses registres.

Le microprocesseur peut voir les adresses des ports d’E/S de deux manières, soit comme faisant partie de son plan mémoire (adresse cartographique) soit comme des adresses supplémentaires (adresse indépendante)

### Adresse cartographique

Les adresses des ports d’E/S appartiennent au même espace mémoire que les circuits mémoires (on dit que les E/S sont mappées en mémoire)

Circuits d’E/S

FFFFh

Espace mémoire total adressable

Circuits mémoires (RAM/ROM)

0000h

Figure 9 : Adressage cartographique

Conséquences :

- l’espace d’adressage des mémoires diminue

- l’adressage des ports d’E/S se fait avec une adresse de même longueur que pour les cases mémoires

- toutes les instructions employées avec des cases mémoires peuvent être appliquées aux ports d’E/S. Les mêmes instructions permettent de lire et écrire dans la mémoire et les ports d’E/S, tous les modes d’adressages étant valables pour les E/S

### Adressage indépendant

Le microprocesseur considère deux espaces distincts :

- L’espace d’adressage des mémoires

- L’espace d’adressage des ports d’E/S

C’est le cas du 8085. Pour écrire une valeur dans un registre de l’interface E/S, il faut dans un premier temps écrire cette valeur dans l’accumulateur, puis utiliser la commande OUT suivi de l’adresse du registre. Pour une écriture on utilisera l’instruction IN. Le résultat se trouvera dans l’accumulateur.

Par exemple, écrivons 55h dans le registre d’adresse 02h puis lisons le registre d’adresse 00h du 8155.

MVI A,55h

Ecriture de 55h à l’adresse 02h

OUT 02h

IN 00h

Lecture de l’adresse 00h, le résultat va dans l’Accumulateur

Figure 39 : adressage indépendant

Circuits d’E/S

FFFFh

0000h

ROM/RAM

00h

Conséquences :

- contrairement à l’adressage cartographique, l’espace mémoire total adressable n’est pas diminué

- l’adressage des ports d’E/S peur se faire avec une adresse plus courte que les circuits mémoires

- les instructions utilisées pour l’accès à la mémoire ne sont plus utilisables pour l’accès aux ports d’E/S, ceux ci disposent d’instructions spécifiques

Remarque : l’adressage indépendant des ports d’E/S n’est possible que pour les microprocesseurs possédant un signal permettant de différencier l’adressage de la mémoire de l’adressage des ports d’E/S ainsi que les instructions spécifiques pour l’accès aux ports d’E/S. Par contre, l’adressage cartographique est possible pour tous les microprocesseurs.

## L’interface parallèle 8155

Le 8155 est un circuit intégré comportant trois ports parallèles E/S, une RAM de 256 octets et un temporisateur. Nous nous intéresserons ici aux trois ports appelés A, B et C.

Figure 40 : Schéma microprocesseur et interface 8155

8085

ROM

8155

Bus de données

Bus d’adresses

Bus de commande

Port

A

Port

B

Port

C

8

8

6

Les ports A, B et C peuvent être configurés en entrées ou en sorties. Les ports A et B sont des ports de 8 bits et le port C un port de 6 bits.

Le 8155 comporte 6 registres :

000h  Registre de commande

001h  Registre du port A

002h  Registre du port B

003h  Registre du port C

004h et 005h sont utilisés pour les fonctionnalités du temporisateur.

### Configuration du registre de commande :

Figure 41 : Registre de commande du 8155

Port A

0 : Entrée

1 : Sortie

Port B

0 : Entrée

1 : Sortie

Port C

00 : Entrée

11 : Sortie

Port A

0 : mode programmé

1 : mode interruptible

Port B

0 : mode programmé

1 : mode interruptible

Temporisateur

00 : aucune commande

Définissons le port A comme un port d’entrée, le port B comme un port de sortie et le port C comme un port de sortie. Nous serons en mode programmé. Ensuite faisons une écriture sur le port A, puis recopions cette valeur complémentée sur le port B.

Calculons d’abord la valeur du registre de commande :

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Soit 0Eh.

Ecrivons donc le programme :

| MVI A, 0Eh | Ecriture du mot 0Eh dans le registre de commande |
| --- | --- |
| OUT 00h |  |
| IN 01h | Lecture du port A, le résultat est dans l’accumulateur |
| CMA | Complémentation de l’accumulateur |
| OUT 02h | Ecriture de l’accumulateur sur le port B |

- Exercice 27

Ecrire un programme qui lise le port B et le port C et qui fasse la somme des deux résultats et qui l’écrive sur le port A.

| Adresse en ROM | Instruction |
| --- | --- |

## L’interface parallèle 8355

L’interface parallèle 8355 est composée de 2 ports de 8 bits A et B configurable en entrées sorties bit à bit. C’est à dire qu’on peut utiliser le bit 0 du port A en entrée et le bit 1 en sortie.

Il utilise 4 registres :

00h  registre de données du port A

01h  registre de données du port B

02h  registre de direction du port A

03h  registre de direction du port B

Pour configurer le port A entièrement en entrées, on enverra le mot 00h à l’adresse 02h. Pour le configurer en sortie, on enverra le mot FFh à l’adresse 02h.

Pour configurer les 4 premiers bits du port B en entrées et les 4 derniers en sortie, on enverra la valeur F0h à l’adresse 03h.

- Exercice 28

Configurez les bits 5 et 6 du port A en entrées, les autres en sorties, puis les bits 1 et 2 du port B en sorties, les autres en entrées :

| Adresse en ROM | Instruction |
| --- | --- |

## Utilisation d’AVSIM85

Lors du démarrage d’AVSIM85, le choix vous est proposé d’utiliser l’interface 8155, 8355 ou les deux interfaces ensembles. L’adressage est le suivant :

| 00h | Registre de commande | 8155 |
| --- | --- | --- |
| 01h | Registre du port A | 8155 |
| 02h | Registre du port B | 8155 |
| 03h | Registre du port C | 8155 |
| 04h | Temporisateur | 8155 |
| 05h | Temporisateur | 8155 |
| 06h | Inutilisé |  |
| 07h | Inutilisé |  |
| 08h | Registre de données du port A | 8355 |
| 09h | registre de données du port B | 8355 |
| 0Ah | registre de direction du port A | 8355 |
| 0Bh | registre de direction du port B | 8355 |

## Solutions

Exercice 27

| MVI A,01h | Configuration de B et C en entrées et A en sortie |
| --- | --- |
| OUT 00h |  |
| IN 02h | Lecture du port B (mise dans A) |
| MOV B,A | Copie de A dans le registre B |
| IN 03h | Lecture du port C (mise dans A) |
| ADD B | Addition du registre B avec le contenu de A |
| OUT 01h | Ecriture du registre A sur le port A |

Exercice 28

MVI A , 9Fh

OUT 02h

MVI A, 06h

OUT 03h

TP N°4 : Configuration des interfaces I/O

Objectifs :

- Configuration des interfaces I/O

- Passage du l’organigramme à l’assembleur

Thème :

On veut faire clignoter 7 LEDs dans un sens précis. Si le switch SENS est ouvert, les LEDS clignotent de gauche à droite, sinon elles clignotent de droite à gauche.

Le switch ON /OFF permet de stopper le clignotement.

Système à microprocesseur

8

Vcc

On/Off

Sens

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Préparation :

Dessinez le système à microprocesseur avec ces interfaces.

Donnez la liste des entrées sorties.

Donnez le programme de configuration de l’interface

Dessinez l’organigramme de fonctionnement du système puis le programme correspondant.

Manipulation :

Entrez le programme dans AVSIM

Vérifiez son fonctionnement et faites le vérifier par le professeur.

# Grafcet

## Eléments de base :

Le Grafcet est utilisé dans la représentation graphique conventionnelle des systèmes automatisés. Il se compose d’un ensemble :

- d’________________ auxquelles sont associées des ________________.

- de ________________  auxquelles sont associées des ________________.

- de ________________ reliant _____________________________________ __________________________

### Les étapes :

1

Une étape est symbolisée par un carré repéré numériquement

A un instant donné et suivant l’évolution du système :

- Une étape est soit ACTIVE soit INACTIVE ;

- L’ensemble des étapes actives définit la situation de la partie commande.

Si à un moment donné il est nécessaire de préciser les étapes actives, _________________________

________________

L’étape initiale est représentée par un ________________.

0

### Actions associés à l’étape :

Une ou plusieurs ACTIONS élémentaires peuvent être associées à une étape.

Elles traduisent ce que l’on doit faire à chaque fois que l’étape à laquelle elles sont associées est active.

Les actions associées sont décrites de façon littérale ou symbolique à l’intérieur d’un ou de plusieurs rectangles reliés au symbole de l’étape à laquelle elles sont associées.

4

5

_____________________________________________________________________

### Les transitions :

Une ________________ indique la possibilité d’évolution entre étapes. Cette évolution s’accomplit par le franchissement de la transition.

Une transition est soit ________________ soit ________________.

5

6

- Elle est dite validée ___________________________________________________________________________________________________________________________________

- Une transition entre 2 étapes se représente ______________

- ____________________________________________________

### Réceptivité associée à la transition :

A chaque transition est associée une proposition logique appelée ________________  qui peut être soit ________________ soit ________________.

- Exemple :

5

6

________________

_______________________

_______________________

_______________________________

L’information relative à la position haute de la charge exprime la réceptivité de la transition entre _________

__________________

### Liaisons orientées :

Les ________________ ne doivent jamais relier __________________________

____________ mais toujours _____________________________________________.

1

2

1

2

0

- Exercice 29

Représenter sous la forme d’un grafcet structuré le système de convoyage de pièces suivant :

Vérin A

C0

C1

BP1

Sens de la production

pièce

+

Tapis roulant 1

A l’état initial le vérin A est rentré, C0 est activé et BP1 est relâché.

Pour convoyer la pièce vers le tapis roulant 1 on doit actionner BP1, dès que la pièce est convoyée le vérin A rentre automatiquement et le cycle continu.

Travail demandé : compléter ci-dessous le grafcet de fonctionnement du système ;

## Règles d’évolutions :

Règle n°1 : Situation Initiale

L’étape initiale caractérise le comportement de la partie commande d’un système en début de cycle. Elle correspond généralement à une position une position d’attente (sans ordre). L’étape initiale est activée sans condition en début de cycle. Il peut y avoir plusieurs étapes initiales dans un même grafcet.

Règle n°2 : franchissement d’une transition

Une transition est ______________ si toutes les étapes ________________ ________________.

L’évolution du grafcet correspond au ________________________ qui se produit sous 2 conditions ;

- Si cette transition est ________________

- Si la réceptivité associée à cette transition ________________.

- Si ces 2 conditions sont réunies, la transition devient ________________  et est obligatoirement ________________.

5

6

5

6

5

6

5

6

a

b

(5)

(5)

(5)

(5)

Etape 5 active

Transition 5 validée mais non franchissable

Si l’état logique de la réceptivité = 0

Etape 5 active

Transition 5 franchissable

Et obligatoirement franchie dès que l’état logique de la réceptivité = 1

Etape 5 inactive

Transition 5 non validée

Etat logique de la réceptivité = 0 ou 1

La transition 5 est franchie

Le franchissement de la transition 5 active l’étape 4 et désactive l’étape 5. La transition 6 est alors validée.

## Structure de base des grafcets :

### Grafcet à séquence unique :

Un grafcet linéaire est composé d’une suite d’étapes pouvant être activées ___________

__________________________________ (exemple précédent).

C’est le grafcet le plus souvent utilisé _____________________________________.

### Grafcet à séquences simultanées :

Les séquences sont dites ____________________ lorsque _________________

________________________________________, après le franchissement____________

___________________________

7

4

8

6

5

9

A+

B+

A-

B-

a1

a0

b1

b0

= 1

Fig. 2

### Grafcet à sélection de séquences :

A partir d’une ou plusieurs étapes, il y a un choix d’évolution possible entre plusieurs étapes ou séquences.

10

5

11

7

6

12

c

a

f

g

e

b

Fig. 3

h

4

m

13

Pour obtenir une sélection exclusive (OU exclusif), il faut s’assurer que les réceptivités associées aux transitions sont bien exclusives, c’est-à-dire non vraies simultanément.

Figure 42 : Représentation d'un ou exclusif dans un grafcet

______________________________________________________________________________________________________

6

5

4

Fig.4

6

5

(4)   a

4

Fig.5

(5)   /a.b

______________________________________________________________________________________________________

a./b

/a.b

- Exercice 30 :

Le passage à niveau est un système automatisé représenté dans son environnement :

Déterminez ces entrées/sorties

Dessinez le grafcet.

## Solutions

Exercice 29

0

1

2

Convoyer la pièce vers tapis roulant 1 (A+)

Appuyer sur BP1

Pièce convoyée (C1 activé)

Convoyeur rentré (C0 activé)

Rentrer convoyeur (A-)

Exercice 30

Entrées : Train arrivé, train passé, barrière en position levée, Barrière en position baissée

Sorties : BAISSER BARRIERE, LEVER BARRIERE, VOYANT ROUGE

VOYANT ROUGE ; BAISSER BARRIERE

VOYANT ROUGE

VOYANT ROUGE ; LEVER BARRIERE

0

1

3

2

Train arrivé

Barrière baissée

Train passé

Barrière levée

TP N° 5 : Grafcet

Objectifs :

- Compréhension du fonctionnement d’un système industriel

- Définitions des entrées/sorties

- Utilisation des règles de grafcets

Thème :

H1

H2

Charge

M 1

M2

S11

S122

S22

S21

S30

S1

S2

ATU

Dans un atelier, un palan électrique déplace des pièces de la fin de la « chaîne de production » vers le poste de « contrôle pièces ». Ce palan est composé d’une armature métallique et dispose pour déplacer les pièces de 2 moteurs électriques ;

- M1 : montée / descente charge

- M2 : déplacement portique droite et gauche

Des détecteurs de position sont aussi disposés sur le système ;

- S 11 portique à gauche

- S 12 portique à droite

- S 21 charge en bas à droite

- S 22 charge en bas à gauche

- S 30 charge en haut

Le système fonctionne comme suit :

- A l’état initial le portique se trouve à droite, la charge est en bas. Le bouton tournant 3 positions est 0.

- Pour démarrer le système il faut que l’arrêt d’urgence ne soit pas activé et une impulsion sur le BP S1.

2 événements simultanés vont alors se produire :

- la charge doit alors monter et se déplacer vers la gauche

- lorsque la charge est en haut à gauche elle doit descendre

- une fois en bas à gauche le contrôleur de pièces a 2 possibilités :

- la pièce est bonne, il met à « 1 » le bouton tournant 3 positions S2 et le voyant vert s’allume.

- La pièce est mauvaise, il met le bouton tournant S2 à « 2 », le voyant rouge s’allume.

Une fois son travail terminé, le contrôleur remet le bouton tournant S2 à « 0 ». Le portique remonte alors, une fois en haut il va successivement se déplacer à droite, puis descendre et revenir à l’état initial.

Travail demandé :

Compléter ci-dessous le grafcet point de vue partie opérative

0

TP N° 6 : Relevé de mesures

Thème :

Soit une cuve qu’on remplit en actionnant l’électrovanne EV1 et qu’on vide grâce à l’électrovanne EV2.

Deux capteurs détectent le niveau de remplissage :

- NH : niveau haut

- NB : Niveau bas

Une sonde de température TT et un CAN 8 bits permet de mesurer la température de l’eau.
Un interrupteur M/A autorise ou stoppe le fonctionnement du système.

NH

NB

EV1

EV2

Arrivée d’eau

Vidange d’eau

TT

CAN

8

Travail à faire :

Imaginez un système qui remplisse la cuve, qui enregistre la température de l’eau dans une case mémoire, puis qui vide la cuve entièrement avant de recommencer le cycle. Chaque enregistrement se fera dans une case mémoire différente.

1. Définir les entrées sorties et la configuration du 8155

2. Tracez le Grafcet

3. Déduisez en l’organigramme

4. Ecrivez le programme assembleur correspondant et testez le dans AVSIM

Annexes

Liste des instructions

| Assembleur | Description | Cycle d'horloge | Inline |
| --- | --- | --- | --- |
| ACI | Additionne immédiat à A avec une retenue | 7 | 0CEh |
| ADC A | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 08Fh |
| ADC B | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 088h |
| ADC C | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 089h |
| ADC D | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 08Ah |
| ADC E | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 08Bh |
| ADC H | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 08Ch |
| ADC HL,BC | Additionne B & C à H & L avec retenue |  | 0EDh 04Ah |
| ADC HL,DE | Additionne D & E à H & L avec retenue |  | 0EDh 05Ah |
| ADC HL,HL | Additionne H & L à H & L avec retenue |  | 0EDh 06Ah |
| ADC HL,SP | Additionne SP à H & L avec retenue |  | 0EDh 07Ah |
| ADC L | Additionne le registre à A avec une retenue | 4 | 08Dh |
| ADC M | Additionne mémoire à A avec une retenue | 7 | 08Eh |
| ADD A | Additionne le registre à A | 4 | 087h |
| ADD B | Additionne le registre à A | 4 | 080h |
| ADD C | Additionne le registre à A | 4 | 081h |
| ADD D | Additionne le registre à A | 4 | 082h |
| ADD E | Additionne le registre à A | 4 | 083h |
| ADD H | Additionne le registre à A | 4 | 084h |
| ADD L | Additionne le registre à A | 4 | 085h |
| ADD M | Additionne le mémoire à A | 7 | 086h |
| ADI | Additionne immédiat à A | 7 | 0C6h |
| ANA A | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A7h |
| ANA B | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A0h |
| ANA C | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A1h |
| ANA D | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A2h |
| ANA E | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A3h |
| ANA H | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A4h |
| ANA L | Et binaire immédiat avec A | 4 | 0A5h |
| ANA M | Et binaire mémoire avec A | 7 | 0A6h |
| ANI | Et binaire immédiat |  | 0E6h |
| CALL | Appel inconditionnel | 17 | 0CDh |
| CALL NC, | Appel si pas de retenue | 11 ou 17 | 0D4h |
| CALL PE, | Appel si parité | 11 ou 17 | 0ECh |
| CALL PO, | Appel si parité impaire | 11 ou 17 | 0E4h |
| CC | Appel si retenue | 11 ou 17 | 0DCh |
| CM | Appel si inférieur | 11 ou 17 | 0FCh |
| CMA | Complément de A | 4 | 02Fh |
| CMC | Complément de la retenue | 4 | 03Fh |
| CMP A | Compare le registre avec A | 4 | 0BFh |
| CMP B | Compare le registre avec A | 4 | 0B8h |
| CMP C | Compare le registre avec A | 4 | 0B9h |
| CMP D | Compare le registre avec A | 4 | 0BAh |
| CMP E | Compare le registre avec A | 4 | 0BBh |
| CMP H | Compare le registre avec A | 4 | 0BCh |
| CMP L | Compare le registre avec A | 4 | 0BDh |
| CMP M | Compare le mémoire avec A | 7 | 0BEh |
| CNC | Appel si pas de retenue | 11 ou 17 | 0D4h |
| CNZ | Appel si différent de zéro | 11 ou 17 | 0C4h |
| CP | Appel si positif | 11 ou 17 | 0F4h |
| CPD |  |  | 0EDh 0A9h |
| CPDR |  |  | 0EDh 0B9h |
| CPE | Appel si parité | 11 ou 17 | 0ECh |
| CPI | Appel immédiat avec A | 7 | 0FEh |
| CPI | Appel immédiat avec A | 7 | 0EDh 0A1h |
| CPIR |  |  | 0EDh 0B1h |
| CPO | Appel si parité impaire | 11 ou 17 | 0E4h |
| CZ | Appel si zéro | 11 ou 17 | 0CCh |
| DAA | Ajustement de la décimal de A | 4 | 027h |
| DAD B | Additionne B et C à H et L | 10 | 009h |
| DAD D | Additionne D et E à H et L | 10 | 019h |
| DAD H | Additionne H et L à H et L | 10 | 029h |
| DAD SP | Additionne le pointeur de pile à H et L | 10 | 039h |
| DCR A | Décremente le registre | 5 | 03Dh |
| DCR B | Décremente le registre | 5 | 005h |
| DCR C | Décremente le registre | 5 | 00Dh |
| DCR D | Décremente le registre | 5 | 015h |
| DCR E | Décremente le registre | 5 | 01Dh |
| DCR H | Décremente le registre | 5 | 025h |
| DCR L | Décremente le registre | 5 | 02Dh |
| DCR M | Décremente mémoire | 10 | 035h |
| DCX B | Décremente B et C | 5 | 00Bh |
| DCX D | Décremente D et E | 5 | 01Bh |
| DCX H | Décremente H et L | 5 | 02Bh |
| DCX SP | Décremente le pointeur de pile | 5 | 03Bh |
| DI | Désactive les interruptions | 4 | 0F3h |
| EI | Active les interruptions | 4 | 0FBh |
| HLT | Arrête | 7 | 076h |
| IM 0 |  |  | 0EDh 046h |
| IM 1 |  |  | 0EDh 056h |
| IM 2 |  |  | 0EDh 05Eh |
| IN | Entrée | 10 | 0DBh |
| IN A,(C) | Entrée |  | 0EDh 078h |
| IN B,(C) | Entrée par B de C |  | 0EDh 040h |
| IN C,(C) | Entrée |  | 0EDh 048h |
| IN D,(C) | Entrée |  | 0EDh 050h |
| IN E,(C) | Entrée |  | 0EDh 058h |
| IN F,(C) | Entrée |  | 0EDh 070h |
| IN H,(C) | Entrée |  | 0EDh 060h |
| IN L,(C) | Entrée |  | 0EDh 068h |
| IND |  |  | 0EDh 0AAh |
| INDR |  |  | 0EDh 0BAh |
| INI |  |  | 0EDh 0A2h |
| INIR |  |  | 0EDh 0B2h |
| INR A | Incrémente le registre | 5 | 03Ch |
| INR B | Incrémente le registre | 5 | 004h |
| INR C | Incrémente le registre | 5 | 00Ch |
| INR D | Incrémente le registre | 5 | 014h |
| INR E | Incrémente le registre | 5 | 01Ch |
| INR H | Incrémente le registre | 5 | 024h |
| INR L | Incrémente le registre | 5 | 02Ch |
| INR M | Incrémente mémoire | 5 | 034h |
| INX B | Incrémente B et C | 5 | 003h |
| INX D | Incrémente D et E | 5 | 013h |
| INX H | Incrémente H et L | 5 | 023h |
| INX SP | Incrémente le pointeur de pile | 5 | 033h |
| JC | Saute si retenue | 10 | 0DAh |
| JM | Saute si inférieur | 10 | 0FAh |
| JMP | Saut inconditionnel | 10 | 0C3h |
| JNC | Saute si aucune retenue | 10 | 0D2h |
| JNZ | Saute si différent de zéro | 10 | 0C2h |
| JP | Saute si positif | 10 | 0F2h |
| JPE | Saute si parité | 10 | 0EAh |
| JPO | Saute si parité impaire | 10 | 0E2h |
| JZ | Saute si zéro | 10 | 0CAh |
| LD (xxh),BC |  |  | 0EDh 043h |
| LD (xxh),DE |  |  | 0EDh 053h |
| LD (xxh),HL |  |  | 0EDh 063h |
| LD (xxh),SP |  |  | 0EDh 073h |
| LD A,I |  |  | 0EDh 057h |
| LD A,R |  |  | 0EDh 05Fh |
| LD BC,(xxh) |  |  | 0EDh 04Bh |
| LD DE,(xxh) |  |  | 0EDh 05Bh |
| LD HL,(xxh) |  |  | 0EDh 06Bh |
| LD I,A |  |  | 0EDh 047h |
| LD R,A |  |  | 0EDh 04Fh |
| LD SP,(xxh) |  |  | 0EDh 07Bh |
| LDA | Charge A directement | 13 | 03Ah |
| LDAXB | Charge A indirectement | 7 | 00Ah |
| LDAXD | Charge A indirectement | 7 | 01Ah |
| LDD |  |  | 0EDh 0A8h |
| LDDR |  |  | 0EDh 0B8h |
| LDI |  |  | 0EDh 0A0h |
| LDIR |  |  | 0EDh 0B0h |
| LHLD | Charge H et L directement | 16 | 02Ah |
| LXI B | Charge immédiat registre Pair B et C | 10 | 001h |
| LXI D | Charge immédiat registre Pair D et E | 10 | 011h |
| LXI H | Charge immédiat registre Pair H et L | 10 | 021h |
| LXI SP | Charge immédiat pointeur de pile | 10 | 031h |
| MOV A,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 07Fh |
| MOV A,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 078h |
| MOV A,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 079h |
| MOV A,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 07Ah |
| MOV A,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 07Bh |
| MOV A,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 07Ch |
| MOV A,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 07Dh |
| MOV A,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 07Eh |
| MOV B,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 047h |
| MOV B,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 040h |
| MOV B,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 041h |
| MOV B,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 042h |
| MOV B,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 043h |
| MOV B,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 044h |
| MOV B,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 045h |
| MOV B,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 046h |
| MOV C,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 04Fh |
| MOV C,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 048h |
| MOV C,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 049h |
| MOV C,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 04Ah |
| MOV C,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 04Bh |
| MOV C,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 04Ch |
| MOV C,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 04Dh |
| MOV C,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 04Eh |
| MOV D,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 057h |
| MOV D,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 050h |
| MOV D,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 051h |
| MOV D,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 052h |
| MOV D,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 053h |
| MOV D,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 054h |
| MOV D,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 055h |
| MOV D,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 056h |
| MOV E,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 05Fh |
| MOV E,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 058h |
| MOV E,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 059h |
| MOV E,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 05Ah |
| MOV E,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 05Bh |
| MOV E,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 05Ch |
| MOV E,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 05Dh |
| MOV E,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 05Eh |
| MOV H,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 067h |
| MOV H,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 060h |
| MOV H,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 061h |
| MOV H,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 062h |
| MOV H,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 063h |
| MOV H,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 064h |
| MOV H,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 065h |
| MOV H,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 066h |
| MOV L,A | Déplacement de registre a registre | 5 | 06Fh |
| MOV L,B | Déplacement de registre a registre | 5 | 068h |
| MOV L,C | Déplacement de registre a registre | 5 | 069h |
| MOV L,D | Déplacement de registre a registre | 5 | 06Ah |
| MOV L,E | Déplacement de registre a registre | 5 | 06Bh |
| MOV L,H | Déplacement de registre a registre | 5 | 06Ch |
| MOV L,L | Déplacement de registre a registre | 5 | 06Dh |
| MOV L,M | Déplacement de mémoire à registre | 7 | 06Eh |
| MOV M,A | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 077h |
| MOV M,B | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 070h |
| MOV M,C | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 071h |
| MOV M,D | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 072h |
| MOV M,E | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 073h |
| MOV M,H | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 074h |
| MOV M,L | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 075h |
| MOV M,M | Déplacement de registre à mémoire | 7 | 076h |
| MVI A | Déplacement immédiat à registre | 7 | 03Eh |
| MVI B | Déplacement immédiat à registre | 7 | 006h |
| MVI C | Déplacement immédiat à registre | 7 | 00Eh |
| MVI D | Déplacement immédiat à registre | 7 | 016h |
| MVI E | Déplacement immédiat à registre | 7 | 01Eh |
| MVI H | Déplacement immédiat à registre | 7 | 026h |
| MVI L | Déplacement immédiat à registre | 7 | 02Eh |
| MVI M | Déplacement immédiat à mémoire | 10 | 036h |
| NOP | Pas d'opération | 4 | 000h |
| ORA A | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B7h |
| ORA B | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B0h |
| ORA C | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B1h |
| ORA D | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B2h |
| ORA E | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B3h |
| ORA H | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B4h |
| ORA L | Ou binaire registre avec A | 4 | 0B5h |
| ORA M | Ou binaire mémoire avec A | 7 | 0B6h |
| ORI | Ou binaire immédiat | 7 | 0F6h |
| OTDR |  |  | 0EDh 0BBh |
| OTIR |  |  | 0EDh 0B3h |
| OUT | Sortie | 10 | 0D3h |
| OUT (C),A | Sortie |  | 0EDh 079h |
| OUT (C),B | Sortie |  | 0EDh 041h |
| OUT (C),C | Sortie |  | 0EDh 049h |
| OUT (C),D | Sortie |  | 0EDh 051h |
| OUT (C),E | Sortie |  | 0EDh 059h |
| OUT (C),H | Sortie |  | 0EDh 061h |
| OUT (C),L | Sortie |  | 0EDh 069h |
| OUTD |  |  | 0EDh 0ABh |
| OUTI |  |  | 0EDh 0A3h |
| PCHL | H et L au compteur de programme | 5 | 0E9h |
| POP B | Dépile la paire de registre B et C | 10 | 0C1h |
| POP D | Dépile la paire de registre D et E | 10 | 0D1h |
| POP H | Dépile la paire de registre H et L | 10 | 0E1h |
| POP PSW | Dépile A et les drapeaux | 10 | 0F1h |
| PUSH B | Empile la paire de registre B et C | 11 | 0C5h |
| PUSH D | Empile la paire de registre D et E | 11 | 0D5h |
| PUSH H | Empile la paire de registre B et C | 11 | 0E5h |
| PUSH PSW | Empile la paire de registre A et les drapeaux | 11 | 0F5h |
| RAL | Rotation A vers la gauche avec retenue | 4 | 017h |
| RAR | Rotation A vers la droite avec retenue | 4 | 01Fh |
| RC | Retour si retenue | 5 ou 11 | 0D8h |
| RET | Retour | 10 | 0C9h |
| RETI | Retour |  | 0EDh 04Dh |
| RETN |  |  | 0EDh 045h |
| RLC | Rotation A vers la gauche | 4 | 007h |
| RLD |  |  | 0EDh 06Fh |
| RM | Retour si inférieur | 5 ou 11 | 0F8h |
| RNC | Retour si pas de retenue | 5 ou 11 | 0D0h |
| RNZ | Retour si différent de zéro | 5 ou 11 | 0C0h |
| RP | Retour si positif | 5 ou 11 | 0F0h |
| RPE | Retour si parité | 5 ou 11 | 0E8h |
| RPO | Retour si parité impaire | 5 ou 11 | 0E0h |
| RRC | Rotation A vers la droite | 4 | 00Fh |
| RRD |  |  | 0EDh 067h |
| RST 0 | Redémarre | 11 | 0C7h |
| RST 1 | Redémarre | 11 | 0CFh |
| RST 2 | Redémarre | 11 | 0D7h |
| RST 3 | Redémarre | 11 | 0DFh |
| RST 4 | Redémarre | 11 | 0E7h |
| RST 5 | Redémarre | 11 | 0EFh |
| RST 6 | Redémarre | 11 | 0F7h |
| RST 7 | Redémarre | 11 | 0FFh |
| RZ | Retour si zéro | 5 ou 11 | 0CBh |
| SBB A | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 09Fh |
| SBB B | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 098h |
| SBB C | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 099h |
| SBB D | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 09Ah |
| SBB E | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 09Bh |
| SBB H | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 09Ch |
| SBB L | Soustrait le registre de A avec retenue | 4 | 09Dh |
| SBB M | Soustrait le registre de A avec retenue | 7 | 09Eh |
| SBC HL,BC |  |  | 0EDh 042h |
| SBC HL,DE |  |  | 0EDh 052h |
| SBC HL,HL |  |  | 0EDh 062h |
| SBC HL,SP |  |  | 0EDh 072h |
| SBI | Soustrait immédiat de A avec retenue | 7 | 0DEh |
| SHLD | Sauve H et L directement | 16 | 022h |
| SPHL | Sauve H et L dans la pile | 5 | 0F9h |
| STA | Sauve A directement | 13 | 032h |
| STAX B | Sauve A indirectement | 7 | 002h |
| STAX D | Sauve A indirectement | 7 | 003h |
| STC | Fixe la retenue |  | 037h |
| SUB A | Soustrait le registre de A | 4 | 097h |
| SUB B | Soustrait le registre de A | 4 | 090h |
| SUB C | Soustrait le registre de A | 4 | 091h |
| SUB D | Soustrait le registre de A | 4 | 092h |
| SUB E | Soustrait le registre de A | 4 | 093h |
| SUB H | Soustrait le registre de A | 4 | 094h |
| SUB L | Soustrait le registre de A | 4 | 095h |
| SUB M | Soustrait le registre de A | 7 | 096h |
| SUI | Soustrait immédiat de A | 7 | 0D6h |
| XCHG | Échange les registres D et E, H et L | 4 | 0EBh |
| XRA A | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0AFh |
| XRA B | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0A8h |
| XRA C | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0A9h |
| XRA D | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0AAh |
| XRA E | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0ABh |
| XRA H | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0ACh |
| XRA L | Ou exclusif binaire du registre avec A | 4 | 0ADh |
| XRA M | Ou exclusif binaire du registre avec A | 7 | 0AEh |
| XRI | Ou exclusif binaire immédiat avec A | 7 | 0EEh |
| XTHL | Échange top de la pile avec les registres H et L | 18 | 0E3h |