Université Mohamed Khider Biskra

Faculté des Sciences et de la Technologie		                     Module : Asservissement linéaire I

Département de Génie Electrique                                                          Année : 2èmme Année

Filière Electrotechnique						        Année : 2020-2021

Option : Energie Renouvelable

Le: 01-03-2021

CONTROLE N°: 1

Exercice 1 : ( 13 points)

- Décomposer en éléments simples la fraction :

Hp=2p+1(p-2)(p2+1)

- Représenter les pôles et les zéros du système dans le plan complexe p.

- Résoudre l'équation différentielle :

d2y(t)dt2-52*dytdt+yt=-52sinx

Ou  y(t) la réponse, et les conditions initiales sont:   y0=0, dy(0)dt=2

- Soit ω∈ R, on pose fx=xsin(ωx).

- Montrer quef''x=2ωcosωx-ωfx

- En déduire la transformée de Laplace de f.

- De quelle fonction p(p2+3)2 est-elle la transformée de Laplace ? Déterminer la transfert de Laplace inverse

Exercice 2 ( 7 points)

Soit un système asservi ci-contre

- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermé

- Etablir l’expression de la réponse temporelle lors d’une entrée impulsionnelle.

- Déterminer la valeur finale et la valeur initiale de système

4(p+5)(p+1)(p+3)

(p+2)

Y(p)

U(p)

Bonne Chance

Université Mohamed Khider Biskra

Faculté des Sciences et de la Technologie		                     Module : Asservissement linéaire I

Département de Génie Electrique                                                          Année : 2èmme Année

Filière Electrotechnique						        Année : 2020-2021

Option : Energie Renouvelable

Le: 04-04-2021

CONTROLE N°: 1

Exercice 1 : ( 8 points)

La figure ci-dessous représente la réponse indicielle d'un système du second ordre soumis à un échelon d'entrée d'amplitude E = 1.5V.

- déterminer le facteur d'amortissement de ce système‚

- déterminer le temps de réponse de ce système‚

- déterminer le gain statique de ce système‚

- mesurer la pseudo-période; en déduire la pulsation propre non amortie

Exercice 2 : ( 12 points)

Soit le système linéaire suivant

On donne

G(p)=6p(p+3)(p+10)          et Hp=S(p)E(p)=160p3+24p2+88p+160

- Déterminer l'expression de C(p)

- On représente H(p) par le schéma de la figure suivante, déterminer k1, k2 et k3

Bonne Chance

Université Mohamed Khider Biskra

Faculté des Sciences et de la Technologie		                     Module : Asservissement linéaire I

Département de Génie Electrique                                                          Année : 2èmme Année

Filière Electrotechnique						        Année : 2020-2021

Option : Energie Renouvelable

Le: 15-04-2021

RATTRAPAGE

Exercice 1: ( 13 points)

Un système asservi à retour unitaire négatif a en boucle ouverte un gain statique à 4, les pôles sont: p=-1, p=0, p=-2 et le zéro z=-3.

- Donner alors l'expression de la fonction du transfert en boucle ouverte (FTBO)

- déterminer l’équation différentielle reliant l’entrée et la sortie,

- quels sont les pôles et les zéros?

- donner le diagramme des pôles et des zéros

- En déduire la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) et l'équation caractéristique du système

- déterminer la réponse impulsionnelle g(t) du système,

- quelle sera la sortie si l’entrée est e-4t?

Exercice 2 : ( 7 points)

Déduire le diagramme fonctionnel suivant afin de se ramener la structure suivante :( faire tous les étapes)

et donner l'expression de D(p) et de R(p).

Bonne Chance