Université Mohammed Khider, BISKRA														A.U.: 2021/2022

Département de génie électrique

Filière d'électronique. Master 1 électronique des systèmes embarqués

TP N°03 : Réseau Profibus DP Maître-Esclave

Dans ce TP, on va simuler les configurations suivantes:

- Configuration avec des esclaves DP simples (modules d'entrées/sorties). Echange de données esclave ↔ maître.

- Configuration avec des esclaves DP intelligents (PLC). Echange de données esclave I ↔ maître.

La figure suivante montre le système monomètre à simuler avec step 7 version 5.x. Il est composé d’un maître s7-400, un esclave intelligent s7-300 et un esclave ET200M (IM153-1).

Bus Profibus DP

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Esclave intelligent

Esclave (E/S)

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Maître

- Ouvrir un nouvel projet nommé : TP03_DP.

- Insérer un nouvel objet  Station SIMATIC 300 (nommée : S7_300 :i_Slave).

- Double clic sur S7_300_i_Slave.

- Double clic sur Materiel.

- Configurer la station S7_300_i_Slave comme suit :

- Configuration du DP de la station S7_300_i_Slave. Double clic sur DP.

6.1) Cliquer sur l’onglet Mode de fonctionnement et cocher Esclave DP.

6.2) Cliquer sur l’onglet Configuration ensuite cliquer à chaque fois sur Nouveau et configurer les entrées (I) et les sorties (O) pour obtenir le résultat montré sur la figure suivante. Attention à la Longueur et à la Cohérence.

- Enregistrer et Compiler.

- Insérer un nouvel objet  Station SIMATIC 400 (nommée : S7_400_Master).

- Double clic sur S7_400_Master.

- Double clic sur Materiel.

- Configurer la station S7_400_Master comme suit :

- Configuration du DP de la station S7_400_Master. Double clic sur DP. Cliquer sur l’onglet Mode de fonctionnement et cocher Maître DP.

- Dans la fenêtre Catalogue, cliquer sur PROFIBUS-DP  Stations déjà configurées. Déplacer CPU 31x par glisser-lâcher sur Réseau maître DP (1).

- Double clic sur l’esclave CPU315-DP.

- Cliquer sur l’onglet Configuration ensuite cliquer sur Editer et configurer les entrées (I) et les sorties (O) du maître DP pour obtenir le résultat montré sur la figure suivante. Attention à la Longueur et à la Cohérence.

- Dans la fenêtre Catalogue, cliquer sur PROFIBUS-DP  ET200M. Déplacer IM153-1 par glisser-lâcher sur Réseau maître DP (1).

- Ajouter les entrées/sorties comme suit.

- Programmation du maître s7-400.

18.1) Double clic sur CPU ProgrammesBlocs.

18.2) Ajouter un bloc de données DB1.

18.3) Ouvrir DB1 et ajouter les variables suivantes :

18.4) Ouvrir le bloc d’organisation OB1 du maître s7-400 et écrire le programme suivant :

- Programmation de l’esclave intelligent s7-300.

19.1) Double clic sur CPU ProgrammesBlocs.

19.2) Ajouter un bloc de données DB1.

19.3) Ouvrir DB1 et ajouter les variables suivantes (copier de DB1 du maître) :

19.4) Ouvrir le bloc d’organisation OB1 de l’esclave intelligent s7-300 et écrire le même programme que s7-400 sauf le réseau 7 qu’il faut supprimer.