Chapitre 3. Calcul des pièces sollicitées en flambement composé

Aspects réglementaires du flambement avec flexion

Les éléments d’une structure métallique peuvent être soumis à des charges pouvant induire de la flexion et à des charges axiales produisant de la compression.

Sections de classe 1 et 2

Pour la flexion dans le plan et pour les sections de classe 1 et 2 nous aurons à vérifier :

| N |  |  |  | + | k y .M y |  |  |  | £1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C N pl |  |  |  |  |  | M ply |  |  |  |
| min | g |  |  |  |  | g | 1 |  |  |

Pour la flexion bi-axiale et pour les sections de classe 1 et 2 :

Pour la flexion bi-axiale nous aurons deux moments. En effet La projection de la charge dans le plan zy produit un moment hors du plan My par contre la projection de q dans le plan yz produit un moment dans le plan Mz.

Ainsi pour les sections de classe 1 et 2 soumises à N, My, Mz nous aurons à vérifier :

| Ou Npl représente l’effort de plastification |  | N pl |  |  A. f y | ; |  | et Mpl le moment de plastification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M pl W pl . f y ; le coefficient de réduction χmin |  |  |  | est la valeur minimale de χy et de χz. Les |  |  |  |

coefficients d’amplification de la flexion ky   ou kz  du à l’effort normal appliqué qui produit

BMy  et  BMz  : sont les facteurs de moment uniforme équivalent pour le flambement par flexion.

EXERCICE 1:

Vérifier la résistance d’un poteau HEA240 de 4m de hauteur soumise à une charge normale de compression N= 800daN et une charge transversale linéaire provoque un moment Msdy= 597,09daN.m. le poteau est articulé-encastré selon yy et doublement articulé selon zz. S235

Solution exercice 1:

Le poteau HEA240  travail au flambement composé

Vérification de la stabilité du poteau sous M+N

Ns,d/Nr,d + Msd,y/Mcrd,y  ≤ 1 ( condition de résistance)

Elancement géométrique

Donc λy = μ.l/iy = 0,7×4000/10,05×10 = 27.86

Elancement de référence

λ 1= 93.9

Elancement réduit

= /1= 27.86 / 93.9= 0.296

y= 0.34         Øy= 0.56     xy= 0.965

λz = μ.l/iz = 1×4000/6×10 = 66.67

Elancement de référence

λ 1= 93.9

Elancement réduit

= /1=  0.709

z= 0.49        Øz= 0.876     xz= 0.719

Donc xmin= xz= 0.719

βM= 1.8          μy= - 0.0153  donc Ky= 1

Ns,d/Nr,d + Msd,y/Mcrd,y  ≤ 1=    0.0442 < 1 (CV)