Université Mohamed KHIDER   Biskra

Faculté des Sciences et Technologie                          Chargée du module Dr   N.BOULTIF

Département de génie mécanique

Devoir à domicile: Transfert de chaleur 2

Exercice

Une installation d'essai expérimentale a été fabriquée pour étudier les caractéristiques de transfert de chaleur pour le flux d'air dans un conduit annulaire. La section d'essai mesure 5 m de long et le diamètre extérieur du tube intérieur est de 50 mm. Le diamètre intérieur du tube extérieur est de 100 mm. Pour un essai particulier, les observations suivantes ont été faites.

Débit d'air, m = 0,05 kg/s

Température d'entrée d'air, Te = 30 °C

Température de sortie d'air, Ts = 50 °C

Température moyenne à la surface du tube intérieur, Ts = 80 °C (la surface extérieure du tube est isolée).

Calculez le nombre de Nusselt et le nombre de Reynolds du flux pour le test.

ملاحظة : تسليم الواجب يوم الاحد 08/05/2022