TP Mécanique des matériaux

Partie I : formulation béton et détermination de résistance mécanique

Il est demandé  à l’étudiant de donner un rapport sur :

- TP1 : Les essais mécanique des résistances de : compression, traction et flexion des matériaux : béton et mortier.

- La norme décrivant l’essai

- Les éprouvettes d’essai (géométrie et dimensions)

- La formule de la résistance.

- Détermination de la résistance à 28 jours de la compression et la traction (fendage et flexion) du béton ordinaire.

- TP2 : La résistance à la compression aux conditions suivantes :

- Etudier l’effet du rapport E/C sur la résistance à la compression du béton ordinaire.

- Etudier l’effet de la cure (humide et à l’air) sur la résistance à la compression du béton ordinaire.

- Etudier l’effet du superplastifiant sur la résistance à la compression du béton ordinaire.

- TP3 : L’effet de l’échelle sur les résultats la résistance à la compression et à la traction  ordinaire.

Partie II : Essais mécanique sur l’acier

Il est demandé  à l’étudiant de donner un rapport sur :

- TP4 : Essais de traction sur l’acier.

- La norme décrivant l’essai

- Les éprouvettes d’essai (géométrie et dimensions)

- La formule de la résistance.

- Résultats d’essai.

TP5 : Essais d’adhérence Acier -béton

Eprouvettes confectionnées

| TP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Compression |  | Traction par fendage |  |  | Traction par flexion |  |
| Nbr éprouvettes |  | 03 cubes |  | 03 cylindres |  |  | 03 prismes |  |
| TP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E/C | 0,4 |  | 0,45 |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 03 cubes |  | 03 cubes (fait) |  |  | 03 cubes |  |  |
| La cure | humide |  | A l’air |  |  |  |  |  |
|  | 03 cubes (fait) |  | 03 cubes |  |  |  |  |  |
| Superplastifiant | 0% |  | 0,5% |  |  | 1% |  |  |
|  | 03 cubes fait |  | 03 cubes |  |  | 03 cubes |  |  |
| TP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compression |  |  |  | Traction par flexion |  |  |  |
| Type d’éprouvettes | 03 cubes (fait) |  | 03 cylindres |  | 3 prismes (fait) |  |  | 3 prismes |

Composition d’un m3 du béton ordinaire (Rc=30 MPa et Aff= 8cm)

| Ciment (kg) | Sable (0/5) (l) | Gravier (3/8) (l) | Eau (l) | E/C | G/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 490 | 765 | 160 | 0,45 | 1,56 |

| Degrés d’humidité des granulats |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sec | Humide | Mouillé | Trempé |
| Aspect |  | Mat Un peu poussiéreux | Brillant Légère adherence sur la main | Très humide Dépôt d’eau sur la main | L’eau ruisselle sur les granulats qui sont saturés |
| % d’eau | Sables | 0 à 3% | 4 à 7% | 8 à 11% | 12 à 15% |
|  | Gravillons | 1% | 3% | 5% | 6% |

- Composition d’un m3 du béton ordinaire

| Ciment (kg) | Sable (0/5) (kg) | Gravier (3/7) (kg) | Gravier (3/7) (kg) | Eau (l) | E/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 630 | 399 | 741 | 190 | 0,45 |

- Répartition des groupes (2 à 3 étudiants) :

Groupe 1 : Confection 06 éprouvettes cubiques (E/C=0,5) (cure humide et à l’air)

Groupe 2 : Confection 03 éprouvettes cylindriques (E/C=0,5)  (Compression)

Groupe 3 : Confection 03 éprouvettes cylindriques (E/C=0,5) (Fendage)

Groupe 4 : Confection 03 éprouvettes prismatiques (10x10x10) cm (E/C=0,5)

(Flexion 4 points)

Groupe 5 : Confection 03 éprouvettes prismatiques (7x7x28) cm (E/C=0,5)

(Flexion 3 points)

Groupe 6 : Confection 03 éprouvettes cubiques (E/C=0,45) et 03 éprouvettes cubiques (E/C=0,4)

Groupe 7 : Confection 03 éprouvettes cubiques (E/C=0,4 et 0,5% superplastifiant) et 03 éprouvettes cubiques (E/C=0,4 et 1% superplastifiant)