جامعة محمد خيضر بسكرة                                                          السنة الجامعية 2012/2013

كلية العلوم والتكنولوجيا                                                              مقياس كيمياء 2

قسم الري                                                                                                                           العمـل التطبيقــي الثالث

قياس الحرارة النوعية الكتلية للأجسام الصلبة\

1- مبدأ التجربة:

تعرف الحرارة النوعية (C) أو السعة الحرارية بأنها كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة واحد غرام من المادة بواحد درجة مئوية، وحدتها هي: J.Kg-1.K-1  .

2- الهدف من التجربة:

حساب كمية الحرارة المتبادلة بين جسم سائل بارد Qeau و جسم صلب ساخن  Qmétalثم استنتاج الحرارة النوعية الكتلية للأجسام الصلبة Cp.

3- أدوات التجربة و موادها :

مسعرحراري -  بيـشر (500 ml)- مخبار مدرج (250 ml) - مسخنة -  مقياس حرارة -  حامل - خيط عازل -

مبزان إلكتروني -  قطعة من النحاس -  قطعة من الألمنيوم -  ماء مقطر.

4- طريقة العمل:

-  نضع في المسعر(m1) 200 ml  من الماء المقطر، ثم نضع السداد و نقرأ درجة الحرارة بواسطة المحرار و لتكن .T1

-  نزن  قطعة من النحاس و نغمسها و هي معلقة على حامل بواسطة خيط عازل في بيشر به كمية من الماء قدرها200 ml   ونبدأ التسخين لغاية بلوغ المعدن درجة حرارة الماء الساخن ( بين 80 -90 °C ) و لتكن T2.

- بسرعة فائقة، نغمس القطعة المسخنة في المسعر الذي به كمية من الماء البارد، و نغلقه جيدا ثم نقرأ درجة الحرارة عند توازن الجملة و لتكن  Teq.

- نعيد نفس الخطوات باستعمال هذه المرة قطعة من الألمنيوم.

5- ملاحظة :

بالنسبة للحسابات يمكن القيام بها على مرحلتين، الأولى بإهمال كتلة المسعر الحراري و الثانية بعدم إهمالها أي العمل بالكتلة المكافئة من الماء للمسعر الحراري Weq eau.

معطيات :

- الحرارة النوعية  CCu = 0,092  cal /g.C°

- الحرارة النوعية  CAl  = 0,21  cal /g.C°

- الحرارة النوعية  CH2O = 1 cal /g.C°