Exercice 01

On utilise un empilement de particules sphérique « de masse volumique 4 g/cm3 et de diamètre 8mm» dans une expérience de fluidisation (Sol-Liq).

1°/ Calculer  la porosité () du milieu

2°/ Calculer la vitesse minimale de fluidisation.

Les Données :

- Le diamètre du réacteur (colonne) 30 cm.

- Débit volumique du liquide : QV = 6,0 10-3m3/s.

- Hauteur du réacteur  2m

- Fluide c’est l’eau µ = 10-3Kg /m.s

- Masse de solide 58.76 kg

| 10-4 < ReT = Ar/18 < 1 | Ar < 27.6 | R.Stokes |
| --- | --- | --- |
| 1 < ReT = 0.153Ar0.714 < 103 | 27.6 < Ar < 4.4×105 | R.Van Allen |
| 103 < ReT = (3Ar)1/2 < 4×105 | 4.4×105 < Ar < 1.1×1011 | R.Newton |

Exercice 02

Etablir la loi de vitesse de chute d’une particule sphérique dans l’aire

- Dans le cas ou la particule est le gaz O3 (particule sphérique d=2mm) en contacte avec l’eau.

- Calculer cette vitesse pour que le temps de contact soit 4 minutes

- Calculer la vitesse de déplacement des bulles d’O3 théorique

- Expliquer la différence entre les deux valeurs

Données : Hauteur eau flotteur = 6m

bullesO3 = 1.35 kg/m3           ρeau = 1000 kg/m3          f = 10-3 kg. m-1.s-1

Exercice 03

Des hydrocarbures sont craqués dans un réacteur catalytique à lit fixe constitué des granules de forme sphérique de diamètre   d= 6mm; sur une colonne d’hauteur 3m ; avec une section 1m2   et de tortuosité  T=1.58.

Sachant que le passage du fluide ayant un débit égale à 300m3/h, et une vitesse interstitielle 0.25m/s.

- Calculer le diamètre hydraulique

- Calculer le nombre des pores selon kozeny

Les données:  ρf   = 800Kg/m3         μf  = 10-3 Kg/m.s

Remarque :

le diamètre hydrolique c’est le diamètre des pores

dh= 4εag(1-ε)=4εalit

Exercice 04

Un ensemble de particules de 5mm de diamètre et de 2200kg/m³ de masse volumique Constitue un lit fluidisé avec un liquide ayant les propriétés physique –chimiques suivantes : µ L = 1,2 m Pa.s ,  l = 1.2 g/ cm3

La masse de solide employée est de 30kg, le diamètre de la colonne est 100mm

Calculer :

1°/ La vitesse minimale de la fluidisation.

2°/ Le coefficient n et V T de l’équation de R-Z.

3°/ Quelle est la porosité du lit lorsque la vitesse du liquide est égale à 3 fois celle

correspondante au minimum de fluidisation.

Exercice 03

Dans une colonne de 0.2 m de diamètre et 2 m de hauteur sont réalisées des expériences de fluidisation diphasique liquide-solide. Le système étudié est eau-particules de forme ovale, de 3 mm de diamètre équivalent et de 2.4 g /cm3 de masse volumique.

- 1- Calculer la masse de solide utilisée.

- 2- Calculer la vitesse minimale de fluidisation de ces particules.

- Données :

g=10m/s2   ; μliq  =10-3 kg/(m.s)    ;    Débit volumique du liquide: 6×10-3 m3/s.

| 10-4 < ReT = Ar/18 < 1 | Ar < 27.6 | R.Stokes |
| --- | --- | --- |
| 1 < ReT = 0.153Ar0.714 < 103 | 27.6 < Ar < 4.4×105 | R.Van Allen |
| 103 < ReT = (3Ar)1/2 < 4×105 | 4.4×105 < Ar < 1.1×1011 | R.Newton |