Université Mohamed Khider Biskra                                                                     2éme Année ST

Faculté des sciences et de la technologie                                                                Matière: TP Logique

Département: Génie Electrique

TP n°2: Etude des circuits combinatoires (I)

- But de la manipulation

- Réalisation de quelques circuits combinatoires à l’aide des portes logiques.

- Simplification des fonctions booléennes pour la réduction du coût.

- Rappel théorique :

- Le Multiplexeur :

Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet des sélectionner une information (1 bit) parmi 2N valeurs en entrée. Il possède :

- 2N entrées d’information

- Une seule sortie

- N entrées de sélection (commandes)

Exemple multiplexeur 4→1 :

| C1 | C2 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | E0 |
| 0 | 1 | E1 |
| 1 | 0 | E2 |
| 1 | 1 | E3 |

- Le Démultiplexeur :

Il joue le rôle inverse d’un multiplexeur, il permet de faire passer une information dans l’une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes. Il possède :

- Une seule entrée

- 2N sorties

- N entrées de sélection (commandes)

| C1 | C0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 0 | 1 | 0 | 0 | I | 0 |
| 1 | 0 | 0 | I | 0 | 0 |
| 1 | 1 | I | 0 | 0 | 0 |

Exemple démultiplexeur1→4 :

- Le Décodeur binaire :

C’est un circuit combinatoire qui est constitué de :

- N  entrées de données

- 2N  sorties

- Pour chaque combinaison en entrée une seule sortie est active à la fois

Exemple Décodeur 2→4 :

| A | B | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- L’encodeur binaire :

Il joue le rôle inverse d’un décodeur

– Il possède 2N entrées

– N sortie

– Pour chaque combinaison en entrée on va avoir sonnuméro ( en binaire) à la sortie.

Exemple encodeur4→2 :

| I0 | I1 | I2 | I3 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Φ | Φ | Φ | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Φ | Φ | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | Φ | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Φ : état indifférent

- Le Transcodeur :

C’est un circuit combinatoire qui permet de transformer un code X (sur n bits) en entrée en un code Y (sur m bits) en sortie.

Exemple :

- Code Binaire vers code Gray

- Code Gray vers code Binaire

Université Mohamed Khider Biskra                                                               2éme Année ST

Faculté des sciences et de la technologie                                                         Matière: TP Logique

Département: Génie Electrique                                                                      Année Universitaire:2021-2022

Nom et prénom    Group   N°…..

1.………………………………………    2.………......…...………

3.………………………………………    4.…………….........……

TP n°2 : Etude des circuits combinatoires (I)

- Travail de préparation: (très important)

Pour chaque circuit combinatoire suivant:

- Donner les expressions simplifiées des sorties ;

- Donner le logigramme du circuit.

- Multiplexeur 4→1 :

- Démultiplexeur 1→4 :

- Décodeur 2→4 :

- Encodeur 4→2 :

- Le Transcodeur:

- Code Binaire vers code Gray (4bit):

- Code Gray vers code Binaire (4bit):

Université Mohamed Khider Biskra                                                             2éme Année ST

Faculté des sciences et de la technologie                                                               Matière: TP Logique

Département: Génie Electrique                                                                            Année Universitaire: 2021-2022

TP n°2: Etude des circuits combinatoires (I)

# Manipulation:

# Réaliser chaque circuit et vérifier le bon fonctionnement.

1-Multiplexeur 4→1 :			   2- Démultiplexeur 1→4 : I=1

| C1 | C0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

| C1 | C2 | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

3- Décodeur 2→4 :							 4- Encodeur 4→2 :

| A | B | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

| I0 | I1 | I2 | I3 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Φ | Φ | Φ |  |  |
| 0 | 1 | Φ | Φ |  |  |
| 0 | 0 | 1 | Φ |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |

5- Code Binaire vers code Gray (4bit):

| B4 | B3 | B2 | B1 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |