Université de Biskra 	Module : Electronique de puissance

Département : Génie électrique	3ème année License

Filière : Automatique

TP N°1

Redressement monophasé non commandé

I- REDRESSEMENT MONOPHASE SIMPLE ALTERNANCE

I.1- Charge résistive et inductive

Réaliser le montage des figures 1 et 2.

Rc=100

100V

I          O

U

r=1

Lc=0.5H

A/V

Rc=100

r=1

I          O

U

100V

A/V

Figure 01							 Figure 02

Pour les deux montages faire :

- Mesurer les tensions et les courantsde la charge moyens (AV) et efficaces (RMS).

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des tensions Uc et uD.

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des courants Uc et ic.

Questions : (Charge résistive et inductive)

- Décrire le comportement de la diode dans ce circuit.

- Exprimer la valeur moyenne de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Uc_moy et la comparer avec la valeur mesurée.

- Exprimer la valeur efficace de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Uc_eff et la comparer avec la valeur mesurée.

- Calculer le facteur de forme F et le taux d’ondulation.

I.2- Charge inductive avec diode  de roue libre

Réaliser le montage de la figure 3.

Rc=100

r=1

I          O

U

100V

A/V

DRL

Lc=0.5H

r=1

Figure 03

- Mesurer les tensions et les courantsde la charge moyens (AV) et efficaces (RMS).

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des tensions uc et uDRL.

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des courants ic et iDRL.

- Quelle est le rôle de la diode de roue libre.

- Comparer les résultats obtenus dans les trois montages précédents.

II- REDRESSEMENT MONOPHASE DOUBLE ALTERNANCE

II.1- Charge résistive et inductive

Réaliser le montage (charge résistive et charge inductive).

Rc=100

I          O

U

100V

A/V

Lc=0.5H

r=1

r=1

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des tensions Uc et uD1.

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des courants ic et iD1.

- Décrire le fonctionnement de ce montage. Le montage nécessite-t-il une diode de roue libre?

- Exprimer la valeur moyenne de la tension de charge en fonction de Vmax. Calculer Uc_moy et la comparée avec la valeur mesurée.

- Exprimer la valeur efficace de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Uceff et la comparée avec la valeur mesurée.

- Calculer le facteur de forme F et le taux d’ondulation  et les comparés avec les résultats obtenus dans la première partie (simple alternance).

- Conclure.