Université de Biskra 	Module : Electronique de puissance

Département : Génie électrique	3ème année License

Filière : Automatique

TP N°2

Etude du composant Thyristor

Application au redressement commandé

But du TP

- Comprendre le fonctionnement du thyristor.

- Redressement commandé simple alternance avec thyristor.

I- REDRESSEMENT MONOPHASE SIMPLE ALTERNANCE

Fonctionnement du thyristor

Réaliser le montage de la figure 1.

Figure 1

I.1. Amorçage du thyristor :

- Vg est débranché

Varier Vc de 0 à 15V. Le thyristor conduit-il (Ic non nul) ?

- Vg est branché

Augmenter finement Vg,

- Pour quelle valeur de Ig (Ig_min) on obtient l’amorçage. (Ic passe de 0 à une valeur non nulle).

Dans ce cas :

- Quelle est la valeur de VAK ?

- Continuer à augmenter Vg, quel est son effet sur Ic et VAK

- Débrancher Vg quel est son effet sur le thyristor ?

I.2. Blocage du thyristor

- Amorcer le thyristor à l’aide de Vg ; puis débrancher Vg.

- Diminuer progressivement Ic en augmentant Rc et trouver la valeur du courant de maintien Ic_maintient  (valeur minimale qui permet au thyristor de rester amorcé).

II- REDRESSEMENT MONOPHASE SIMPLE ALTERNANCE

II.1- Charge résistive et inductive

A. Réaliser les montagesdes figures suivantes ci-dessous.

B. Pour les deux montages et pour α=π/2:

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des tensions V(t) et Vch(t).

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des courants Vch(t) et ich(t).

- Mesurer les tensions et les courantsde la chargemoyens(AV) et efficaces (RMS).

- Relever les oscillogrammes de Vch(t) et de VAK(t)

- Commentez toutes ces courbes. En particulier notez les intervalles de conduction et du blocage du thyristor.

- Remplacer la charge avec une lampe.

C. Questions : (Charge résistive et inductive)

- Décrire le comportement du thyristordans ce circuit.

- Exprimer la valeur moyenne de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Uc_moy et la comparer avec la valeur mesurée.

- Exprimer la valeur efficace de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Uc_eff et la comparer avec la valeur mesurée.

- Calculer le facteur de forme F et le taux d’ondulation.

- Conclusion

Module de déclanchement

G

K

A

Rc=200

140V

I          O

U

r=1

Lc=0.5H

A/V

Rc=200

r=1

I          O

U

140V

A/V

Module de déclanchement

G

K

A

Figure 2 	Figure 3