Université de Biskra 	Module : Electronique de puissance

Département : Génie électrique	3ème année License

Filière : Automatique

TP N°3

Redressement monophasé commandé en pont mixte

Application à la commande d'un moteur à CC

I- REDRESSEMENT MONOPHASE DOUBLE ALTERNANCE

I.1- Charge résistive et inductive

Réaliser le montage suivant.

Rc=100

I          O

U

140V

A/V

Lc=0.5H

r=1

r=1

I          O

U

A/V

Ch1

Ch2

GndOsc

Ch1 (-)

Ch2 (-)

Ch2 (-)

Vch+Ich

Vs+is

Vs+Vth

Brochage de l’oscilloscope

GndOsc

Pour laCharge résistive et inductivefaire :

- Mesurer les tensions et les courants de la charge moyens (AV) et efficaces (RMS)

- Visualiser sur l’oscilloscope et relever l’évolution des tensions Vch+Ich, Vs+Is, Vs+Vth1.

- Le montage fonctionne-t-il en conduction continue ? Justifiez.

- Faire varier l'angle d'amorçage de =180° jusqu'au =0°. Que constater vous pour la valeur moyenne de Vchet pour le régime de conduction.

- Faire varier la résistance R et/ou L, que constater vous pour le régime de conduction.

Questions : (Charge résistive et inductive)

- Décrire le fonctionnement du circuit.

- Exprimer la valeur moyenne de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Vch_moy et la comparer avec la valeur mesurée.

- Exprimer la valeur efficace de la tension de charge en fonction de Vmax.

- Calculer Vch_eff et la comparer avec la valeur mesurée.

- Calculer le facteur de forme F et le taux d’ondulation.

- Le montage nécessite-t-il une diode de roue libre. Justifier.

II APPLICATION A LA VARIATION DE LA VITESSE D'UN MOTEUR

- Remplacer la charge RL par un moteur à courant continu à excitation séparée.

- Fixer =180°. Diminuer doucement l'angle  jusqu'au =90°. Que constater vous pour la vitesse de rotation du moteur. Justifier.

- Relever l’allure de la tension Vch aux bornes du moteur.

- Déduire de la courbe de Vch la FEM E du moteur.

- Faire varier  et remplir le tableausuivant :

|  | 36 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmoy |  |  |  |  |  |  |
| N (tour/min) |  |  |  |  |  |  |

- Commenter tous les résultats.

- Conclusion.