Travail à domicile : (06 points)

Le schéma ci-dessous représente un amplificateur émetteur commun (émetteur non découplé).

On donne les paramètres du transistor : h11=42 kΩ ; h12=0 ; h21=β=112 ; h22=0.

- Tracer la droite de charge statique et calculer les coordonnées du point de repos sachant que VBE=0.64 V.

- Donner le schéma équivalent de ce montage en alternatif (analyse petits signaux).

- Calculer le gain en tension.

- Calculer la résistance d’entrée.

- Calculer la résistance de sortie.

- Tracer dans le même graphe les tensions Vin et Vout.