Niveau : 3 Licence Génie Civil

Matière : BA 2

Enseignant: TAALLAH B.

Université Mohamed  Khider  Biskra

Faculté des Sciences  et de la Technologie

- Département Génie Civil et d'Hydraulique

TD N° 1:

- Calcul de sections en béton armé soumises à la flexion simple

h

d

Ast

b

Mu

Exercices (ELU)

Ex (1,2,3,4,5 et 6) - Sections rectangulaires

Déterminer les armatures de la section rectangulaire

représentée sur la figure ci-contre, soumise à l’état limite

ultime à un moment Mu.

h

b

d

Ast

b0

h0

|  | Ex 1 | Ex 2 | Ex 3 | Ex 4 | Ex 5 | Ex 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b (cm) | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| h (cm) | 60 | 80 | 60 | 65 | 55 | 77 |
| d (cm) | 56 | 73 | 53 | 58 | 50 | 70 |
| d` (cm) |  |  |  |  | 4 | 5 |
| Mu (KN . m) | 200 | 600 | 350 | 440 | 360 | 840 |
| fc28 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Type d’acier | Fe E400 | Fe E400 | Fe E400 | Fe E400 | Fe E400 | Fe E400 |

Ex 7 : (Section en T)

Déterminer les armatures de la section en T

représentée sur la figure ci-contre, soumise

à l’état limite ultime à un moment

Mu = 3050 KN.m, avec :

- b0 = 40cm; b = 120cm, h0 = 15cm; h = 110cm;

- d = 100cm

Exercices : (ELS - Condition de non-fragilité – Sections théoriques des armatures)

On vous demande de vérifier les contraintes ou calculer les armatures longitudinales à l’état limite de service des sections étudiées dans les exercices suivants :

- Exercice 2 (section rectangulaire) : Mser = 410 KN.m, la fissuration est :

- peu préjudiciable ;

- préjudiciable

- Exercice 5 (section rectangulaire): Mser = 255 KN.m, la fissuration est préjudiciable ;

- Exercice 7 (section en T): Mser = 2180 KN.m, la fissuration est très préjudiciable.

Exercice :

Réponse :