Université Mohamed  Khider  Biskra

Faculté des Sciences  et de la Technologie

# Département Génie Civil et d'Hydraulique

Niveau : 3 Licence Génie Civil

Matière : BA II

Enseignant: TAALLAH B.

- TD N° 2: Effort tranchant

Exercice 1

Soit une poutre en B. A de section rectangulaire 30 cm x 50 cm et d'une portée L = 6 m soumise à un effort tranchant Vu = 200 KN.

Sachant que :

- les cadres transversaux sont droits et de nuance Fe E235 ;

- la résistance caractéristique du béton : fc28 = 25 MPa ;

- la fissuration est préjudiciable et il n'y a pas de reprise de bétonnage, d = 45 cm

On demande de:

déterminer

4Ø20

4Ø10

et contrôler la contrainte tangente conventionnelle au voisinage des appuis de cette poutre.

- déterminer les espacements des armatures

d’âme de cette poutre.

Exercice 2

q/m

50

Enrobage = 3 cm

Exercice 3

Soit une poutre en B. A de section rectangulaire 25 cm x 45 cm et d'une portée L = 5.6 m soumise à des charges uniformément réparties :

- Charges permanentes (y compris le poids propre) : 20 KN/m

- Charges d’exploitation : 5 KN/m

Sachant que :

- la poutre s’appuie simplement sur deux appuis A et B (deux poteaux 25 cm x 25 cm);

- Aciers principaux inferieurs (2HA20 sur l’appui, de nuance Fe E500) ;

- les armatures transversales sont formées de cadres droits de diamètre Ø8, de nuance Fe E235.

- Béton : fc28 = 30 MPa ;

- Enrobage : 3 cm ;

- La hauteur utile : d = 40 cm.

- la fissuration est très préjudiciable et il n'y a pas de reprise de bétonnage.

On vous demande :

- Déterminer l’effort tranchant maximal le long de cette poutre ;

- Déterminer et contrôler la contrainte tangente conventionnelle au voisinage des appuis de cette poutre ;

- Calculer l’espacement initial près de l’appui et contrôler les disposions constructives de cette poutre ;

- Donner la répartition des cadres le long de la poutre, selon : la méthode de Caquot et la méthode analytique;

- Contrôler les conditions aux appuis de la poutre, vis-à-vis de l’effort tranchant.