2. Microscopes électroniques

Principe

Le principe de fonctionnement d'un microscope électronique ressemble un peu à celui d'un

microscope optique sauf que:

Les photons sont remplacés par des électrons.

Les lentilles de verre sont remplacées par des lentilles électromagnétiques.

La limite de résolution du ME est plus élevée à celle du MO. Elle est de 2 nm

(c’est-à-dire 1000 fois plus élevé que le MO).

L’agrandissement du ME peut atteindre jusqu’à 500.000 contre 2000 pour un MO.

2.1.Microscope électronique à transmission (MET)

Dans le MET, les électrons traversent l’échantillon traité par des métaux lourds. Sur l’écran du

MET apparait une image claire et agrandie. L’image est due à l’absorption différentielle des

électrons par les différentes structures de l’échantillon.

Le MET se compose essentiellement de:

une source des électrons (fil métallique chauffé à un degré très élevé sous vide). Sous

vide, les électrons vont être accélérés en appliquant une différence de potentiel de10 à

100 kV

Espace tubulaire sous vide.

Des lentilles électromagnétiques (Bobines) permettent la diffraction du trajet des

électrons.

2.2.Microscope électronique à balayage (MEB)

Le MEB permet d'observer l’objet en trois dimensions. Il est utilisé dans l’étude des

surfaces des objets massifs après leur traitement par des substances métalliques réfléchissantes

telles que le platine, l’argent et l’or.

Le flux d’électrons balaye la surface de l’objet. Ce sont les électrons secondaires, renvoyés par la surface métallique, qui sont utilisés pour fournir une image.