Travaux dirigés microcontrôleur

Remarque :

1/ donner les programme arduino et atmega 328 pour tous les exercices.

2/ dans les exercices on peut ajouter un afficheur LCD

Exercice 1

Donner un programme pour allumer une LED si la température est >25° en utilisant un capteur de température LM35.

Exercice 2

Donner un programme pour allumer une LED si l’obscurité est > = le seuil d’obscurité qui est égale à 1.5 en utilisant un capteur LDR (photorésistance).

Exercice 3

Donner un programme pour faire clignoter une LED tant que l’entrée analogique relier au potentiomètre est < 512.

Exercice 4

Donner un programme pour contrôler la vitesse de clignotement d’une LED avec la valeur de l’entrée analogique relier au potentiomètre.

Exercice 5

Donner un programme pour augmenter la luminosité d’une LED avec la valeur de l’entrée analogique relier au potentiomètre.

Exercice 6

Donner un programme pour contrôler la luminosité d’une LED avec la valeur de l’entrée analogique relier au LDR. (Utiliser la fonction (map) pour arduino).

Exercice 7

Donner un programme pour contrôler la vitesse d’un moteur dc  avec la valeur de l’entrée analogique relier au potentiomètre.

Exercice 8

Donner un programme pour contrôler la vitesse d un moteur DC en utilisant un capteur de température LM35.

si la température est 20°a 25° alors vitesse moteur = low

si la température est >25° à 35°  alors vitesse moteur = med

si la température est >35° alors vitesse moteur = high

Exercice 9

Donner un programme pour changer l’état d’une LED s’il y a une interruption sur front négatif utilisant un interrupteur sur l’entrée PD2.

Exercice 10

Donner un programme pour faire clignoter une LED s’il y a une interruption sur front positif utilisant un interrupteur sur l’entrée PD2.

Exercice 11

Donner un programme arduino qui lit la valeur de l’EEPROM (adresse A) et l’écrire dans l’adresse A+1

Exercice 12

Donner un programme arduino pour effacer toute l’EEPROM puis allumer LED de la pin 13 une fois terminée.

Exercice 13

Donner un programme arduino pour afficher les valeurs de EEPROM sur afficheur LCD.

Exercice 14

Donner un programme atmega328 pour que La LED change d'état (0->1 1->0) à intervalles de environ 1 seconde en utilisant timer 2 .

Exercice 15

Donner un programme arduino pour convertir la température du Celsius au Fahrenheit en utilisant un capteur avec bus I2C.